- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程

建设单位（盖章）：泰州医药高新区（高港区）农业农村局

编制日期：             2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-321203-04-01-423374 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | - | 联系方式 |  | - |
| 建设地点 | 泰州医药高新区（高港区）刁铺街道、口岸街道、沿江街道 |  |  |  |
| 地理坐标 | 南官河（蔡圩河至许庄河段）防洪墙起点： 119度 52 分 87.800 秒， 32度18 分19.436 秒、终点：119度 51 分 50.565秒， 32度 19 分39.061秒 南官河（宣堡港至蔡圩河段）防洪墙起点： 119度 51 分 50.335 秒， 32度19 分 39.061秒、终点：119度 51分 48.520 秒， 32度20 分17.415秒 府前河双向引排闸站：119度 52分05.862秒， 32度20 分39.645秒 地埋式排涝泵站1：119度 52分12.118秒， 32度18分33.962秒 地埋式排涝泵站2：119度 52分 12.504秒， 32度18分29.793秒 地埋式排涝泵站3：119度 52分 16.136秒， 32度18分24.019秒 地埋式排涝泵站4：119度 52分 13.760秒， 32度18分11.311秒 改造时仙排涝泵站：119度 52分 08.893秒， 32度18分06.426秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127、防洪除涝工程中其他（小型沟渠的护坡除外； 城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 府前河双向引排闸站管理用房永久占地113m2，临时征地3333m2用于施工场地布置 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰高新发改〔2023〕177号 |  |
| 总投资（万元） | 7010 | 环保投资（万元） | 90 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.3 | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 1、地表水：项目为防洪排涝工程，不涉及水库，不需设置地表水专项； 2、地下水：项目为防洪排涝工程，不属于陆地石油和天然气开采、地下水开采项目，属于水利项目但不穿越可溶岩地层隧道，不需设置地下水专项； 3、生态：项目为防洪排涝工程，《建设项目环境影响评价分类管理名录》未对该类项目规定环境敏感区，不属设置生态环境影响专项； 4、大气：项目为防洪排涝工程，不属于油气、液体化工码头、干散货、件杂、多用途、通用码头项目，不需设置大气专项； 5、噪声：项目为防洪排涝工程，不属于公路、铁路、机场等交通运输业，也不属于城市道路，不需设置噪声专项评价； 6、环境风险：项目为防洪排涝工程，不属于石油和天然气开采、油气、液体化工码头、原油、成品油、天然气管线、危险化学品输送管线项目，不需设置环境风险专项。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泰州市城市防洪规划（2016-2030）》； 审批机关：泰州市人民政府； 审批文件名称及文号：《市政府办公室关于印发泰州市城市防洪规划（2016-2030年）的通知》，泰政办发〔2018〕70号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泰州市城市防洪规划（2016-2030）》相符性分析 （1）规划相关内容 泰州城市防洪规划面积1566.0 km2，涉及海陵区、高港区、姜堰区、医药高新区及农业开发区，规划常住人口240万（2030年），城市防洪标准50~100年一遇，除涝标准为20～10年一遇。中心城区通南区域洪水立足依托通南河网排水入江，以江平控制线为高低排水分割线，高沙土区增辟入江口门、扩大洪水出路，控制地面建设高程不低于 5.0m、加固圩区通江河道堤防及通南洼地圩堤；里下河区以圩口为单元，巩固圩堤建设、加快防洪建筑物病险加固及现代化改造。 （2）相符性分析 项目拟建工程位于南官河口门片以及刁铺街道府前河片，属于泰州市通南地区。项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，主要建设南官河（宣堡港至蔡圩河段）约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）约1.5km防洪墙及南官河口门片以及刁铺街道府前河片相应的闸站、排涝泵站和节制，属于《泰州市城市防洪规划（2016-2030）》中“加固圩区通江河道堤防及通南洼地圩堤”，符合《泰州市城市防洪规划（2016-2030）》要求。 2、与《泰州市通南地区水利规划》相符性分析 通南高沙土地区排涝以直接入江为主，在河道全面疏浚的基础上优化河网布局，拓宽骨干河道，增辟入江口门，扩大外排出路，规划构筑“五纵十横”区域骨干河道，以形成引排通畅、与航运相结合的综合利用骨干河网。同时根据控制调度原则，相机排入引江河，努力降低河网洪涝水位。水资源供给坚持扎根长江，以自引为主，抽引为辅，挖掘引江潜力，增建骨干补水泵站，提高区域供水能力，兴建必要的分区控制工程。加强饮用水源地和骨干引水通道的水质保护，监测河边沿线污染源，限制污水排入，实施生态清淤、河道岸坡生态整治及河道沟通工程，通过有计划的调度换水，改善区域水环境。 项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，主要建设南官河（宣堡港至蔡圩河段）约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）约1.5km防洪墙及南官河口门片以及刁铺街道府前河片相应的闸站、排涝泵站和节制。项目的建设能推进泰州医药高新区（高港区）防洪排涝防洪排涝能力提升、完善水利设施。 3、与《泰州市“十四五”水利发展规划》相符性分析 总体目标：至2025年，建成标准较高、洪涝可控的“安全水利”，节约集约、高效供给的“资源水利”，河湖健康、空间有序的“生态水利”，设施完善、现代生态的“农村水利”，安全实用、高效共享的“智慧水利”，制度完善、管控有力的“法治水利”，全面开启水利现代化建设新征程，水治理体系和治理能力现代化水平明显提升，为“十四五”经济社会发展奠定坚实的水利基础。 项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，主要建设南官河（宣堡港至蔡圩河段）约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）约1.5km防洪墙及南官河口门片以及刁铺街道府前河片相应的闸站、排涝泵站和节制。项目的建设能推进泰州医药高新区（高港区）防洪排涝防洪排涝能力提升、完善水利设施，可使得泰州医药高新区（高港区）建成标准较高、洪涝可控的“安全水利”。 4、与《泰州市“十四五”城市排水（雨水）防汛排涝规划》相符性分析 总体目标：统筹气象降雨、地表径流、排水系统、城市河道，协调基础设施建设和预警管控系统，提高城市综合防灾减灾能力，构建与“人文水乡，宜居名城”相适应的城市排水防涝系统。具体目标：1、内涝防治标准：泰州市、泰兴、兴化及靖江城区内涝防治标准确定为：内涝防治设计重现期P=30年；发生P=30年一遇的设计降雨时，确保居民住宅和工商业建筑物的底层不进水；保证道路中一条车道的积水深度不超过15厘米，积水时间控制在1小时之内。2、排水标准：泰州市、泰兴、兴化及靖江城区雨水系统设计重现期取值如下：商贸中心区、行政中心区不低于5年；重要城市干道不低于5年；新建地区、城市改造区不低于3年；其它地区不低于2年；道路立交桥下及下沉式广场不低于30年。 项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，主要建设南官河（宣堡港至蔡圩河段）约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）约1.5km防洪墙及南官河口门片以及刁铺街道府前河片相应的闸站、排涝泵站和节制，建设标准符合《泰州市“十四五”城市排水（雨水）防汛排涝规划》要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目可行性研究报告经泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会批复同意（批复文号：泰高新发改〔2023〕177号）。 项目为防洪排涝工程。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类中“二、水利”中“3.防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等），江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程”，为鼓励类项目。 对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于禁止准入类项目。 综上所述，项目建设符合国家和地方相关产业政策。 ### 2、与《泰州市国土空间总体规划》（2021-2025年）相符性分析 为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，落实新发展理念，实施高效能空间治理，促进高质量发展和高品质生活，严守资源安全底线，优化国土空间格局，泰州市人民政府组织编制了《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，该规划于2023年10月11日在泰州市自然资源和规划局进行规划批后公布。 （1）规划层次 本规划分为市域、市辖区、中心城区三个空间层次。 市域层次包括泰州市行政区域范围。市域层次落实省级国土空间规划要求,明确目标定位和城市性质、全域结构性管控和统筹协调措施、国土空间规划分区、控制线划定、国土空间用途结构优化、城镇体系、要素支撑体系、生态修复和国土综合整治等内容，对三个县（市）国土空间总体规划提出规划引导要求。 市辖区层次包括海陵区、医药高新区（高港区）、姜堰区行政区域范围。市辖区层次细化国土空间规划分区、镇村布局、要素支撑体系、生态修复和国土综合整治等内容。 中心城区层次包括海陵区、医药高新区（高港区)）、姜堰区所属全部街道以及野徐镇、白马镇、苏陈镇、永安洲镇的行政区域范围。中心城区层次明确空间结构优化、功能布局和重要设施布点等要求。 （2）规划期限 规划期限为2021年到2035年。规划基期年为2020年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年，远景展望至2050年。 （3）目标定位 健康名城、幸福泰州。 （4）城市性质与核心功能定位 国家历史文化名城、中国医药健康名城、长三角先进制造业基地、滨江生态宜居城市。 （5）国土空间发展目标 到2025年，中国式现代化泰州新实践迈出坚实步伐。市域生产、生活、生态空间逐步优化，生态要素得到系统保护，生态碳汇能力显著增强，生态环境质量明显好转；跨江融合、区域协同加快推进，区域重大交通设施和创新产业协作平台建设取得重大进展；“一轴一核三极三城”城市格局逐步形成；历史文化保护体系日益完善，水城水乡特色进一步彰显；城乡基础设施和公共服务水平不断提高，空间品质有效提升。 到2035年，率先基本实现社会主义现代化。生态安全格局稳定，长江泰州段建设成为人与自然和谐共生的绿色发展示范带；形成主体功能约束有效、城乡融合发展的市域国土空间开发保护格局，建成现代化国际化组团式的泰州都市区；全面深入融入长三角区域一体化发展，成为“轨道上的长三角”的重要节点，深度链接长三角创新和制造业网络；“水韵泰州”风貌全面展现，生态环境根本好转，建成绿色宜居、水韵诗画的美丽泰州。 到2050年，形成美丽繁荣、开放协同、特色彰显、宜居宜业宜游的国土空间格局。 （6）统筹划定“三区三线” ①耕地和永久基本农田 划定耕地保护目标395.2351万亩。划定永久基本农田355.0018万亩，是耕地保护目标中相对优质集中连片的耕地，划定区域主要分布于兴化市、泰兴市、靖江市和姜堰区。 ②生态保护红线 划定生态保护红线面积115.23平方公里，涉及自然保护地（湿地公园)、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区以及其他具有潜在重要生态价值的区域共18处，主要分布于长江、兴化市西北湖荡、姜堰凑湖等区域。 ③城镇开发边界 在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，以促进城镇有序、适度、紧凑发展为目标划定城镇开发边界，主要分布于泰州城区、各辖市中心城区以及各镇区。城镇开发边界扩展倍数为1.3047。 （7）相符性分析 项目位于泰州医药高新技术产业园区（高港区），属于《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划中的城镇开发范围内。项目永久占地和临时占地范围内不涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线，符合《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》规划要求。 3、“三线一单”相符性 （1）与生态保护红线符合性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），泰州市国家级生态红线区域主要有泰兴国家古银杏公园（专类园）、姜堰溱湖省级森林公园、姜堰白米省级森林公园、泰州春江省级湿地公园、引江河备用水源地水源保护区等20个国家级生态红线区域，主要分布泰州市姜堰区、高港区、医药高新区、兴化市、泰兴市、靖江市，项目位于医药高新区（高港区）刁铺街道、口岸街道、沿江街道，不在规定的江苏省国家级生态红线区域内。 对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省自然资源厅关于泰州市高港区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕61号），项目所在地附近主要的生态空间管控区域为南官河（高新区）清水通道维护区，管控范围为南官河河面。项目在南官河宣堡港至蔡圩河段、南官河蔡圩河至许庄河段东侧岸边建设防洪墙，不涉及到南官河河面；同时项目在施工过程中将控制用地范围，避免对生态保护红线区造成影响。 （2）环境质量底线 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。总体来说，项目所在区域环境质量较好。项目投入运行后产生的废水、废气、噪声等经采取相应的治理措施后可达标排放，对外环境影响较小，项目建成后区域环境质量不会超出环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目建设有泵站和闸站，运营期所需主要能源为电能，为清洁能源，区域供电能力能满足项目需求，项目建设未突破资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目为防洪排涝工程，不属于高能耗、高污染项目，不属于环境准入负面清单中的建设项目。因此项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的约束要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》，项目位于泰州医药高新区（高港区），项目拟建地周边无国家级和省级风景名胜区、不在饮用水水源一级和二级保护区、国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园等范围内，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区，不在国家级生态红线范围内和永久基本农田范围内。项目为防洪排涝工程，不属于码头及过江通道项目，不属于文件中禁止建设的化工、尾矿库、燃煤发电项目，不属于《环境保护综合名录》（2021 版）中规定的高污染项目，不属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发〔2009〕38 号文）中产能过剩的行业，符合国家和地方产业政策。因此，项目建设不属于 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》中规定的禁止建设类项目。 5、与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 项目位于泰州医药高新区（高港区），属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和产业园区。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 项目为防洪排涝工程，项目产生的污染物经采取相应的治理措施后可达标排放，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。因此项目符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）的要求。 6、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析 项目与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析分别见表1-1和表1-2。 7、与清水通道维护区管控措施相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》，清水通道维护区严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定，具体项目相符性分析见表1-3。 表1-3清水通道维护区管控措施相符性分析 文件名称; 文件内容; 项目情况; 相符性分析. 南水北调工程供用水管理条例; 第二十一条 南水北调东线工程调水沿线区域禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的建设项目。现有的落后生产技术、工艺、设备等，由当地省人民政府组织淘汰。 第二十二条 南水北调东线工程调水沿线区域和中线工程水源地的水污染物排放单位，应当配套建设与其排放量相适应的治理设施；重点水污染物排放单位应当按照有关规定安装自动监测设备; 项目为防洪排涝工程，不属于工业建设项目，项目运营期无废水产生及排放; 相符. 江苏省河道管理条例; 第三十五条 除流域管理机构实施管理的外，从事下列活动，应当报县级以上地方人民政府水行政主管部门批准： （一）在河道管理范围内爆破、钻探、挖筑；（二）在河道滩地存放物料或者进行生产经营活动；（三）在河道滩地开采地下资源、考古发掘; 项目为防洪排涝工程，项目在开工建设前将履行相关审批手续; 相符. 江苏省太湖水污染防治条例; -; 项目不在太湖流域范围内; 相符. 江苏省通榆河水污染防治条例; 第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目；（二）在河道内设置经营性餐饮设施；（三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；（四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体；（五）将船舶的残油、废油排入水体；（六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品；（七）法律、法规禁止的其他行为。 第三十七条 通榆河一级保护区内禁止下列行为：（一）新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目；（二）新设排污口；（三）建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场；（四）使用剧毒、高残留农药；（五）新建规模化畜禽养殖场；（六）在河堤迎水坡种植农作物；（七）在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。 第三十八条 通榆河一级、二级保护区限制下列行为：（一）新建、扩建港口、码头；（二）设置水上加油、加气站点；（三）法律、法规限制的其他行为; 项目为防洪排涝工程，不属于通榆河一级保护区、二级保护区内禁止、限制建设范畴内; 相符. 8、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）相符性分析 项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）相符性分析见表1-4。 表1-4与环办环评〔2018〕2号文相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 相符性. 1; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄(滞)洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 项目为防洪排涝工程，属于该审批原则适用范围; 相符. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 项目符合泰州市主体功能区规划、生态功能区划要求，符合《泰州市城市防洪规划（2016-2030）》要求，项目无相关规划环评。项目建设不降低区域水环境质量；项目不涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容; 相符. 3; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 项目工程选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域; 相符. 4; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 项目建设府前河双向引排闸站，该闸站建设未改变水动力条件或水文过程，未对水质产生不利影响，项目建成后相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 相符. 5; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 项目建设内容不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响; 相符. 6; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目建设改善施工河道生态环境，不会对区域湿地、河湖生态缓冲带造成不利影响。施工区域没有珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物; 相符. 7; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 项目不涉及饮用水水源保护区或取水口。施工弃土运至城管部门指定区域堆放，施工后将进行绿化。施工期的不利环境影响均能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响; 相符. 8; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 项目不涉及移民安置；项目不涉及到蓄滞洪区; 相符. 9; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 项目建设不会增加河道水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险; 相符. 10; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 项目为新建项目; 相符. 11; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、 环境管理等要求。; 报告已制定环境监测计划，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、 环境管理等要求; 相符. 12; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 项目设计单位提出了环境保护措施并进行了论证; 相符. 13; 按相关规定开展了信息公开和公众参与; 项目在报批前将进行网上公示，将按相关规定开展了信息公开和公众参与; 相符. 14; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求; 项目正在编制环境影响评价文件，符合相关管理规定和环评技术标准要求; 相符. |

表1-1与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | “三线一单”生态环境 |  |  |  | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束要求 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |  |  |
| ZH32120332199 | 刁铺街道 | 一般管控单元 | 不得在城市主次干道两侧、居民居住区露 天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs 含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。 | 强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，推广种养结合、农牧循环生产模式，加强粪污还田，减少化肥使用，实现畜地平衡、种养一体、生态循环。 | 严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。 | 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格）， 具体包括：1、煤炭及 其 制 品（包 括 原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型 燃料；4、国家规定的其它高污染燃料 | ①项目为防洪排涝工程。②项目不涉及畜禽养殖。③项目不涉及农产品种植。④项目所需能源为电，不使用高污染燃料使用 | 相符 |
| ZH32120332291 | 口岸街道 | 一般管控单元 | 不得在城市主次干道两侧、居民居住区露 天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs 含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。 | 强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，推广种养结合、农牧循环生产模式，加强粪污还田，减少化肥使用，实现畜地平衡、种养一体、生态循环。 | 严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。 | 禁止销售使用燃料 为“Ⅱ类”（较严）， 具体包括：1、除单 台出力大于等于 20 蒸吨 / 小时锅炉以 外燃用的煤炭及其 制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 | ①项目为防洪排涝工程。②项目不涉及畜禽养殖。③项目不涉及农产品种植。④项目所需能源为电，不使用高污染燃料使用 | 相符 |

表1-2与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | “三线一单”生态环境 |  |  |  | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束要求 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |  |  |
| - | 南官河（高新区）清水通道维护区 | 优先保护单元 | 严格执行《江苏省河道管理条例》等有关规定 | - | - | - | 项目所在地附近主要的生态空间管控区域为南官河（高新区）清水通道维护区，管控范围为南官河河面。项目在南官河宣堡港至蔡圩河段、蔡圩河至许庄河段东侧岸边建设防洪墙，不涉及到南官河河面；同时项目在施工过程中将控制用地范围，避免对生态保护红线区造成影响 | - |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，主要建设南官河（宣堡港至蔡圩河段）约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）约1.5km防洪墙以及南官河口门片和刁铺街道府前河片相应的闸站、排涝泵站和节制等。南官河（蔡圩河至许庄河段）防洪墙起点：119度 52 分 87.800 秒，32度18 分19.436 秒、终点：119度 51 分 50.565秒，32度 19 分39.061秒，南官河（宣堡港至蔡圩河段）防洪墙起点：119度51分 50.335 秒，32度19 分 39.061秒、终点：119度 51分 48.520 秒，32度20 分17.415秒，府前河双向引排闸站：119度 52分05.862秒，32度20 分39.645秒，地埋式排涝泵站1：119度 52分12.118秒，32度18分33.962秒，地埋式排涝泵站2：119度52分 12.504秒，32度18分29.793秒，地埋式排涝泵站3：119度 52分 16.136秒，32度18分24.019秒，地埋式排涝泵站4：119度 52分 13.760秒，32度18分11.311秒。改造时仙排涝泵站：119度 52分 08.893秒， 32度18分06.426秒。 项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 泰州医药高新区（高港区）地处泰州中心城区，区域经济发展迅速，是苏北沿江地区人口最密集、经济最发达的区域之一。然而，由于本区地处亚热带季风气候区，气候情况复杂，地势低洼平坦，汛期长江行洪，叠加台风、暴雨、高潮的共同影响，防洪除涝形势严峻。 为进一步做好城市防汛排涝工作，全力保障城乡正常生产生活秩序，根据《医药高新区党工委2023年第17次会议、六届高港区委第58次常委会会议纪要》精神，泰州医药高新区（高港区）农业农村局经泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会批复同意（批复文号：泰高新发改〔2023〕177号），拟投资7010万元实施泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，提升区域防洪除涝能力。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），项目划分为小（1）型防洪排涝工程，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于名录中“五十一、水利，127、防洪除涝工程中其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响报告表。为此泰州医药高新区（高港区）农业农村局委托环评单位编制了泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程环境影响报告表，报请环评审批部门审批。 2、项目组成 项目组成见表2-1。 表2-1项目组成一览表 项目组成; 工程内容; 主要建设内容. 主体工程; 防洪工程; 南官河（宣堡港至蔡圩河段）建设约2.8km防洪墙、南官河（蔡圩河至许庄河段）建设约1.5km防洪墙，主要涉及刁铺街道、口岸街道. 泵站工程; 南官河口门片建设4座地埋式排涝泵站，分别位于口岸街道通河路扬子休闲门口、口岸社区党群服务中心对面、柴墟西路西侧、宣南中沟南侧市政公司门口东侧，同时在沿江街道改造时仙泵站，主要涉及口岸街道、沿江街道. 闸站工程; 府前河与南官河交接处建设双向引排闸站1座，主要涉及刁铺街道. 箱涵工程; 府前河跨丰岸路及从金港北路段新建两座单孔箱涵与两侧河道衔接，丰岸路段箱涵总长约78.2m，金港北路段箱涵总长约135m，主要涉及刁铺街道. 节制工程; 南官河（府前河-许庄河段）及许庄河（南官河-扬子江中路段）沿线各类6处排口增加节制，主要涉及刁铺街道. 配套工程; 管理用房; 府前河双向引排闸站管理用房永久占地113m2. 临时工程; 围堰工程; 双向引排闸站设围堰1处. 1#施工生产区; 南官河（宣堡港至蔡圩河段）施工材料堆放的场地设置于防洪墙外侧，临时占地面积为1600m2，施工后期进行土地整治，撒播草籽. 2#施工生产区; 南官河（蔡圩河至许庄河段）施工材料堆放的场地设置于防洪墙外侧，临时占地面积为1733m2，施工后期进行土地整治，撒播草籽. 临时生活区; 施工房屋按布置在工程区内空地上考虑，或在工程附近村庄租用房屋布置。建筑物施工处分别安排适量工棚或租用附近民房. 移民安置; 项目所占永久用地类型为集体土地，不永久占用耕地，亦无移民生产安置，不占用农村宅基地，无生活搬迁。因此项目无移民安置规划和移民搬迁安置规划. 公用工程; 给水; 施工人员生活用水可从附近村庄解决；工程施工供水可就近从河内蓄水取水. 供电; 施工用电从附近供电线路上T接，通过架设临时供电线路引入工程区附近，利用临时变压器变电后经临时低压线路向各用电点供电. 环保工程; 施工期; 废气治理; 施工扬尘：通过对临时道路进行洒水降尘，建筑材料运输时进行遮盖、入场后全部覆网遮盖，进出运输车辆进行冲洗等措施减少施工扬尘；车辆和机械燃油废气：选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，加强机械车辆的维修保养. 废水治理; 施工废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘；生活污水：施工区施工人员生活利用周边村庄化粪池或街道公共厕所. 噪声治理; 施工过程中采用低噪音设备，同时加强施工管理以及机械和运输车辆的保养，保证车辆和装卸机械正常运行。施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障. 固废治理; 工程弃土方回填，多余弃土方运至城管部门指定场所堆放；建筑垃圾委托一般固废处置单位进行处置；施工期生活垃圾袋装化后由环卫部门定期清运. 生态治理; 项目建设可有效改善当地生态环境，工程的生态环境效益明显。. 运行期; 噪声治理; 选购低噪声设备，采取隔声、减振措施. 固废治理; 生活垃圾委托当地环卫部门处理. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程等级和标准 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）及水利部《河道等级划分办法》等要求，项目工程等别Ⅳ等，工程规模为小（1）型，堤防级别为 4 级，永久性建筑物按 4 级水工建筑物设计，临时性建筑物级别为 5 级。工程防洪按 50年一遇标准、排涝按 20年一遇标准设计。 2、项目总体布置 （1）总体布置要求 根据工程特点，本工程布置总原则为：①总平面布置经济合理，管理调度方便，满足防洪﹑排涝等综合功能要求；②防洪墙线型衔接平顺，满足规范要求的布置需要；③有利于工程的施工、设备布置﹑安装﹑运行及监测；④工程管理区内外交通便利。 （2）防洪墙 防洪墙布置：南官河（宣堡港至蔡圩河段）防洪墙起点为宣堡港现状挡墙，终点为蔡圩河闸站，全长2.8km。南官河（蔡圩河至许庄河段）防洪墙起点为蔡圩河现状挡墙，终点为许庄河现状挡墙，全长1.5km。项目拟建防洪墙采用土堤与挡浪墙相结合的结构形式，挡浪墙设计顶高程为5.50m，挡浪墙采用悬臂式挡土墙结构，墙顶高程5.50m，底板顶高程4.50m，底板底高程 4.20m，底板宽 1.00m。 （3）新建地埋式泵站和改造泵站 本工程新建 4 座地埋式排涝泵站，分别位于口岸街道通河路扬子休闲门口、口岸社区党群服务中心对面、柴墟西路西侧、宣南中沟南侧市政公司门口东侧。项目新建地埋式泵站为灌注桩支护地埋式排涝泵站。每个排涝泵站共设 2 孔，单孔净宽 1.8m，站身底板面▽-0.5m，站身顶部▽4.0m，单孔设一台 500QZ-130D 型潜水轴流泵，单泵配套 22kW 电机，泵站出口接DN1000 钢管排入南官河。 现有沿江街道时仙泵站建设标准偏低，流量不满足片区排水需求，现状时仙泵站采用4台潜水泵，单泵流量0.75m3/s，流量为3m3/s；本次时仙泵站改造方案为：新增设2台潜水泵，单泵设计流量1.5m3//s；建成后总流量为6m3/s。 （4）府前河双向引排闸站 府前河双向引排闸站采用闸站结合的形式布置，泵室和闸室采用整底板浇筑，共3孔。闸站顺水流方向长度为14.0m，垂直水流方向长度为10.0m。节制闸为单孔净宽为2.5m，布置在中孔，闸顶高程为5.50m，底板面高程 0.00m。闸站设计流量为2.0m3/s，单机设计流量为1.0m3/s，泵室共2孔，单孔净宽为 2.5m，布置在闸室两侧，为双向闸站。临土侧边墩厚度为0.65m，中墩厚度为 0.6m，泵室上下游均设置控制闸门，使得闸站形成“X”型双向进出水形式，泵室进、出水口处各设一道拦污栅。闸站上下游设钢筋砼消力池，上、下游消力池池长7.0m，池深 0.5m，池面高程为-0.50m。 （5）箱涵工程 府前河跨丰岸路及从金港北路段新建两座单孔箱涵与两侧河道衔接，箱涵断面为3.5×2.0m（宽×高），箱涵底板顶高程为0.8m，顶板底高程为2.80m。箱体顶板厚度为400mm，底板 400mm，侧壁厚度为400mm，箱涵上覆填土；其中过丰岸路及金港北路处为防止出现跳车现象，在道路范围内设置长6m钢筋砼搭板。丰岸路段箱涵总长约78.2m，金港北路段箱涵总长约135m。箱涵填土面高程同现状路面高程。箱涵施工结束后，需进行绿地和路面恢复。 （6）节制工程 南官河（府前河~许庄河段）及许庄河（南官河~扬子江中路段）沿河雨水管网共有约8处排口，其中有两处排口有节制，其余排口均无节制。本工程增加6座节制。排水口改造考虑在原排水口外增加一节2m的钢筋混凝土Ⅱ级承插管，直径为60cm和80cm，新老涵管接头四周采用C25混凝土包封，洞首设控制，闸门为双向止水铸铁闸门，配1台QLB-20 型螺杆启闭机。洞首外采用“八”字墙型式，底板厚 0.3m，“八”字墙厚 0.25m，下游采用 150mm 厚素砼护坡护至河底。排水口改造统计见表2-2。 表2-2项目节制工程排水口改造统计表 编号; 所在河道; 南北岸; 孔径（m）; 底程高（m）; 典型断面. 编号1; 许庄河; 北岸; 0.8; 2.77; 典型断面二. 编号2; 许庄河; 南岸; 0.6; 3.99; 典型断面一. 编号3; 许庄河; 南岸; 0.8; 2.28; 典型断面二. 编号4; 许庄河; 北岸; 0.8; 3.69; 典型断面二. 编号5; 许庄河; 北岸; 0.3; 1.37; 典型断面一. 编号6; 许庄河; 北岸; 0.8; 4.38; 典型断面二. 图2-1项目排水口改造典型断面一 图2-2项目排水口改造典型断面二 项目闸站平面布置图见附图2。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 （1）施工工艺 项目主体施工如下： ①防洪墙施工 本工程防洪墙主要施工工序为：拆除现状防洪墙等→桩基施工→基础开挖、防洪墙施工→土方回填→墙后硬质化地面施工。 ②建筑物施工 建筑物主体工程施工应符合“先低后高，先重后轻”的原则。 A基坑开挖 基坑一般采用机械开挖，基坑保护层为0.2m，保护层采用人工开挖。排水龙沟布置在模板外2m，龙沟的深度一般在1.5m左右，以保证基础面土壤处于干硬状态。 B混凝土工程 采用商品砼浇筑。砼施工按照钢筋砼施工等有关规范进行，砼运输采用砼灌车运输。商品混凝土应符合相关要求才可使用。成型混凝土必须做到表面无蜂窝麻面、无凹凸、无漏筋现象。尺寸符合施工图纸及施工规范要求。 C砌石工程 块石的物理指标应符合规范细则要求，浆砌块石砌体块石间需用水泥砂浆充填，使其充分握裹，干砌块石砌体块石间应紧密，无漏空现象。 D土方工程 开挖土方拟采用挖掘机施工。回填土方主要为堤防及墙后土方回填，拟采用蛙式打夯机分层夯实，无法机械压实时采用人工压实。回填土料应就近取用，原则以塑性较好的砂壤土和粘土组成，不得使用粉砂土或不易辗压的土料。填方时应分层进行夯实，人工夯实时层厚不得超过 15cm，机械压实时，层厚不得超过 30cm。施工时应按规范要求，加强回填土的压实度检验，以保证质量。 E钢筋工程 本工程所用钢筋必须经过检验合格后方可使用，并提供质保书和测试结果。钢筋构造处理的弯钩及锚固长度应严格按照施工规范进行操作。工程用的钢筋规格、品种应得到批准，承包商不得随意更改。 F设备采购与安装工程 工程所需的机械设备及电气设备、金属结构等，应符合现行国家标准及行业标准，承包商应依据施工图要求进行采购、安装、调试。机电设备安装必须按工厂提供的有关说明书和技术规范规定的顺序和要求进行；电气设备安装埋设，均应满足设计图纸和有关规范的要求；金属结构必须严格按照图纸尺寸和技术说明制作。 （2）施工导截流 ①施工导流 工程拟于非汛期施工，主体工程施工期间降雨较少，可充分利用现有泵站或自排口门进行导流。 ②施工截流 工程雨水收集外排泵站无需设置围堰。 府前河闸站南官河侧采用横向围堰，围堰施工期水位取 3.50m。由于施工期水位较深，土石围堰断面较大，河道布置围堰空间不足，故采用双排钢板桩围堰。钢板桩长15m，双排钢板桩间间距为10m，钢板桩之间采用Φ60 拉杆相连，拉杆间距1.6m，围堰顶高程为4.0m。 （3）土石方平衡 本工程土方开挖量为25700m3，开挖料回填利用21400 m3；其中开挖料回填利用量按照计算值的1.13倍预留所需开挖料计算，即回填利用需预留24182 m3；其余的1518m3弃方运至泰州市城管部门指定堆放场所，不设专门弃方场。 2、施工时序 施工时序尽可能安排在非汛期施工，减少水土流失发生。 3、建设周期 本工程建设周期为7个月， 2024年5月至2024年11月。 |
| 其他 | 1、防洪墙堤型比选比选方案 工程根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，按照河堤堤型确定原则，设计选取了两个方案进行比选。 方案一：土堤 采用纯土堤的结构形式，设计堤防断面为梯形断面，设计堤顶宽 4.0m，迎、背水侧堤坡均为 1︰2.5，堤防采用粘性土填筑。 方案二：土堤与挡浪墙相结合 采用土堤与挡浪墙相结合的结构形式，挡浪墙设计顶高程为5.50m，挡浪墙采用悬臂式挡土墙结构，墙顶高程 5.50m，底板顶高程 4.50m，底板底高程 4.20m，底板宽 1.00m。 对2种型式的堤型进行技术经济方案比选如下。 表2-3项目堤型比选方案表 序号; 方案名称; 优点; 缺点; 综合工程成本单价（元/m）. 1; 土堤; 施工简单，造价较低; 占地面积偏大; 520. 2; 土堤与挡浪墙相结合; 土堤与防洪墙相结合整体性较好，施工速度快，整体性和耐久性; 造价较高; 1600. 根据现状堤段所在的地理位置、施工条件、工程造价等方面进行经济技术比较综合确定，考虑采用整体性和耐久性较好的土堤与挡浪墙相结合的形式，不容易产生社会矛盾，实施后能实现经济、社会综合效益最大化。 2、排涝泵站结构形式比选 考虑到工程位置特殊，周边地形条件复杂，现场占地受限，本次拟对排涝泵站三种方案进行比选。 （1）一体化泵站型式 图2-3一体化泵站结构形式 受建设用地限制，新建排水泵站应具有占地面积小，并且不占用地面空间（不设泵房）等特点，本次比选的一体化排水泵站作为成套供应的产品，主要由筒体、潜污泵、格栅、液位计、进出水管、控制阀门、 通风系统、监测仪表、控制柜等组成。筒体内部潜污泵、管、阀及配套附件均在工厂内集成组装成套，整体运输、安装。泵站、阀门井筒体材质为高强度聚丙烯（（HM）PP）材质，采用 100% 原料（高模量）聚丙烯多层缠绕成型。泵壳、叶轮采用不低于 HT250 的铸铁材质；泵轴采用不低于 20Cr13 的不锈钢 材质；机封材料采用耐腐蚀烧 结碳化钨或碳化硅；导杆、导索、导链、钢丝绳采用 不低于 SUS304 的不锈钢材质。 （2）沉井式泵站 图2-4沉井式泵站结构形式 沉井式泵站站身采用沉井法，可不需要特殊设备，施工方法简便，施工场地占用小，出土量小成本低，适用土质范围广，在淤泥土、砂土、黏土、砾砂等均可施工。 （3）灌注桩支护方案 图2-5灌注桩支护泵站结构形式 考虑到本次工程泵站位置距离建筑物较近，泵井在地下部分较深，开挖受限，工程位于砂土地区，降水过程中影响范围较大，周边房屋距离站身位置较近，且建设年代较早，存在安全隐患，因此本次建议采用灌注桩支护，桩后采用高压旋喷桩进行围封处理，即方案三。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、主体功能区规划和生态功能区划 1、主体功能规划 根据《江苏省主体功能区规划（2011-2020年）》：优化开发区域是经济比较发达，人口较为密集，开发强度较高、资源环境问题凸显，应该优化进行工业、服务业和城镇开发的城镇化地区。我省优化开发区域指长三角（北翼）核心区，也是国家层面的优化开发区域，包括南京、无锡、常州、苏州、镇江的大部分地区及南通、扬州、泰州的城区。该区域的功能定位是：建成具有国际影响的现代服务业和先进制造业基地，全国重要的创新基地；亚太地区的重要国际门户，辐射带动长江流域发展的重要区域；具有较强竞争力的世界级城市群；江苏率先基本实现现代化、推进新型城镇化和城乡发展一体化、实现基本公共服务均等化的先行区。该区域的发展方向是：优化开发区域要率先转变经济发展方式，优化国土空间开发结构，加快推进产业升级，增强高端要素的集聚能力，全面提升区域辐射带动能力和国际竞争力。 项目为泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程，项目建设能提高刁铺街道、口岸街道、沿江街道的防洪除涝能力，能提高区域水系整体的沟通能力，从而有效改善区域水生态环境，为地区社会经济发展提供可靠保障。，故项目建设符合《江苏省主体功能区规划（2011-2020）》中对优化开发区域发展方向的相关要求。 2、生态功能区划 江苏省生态功能区划方案共分为黄淮平原生态区、长江三角洲平原生态区、沿海滩涂与海洋生态区3个生态区，沂沭泗平原丘岗生态亚区、淮河下游平原生态亚区、沿江平原丘岗生态亚区等7个生态亚区和等通扬高沙平原水土流失敏感区、里下河低平原涝渍敏感区等33个生态功能区。 3、生态环境现状 （1）土地利用 评价范围内土地利用以水域、交通用地、公共绿地为主。评价范围内不涉及基本农田、生态防护林等。 （2）植被资源 根据《中国植被区划》，项目区域位于“Ⅲ暖温带落叶阔叶林区”和“Ⅳ东部亚热带常绿阔叶林区”。根据沿线踏勘情况，区域内无天然森林分布，主要植被为栽培植被，以冬小麦（Triticum aestivum）、水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、大豆（Glycine max）一年两熟为主，或甘薯（Ipomea batatas）两年三熟，在城镇附近还有以蔬菜为主的菜地。常见的田间杂草有荠菜（Capsella bursapastorisvar.sativa）、马唐（Digitaria sanguinalis）、狗尾草（Setaria viridis）、刺儿菜（Cephalanoplos segetum）、虎尾草（Setaria viridis）、苍耳（Xanthium sibiricum）和苦荬菜（Ixeris denticulata）等。 评价区土地资源利用率高，天然植被已残留无几。现有林木以农田林网和四旁种植为主，人工栽培的植物主要有银杏、水杉、柳、桑等。农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种。评价范围内无珍稀保护植物，无名木古树。 （3）陆生动物资源 评价区森林覆盖率低，野生动物资源不是特别丰富，评价范围内动物资源主要包括：两栖动物，爬行动物，鸟类，小型哺乳动物。 ①两栖、爬行类 评价区两栖爬行类动物主要有青蛙、蟾蜍、泽蛙、青草蛇、水蛇等，主要分布在河流、植被附近。 ②鸟类 评价区鸟类主要有麻雀、乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、大杜鹃、翠鸟、家燕、云雀、白头鹎、白脸山雀、啄木鸟、猫头鹰等，主要分布在道路周边分布在农田、树林、村落附近。 ③小型哺乳动物 评价区以小型兽类为主，特别是啮齿目鼠形小兽最为常见。主要有刺猬、褐家鼠、田鼠、蝙蝠等，主要分布在农田及村落附近。经初步调查，评价范围内未发现珍稀保护的野生动物。 （4）水生生态 项目区域水网密布，具有淡水河类等多种水生生物种群的栖息环境。 沿线主要的水生植物有蓝藻、硅藻和绿藻、芦苇、茭草、蒲草、艾蒿、荇菜、金银莲花和野菱、浮萍、槐叶萍、水花生等。浮游动物种类繁多，主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类，其中虾、蟹等甲壳类占据绝对优势。该地区主要的底栖动物以蚯蚓、螺蚌、蚬子等为主。 区内水产养殖发达，鱼类资源丰富，以鲤形目中的青、草、鲢、鳙传统“四大家鱼”以及鳊、鲤、鲫、泥鳅为沿线鱼类的优势种，无论是自然水体还是人工养殖都可以见到其身影。评价范围内主要经济鱼类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、长春鳊、三角鲂、翘嘴鳜、黄颡鱼、黄尾鲴等。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。无国家级重点保护水生生物。评价范围水体无鱼类集中式产卵场、索饵场及越冬场等“三场”，无鱼类的洄游通道分布。 二、环境质量标准 1、环境空气质量标准 根据泰州市环境功能规划，项目所在地为二类功能区，所在地环境空气质量中SO2、NO2、PM10等环境空气基本污染物空气质量浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表3-1。 表3-1环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; μg/m3; 《环境空气质量标准》二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，项目所在地附近主要河流南官河、许庄河、府前河等河流水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求，具体标准值见表3-2。 表3-2地表水环境质量标准 单位：mg/L、pH为无量纲 污染物; COD; pH值; 总磷; 氨氮; 高锰酸盐指数. Ⅲ类水标准; ≤20; 6-9; ≤0.2; ≤1.0; ≤6. 3、声环境质量标准 根据《市政府关于印发泰州市中心城区声环境功能区划分规定的通知》（泰政规〔2023〕4号），项目闸站声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类区标准，其他地埋式泵站等拟建区域执行2类区标准，具体标准值见表3-3。 表3-3声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 1类区; 55; 45. 三、环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）评价基准年筛选 根据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性因子等因素，本次评价基准年为2022年。 （2）项目所在区域达标判定 本次评价按照HJ663中的统计方法对距离项目最近的空气站点王营大气站点2022年全年基本污染物环境质量数值进行统计。基本污染物大气环境现状评价统计见表3-4。 表3-4 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92.2; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可见，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。 （3）达标规划 目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年，泰州市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。 3、声环境质量现状 根据《市政府关于印发泰州市中心城区声环境功能区划分规定的通知》（泰政规〔2023〕4号），项目拟建泵站周围声敏感点的声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 本次评价委托泰州青城环境科技有限公司对项目拟建泵站周围声环境敏感点声环境质量进行监测，监测结果见表3-5，监测时间为2024年2月26日，监测报告编号：QC2024020016。 表3-5项目拟建泵站周围声环境敏感点监测结果表 单位：dB（A） 点位; 监测结果; 执行标准; 是否达标. 编号; 位置; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 泵站1东侧住户; 52; 46; 60; 50; 达标. N2; 泵站1西侧住户; 46; 44; 60; 50; 达标. N3; 泵站2北侧住户; 43; 42; 60; 50; 达标. N4; 泵站3西侧住户; 56; 48; 60; 50; 达标. N5; 泵站4南侧住户; 42; 47; 60; 50; 达标. N6; 时仙泵站北侧67幢; 51; 48; 60; 50; 达标. 由表3-5可见，项目所设6个声环境敏感点的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量较好。 4、地下水和土壤环境质量现状 项目为防洪排涝工程，属于非工业污染型水利项目。项目不排放重金属等污染物，没有渗井、污灌等排污方式，不涉及地下水和土壤污染途径，运营期不存在污染排放和转移，不会对地下水和土壤造成明显影响，并且工程实施后，不仅新增了区域防洪除涝能力，也将有助于污染物质的稀释和扩散，优化水质，提高水环境容量。因此不开展地下水和土壤环境现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 项目为防洪排涝工程，项目拟建区域周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境调查，项目拟建区域周围500m范围内环境空气保护目标见表3-6，项目地表水、声环境和生态环境保护目标见表3-7～表3-9。 表3-6 项目周围500m主要环境空气保护目标 敏感类别; 敏感目标; 相对方位; 距边界距离（m）; 环境功能. 施工期大气环境; 南官河（宣堡港至蔡圩河段）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类功能区. 口岸街道住户; E; 10. 滨河花园; E; 10. 向阳人家; E; 40. 海港花苑; E; 94. 美岸栖庭; E; 40. 腾龙御园; E; 40. 蔡滩花苑; E; 40. 南官河（蔡圩河至许庄河段）. 圩岸; E; 90. 泵站1. 向阳人家; N; 250. 江平小区; NE; 350. 滨河花园; W; 25. 口岸街道住户; E/W/S; 10（最近处）. 泵站2. 向阳人家; N; 340. 江平小区; NE; 420. 滨江花苑; NNW; 450. 口岸街道住户; E/N/S; 5（最近处）. 泵站3. 滨江花苑; NW; 280. 口岸街道住户; E/N/S/W; 5（最近处）. 泵站4. 滨江花苑; W; 100. 口岸街道住户; E/N/S/W; 5（最近处）. 口岸中心小学; SE; 295. 金港嘉园; ENE; 408. 时仙泵站. 滨江花苑; N; 5. 口岸街道住户; E; 105（最近处）. 双向引排闸站. 赵家庄; SW; 140. 陆家庄; NW; 180. 陈家庄; NE; 200. 起凤新村; NE; 430. 阳光家园; SE; 300. 刁铺街道住户; ESE; 480. 表3-7项目地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距边界距离/m; 环境功能/规模; 保护类别. 施工期地表水; 南官河; W; 紧邻; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 许庄河; E; 紧邻; 小河. 蔡圩河; E; 紧邻; 小河. 府前河; 跨越; 紧邻; 小河. 表3-8项目声环境保护目标 敏感类别; 敏感目标; 相对方位; 距边界距离（m）; 环境功能. 施工期大气环境; 南官河（宣堡港至蔡圩河段）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 口岸街道住户; E; 10. 滨河花园; E; 10. 向阳人家; E; 40. 海港花苑; E; 94. 美岸栖庭; E; 40. 腾龙御园; E; 40. 蔡滩花苑; E; 40. 南官河（蔡圩河至许庄河段）. 圩岸; E; 90; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区. 泵站1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 滨河花园; W; 25. 口岸街道住户; E/W/S; 10（最近处）. 泵站2. 口岸街道住户; E/N/S; 5（最近处）. 泵站3. 口岸街道住户; E/N/S/W; 5（最近处）. 泵站4. 口岸街道住户; E/N/S/W; 5（最近处）. 时仙泵站. 滨江花苑; N; 5. 表3-9项目生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距边界最近距离/m; 环境功能/规模; 保护类别. 生态环境; 南官河（高新区）清水通道维护区; W; 紧邻; 水源水质保护; 江苏省生态空间管控区域规划和泰州市高港区生态空间管控区域调整方案. |
| 评价 标准 | 1、废水排放标准 项目施工期施工废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水降尘；每个施工点生活污水排放量较小，施工期产生的生活污水依托施工区施工人员生活利用周边村庄化粪池或街道公共厕所，不单独外排。项目运营期无废水排放。 2、废气排放标准 项目施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1相关浓度限值，具体标准值见表3-11。项目运营期无废气排放。 表3-11施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设市区AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. 3、噪声排放标准 项目施工期建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，具体标准值见表3-12。 表3-12建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期泵站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准，闸站执行1类标准，具体标准值见表3-13。 表3-13工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1类标准; 55; 45. 2类标准; 60; 50. 4、固废贮存 项目运营期产生的一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。 |
| 其他 | 项目为防洪排涝工程，非工业型建设项目，无须申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目施工期在生态影响方面主要体现在工程永久占地、施工临时占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，会破坏部分动植物栖息地，引起动物迁徙，同时也会影响施工河段内的水生动植物。 1.1工程占地影响 项目永久占地113 m2，临时征地3333m2，均为集体用地，不占用永久基本农田。本工程永久占地面积占医药高新区（高港区）相应地类总量的比例相当小。因此本工程的建设不会导致直接影响土地利用结构发生重大改变。永久占地改变了原有土地的利用功能，对土地利用方式产生长期的不可逆影响，原有植被将受到破坏，但这种影响仅限于本工程征地范围，对周围系统的生产力不会产生明显的影响。本工程占地不会降低群落单位面积的生产力，同时项目建成后通过绿化植树植草，可在一定程度上弥补永久占地损失的生物量。 本工程临时征地包括围堰工程、施工便道、施工生产区、表土临时堆场、临时堆土场等。施工场地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，临时堆土场不仅会压埋地表植被，同时堆置的弃土形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，场地清理平整并恢复原有用途，因此这类占地对环境的影响是暂时的。 1.2陆生生态环境影响 （1）植物多样性和植被的影响分析 ①对名木古树与珍稀濒危保护植物的影响 根据现场调查及资料查证，工程影响区域未发现《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一批）》中所列物种。因此，本工程不存在对国家野生重点保护植物和珍稀濒危植物影响。 工程影响区域未发现有挂牌的古树名木分布。如果在施工过程中发现保护植物或古树名木，则暂时停止施工并及时与当地林业部门取得联系，采取悬挂醒目的树牌进行保护，甚至在树体四周设置围栏加以重点保护等措施，对保护植物或古树名木进行及时的保护。 ②对植被和植物多样性的影响 项目施工过程中会对占地区的植物造成严重的伤害，甚至造成一部分植株的死亡，对其周围区域的植被造成一定程度的破坏；车辆过往也会对道路两侧植被造成一定程度的损坏。总体来说，工程施工活动区域群落植物种类均为区域常见种和广布种，受影响区主要为稀疏草地，稀疏草地的次生性较强，自然恢复速度较快，且损失面积不大，因此工程施工对植物多样性和植被的影响相对较小，工程建设不会导致区域内植物物种组成发生改变。 （2）陆生动物多样性影响分析 本工程施工期对野生动物造成的影响主要表现为施工过程中产生的噪音、振动以及产生的扬尘等。噪音对动物的影响主要表现在可能对动物产生惊扰，影响其正常的取食、求偶活动，甚至影响其选择栖息地；振动主要体现为工程车辆运输所产生的地面振动，这些振动主要会对穴居动物产生影响，甚至逃离洞穴；扬尘即在天气干燥的季节车辆运输过程中车轮卷起的扬尘或来自土方挖掘以及运输工程设备的汽车尾气，长期悬浮在空中，可能会对部分鸟类的活动造成不良的影响。但是随着时间的推移，评价区域内的动物逐渐适应，工程的施工不会造成某一动物物种的消失。 ①对两栖及爬行动物的影响 本工程施工期占用临时用地，使原有的爬行动物栖息地有所缩小，以及阻断蛇类等爬行动物的活动通道。施工噪音的影响主要表现在对两栖动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖，两栖动物依靠鸣声传递信号，震动声将导致两栖和爬行动物恐慌，影响其正常活动。对爬行动物而言，震动声将导致动物的恐慌，从而影响其正常活动，使其远离栖息地，造成爬行动物的分布区缩小。由于本项目所在区域周边植被环境与项目区临时占地植被类型相似，植物物种数量繁多，可供两栖及爬行动物的栖息、繁殖的替代环境较多，它们会迁移到周边类似的其他栖息地，随着时间推移，动物会调整其行为习性并逐渐适应后，影响可能会逐渐降低，且项目施工结束后，各类污染消失，临时占地植被恢复，动物将会回到原有栖息地，对其种群的生存不会造成大的威胁，也不会造成该区域内两栖爬行物种的消失。 ②对兽类的影响 本工程施工期对兽类的主要是影响主要体现在：一是工程设备运行所产生的噪音对兽类的影响，会对大中型兽类造成异性惊扰，可能会使其活动范围适当远离施工地；二是小型兽类动物数量在人为活动区域内有所增加，主要是以鼠类动物为主，相应周边鼠类的兽类天敌动物物种也会有一定的改变。根据调查，工程区无野生大型兽类分布，主要以小型啮齿类动物为主。兽类对机械声、车辆声音、人为活动的声音极为敏感，一旦受到惊扰，即刻逃离。因小型啮齿类动物分布广泛、数量多、繁殖快，工程建设对其数量和栖息地影响程度有限，且由于陆生动物迁徙能力强，同类生境易于找寻，工程区陆生动物受工程影响不明显。 ③对鸟类的影响 本工程评价区内的鸟类主要以陆栖息类鸟类为主，施工期的噪音会对鸟类正常活动产生不利影响，使某些鸟类远离或向外迁移，影响种群密度。但随着时间的推移，沿线的鸟类逐渐适应后，会调整其行为习性以适应新的环境，达到新的生态平衡。总体而言，由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，项目的建设对它们都没有太大的影响，再加上本项目区不存在仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，项目营运不会对鸟类的生存和种群延续造成很大的影响。 ④对珍稀保护动物的影响 根据现场调查，工程影响区域未发现珍稀保护动物分布。 1.2水生生态环境影响分析 （1）对浮游植物的影响 本工程拟建闸站涉水段围堰施工对水生生态影响主要在围堰建筑、围堰拆除活动。以上活动将导致河流水体悬浮物浓度增高，水体透明度下降，同时因破坏河床底质，通过长期沉积于底泥的营养物质因围堰施工活动遭受破坏。水体透明度下降和营养物质缺乏均会影响浮游植物光合作用，导致浮游植物种类和生物量减少。 （2）对浮游动物的影响 围堰施工导致浮游植物量减少，直接影响浮游动物饵料，同时水体悬浮物浓度增高及机具油污等将直接影响浮游动物呼吸导致其部分死亡。围堰作业期内将导致浮游动物多样性降低和生物量减少。 （3）对底栖动物的影响 围堰施工期间，各种机械设备可能对岸滩上栖息的水生昆虫等底栖动物造成直接的伤害。施工导致的水体混浊和可能的水体污染，将使喜洁净水体的蜉蝣等逃离施工水域，其种群密度将大大降低。施工引起的水体扰动将可能使沿岸缓流水滩上的砾石被污泥覆盖，直接影响了水生底栖无脊椎动物的生存和繁衍。围堰修筑清理施工范围内底泥将会使河道的底栖动物资源量减少，会对底栖动物种群结构产生影响。 （4）对鱼类和两栖动物的影响 经调查核实，本工程围堰施工涉水段施工范围内不涉及珍稀保护水生生物及鱼类三场分布，主要影响是悬浮物增加影响水质。通过科学施工、同时安排人员加强施工现场监管，工程围堰施工涉水段对区域生态环境的影响可以得到有效的减缓和控制。同时工程对水生生态影响主要集中在围堰建筑、围堰拆除活动阶段，项目围堰建筑、围堰拆除时间较短，且很局部，随着围堰施工结束受影响的生态环境逐渐恢复。因此总体上讲本项目对水生生态影响是短暂的、局部的。 （5）水文情势影响分析 本工程在南官河与府前河交接处建设双向引排闸站1处，结合地形条件，本工程采取分段双排钢板桩围堰，此导流方式的围堰工程量小，所围护基坑抽排水量小，并能适应施工的总体布置要求。因此，施工导流期间仅导致府前河局部河段变窄，河水能通过剩余河道正常流动，不会影响府前河下游河段的流量过程，施工中不会使下游河道形成脱水段，满足河道生态流量的需要。对下游水文情势基本无影响。 （6）水土流失的影响分析 本工程施工期较短，水土流失量较小，不会对周围环境产生影响。若管理不当可能使泥沙流入河道，一方面会使雨水管道淤积泥沙，另一方面可增加河道的悬浮物。因此在施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离，尽量避免流入河道和下水道，减少水土流失的影响。 2、大气环境影响分析 本工程施工对大气的污染主要来源于施工机械及机动车辆燃油排放的废气、工程施工、公路运输产生的扬尘等。 （1）运输车辆和施工机械燃油影响分析 建筑施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量废气，包括CO、HC、NOx等，考虑其排放量不大，影响范围有限，且工程施工路线长、面积大，污染源较分散，故可以认为其对环境影响比较小。 施工机械所排放的废气在空间上和时间上具有较集中的特点，在局部的范围内污染物的浓度较高。在施工现场，会有如载重卡车等施工机械大量进入。以黄河重型车为例，单车污染物平均排放量为：CO： 815.13g/100km，NOx：1340.44g/100km，烃类：134.0g/100km。这些施工机械所排放的废气以无组织面源的形式排放，车辆附近的污染物浓度较高，但经周围大气稀释扩散后，对环境敏感保护目标影响很小。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速为2.6m/s时，建筑工地的CO、NOx和烃类物质的浓度为其上风向的5.4~6.0倍，其中CO、NOx和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内的NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3、1.05mg/Nm3，NOx和CO是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准值的2.2倍和2.5倍。烃类物质不超标（参照大气污染物综合排放标准详解2.0mg/Nm3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，为70m。因此，建设方必须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，另外，所有施工机械使用满足环保标准的施工机械，禁止无环保合格标志机械进入施工场地。对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染，将影响控制在较低程度。虽然项目施工期机动车尾气对附近环境敏感点造成一定的影响，但随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。 （2）扬尘影响分析 工程施工对大气环境影响的另一主要因素是施工期间产生的扬尘，施工扬尘主要包括三个方面来源，一是土石方开挖产生扬尘、二是建筑物施工过程中产生的粉尘、三是施工机械和运输车辆产生的扬尘。 根据同类工程类比分析，工地道路扬尘是施工工地扬尘的主要来源，工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60％左右，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工表层土壤开挖和堆放都会产生扬尘。因此，及时将开挖土方回填，减少建材的露天堆放，可最大程度上减轻扬尘对周边大气环境的影响。 工程施工在枯水期进行，空气干燥易起尘，为降低对施工人员及交通道路两侧居民造成影响，尤其在城郊区域及村庄附近施工时，需对现场施工人员加强管理和劳动保护并做好的降尘措施，包括场地设置围挡、建筑材料进行覆盖、配套洒水车进行洒水降尘等措施，以防对居民造成大的影响。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地的环境空气质量造成一定影响，但只要施工单位按照环评要求做好大气污染防治措施，将可以有效降低上述不良影响。此外，上述不良影响随着施工期的结束而消失，因此项目施工期结束后，不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。 3、水环境影响分析 （1）施工活动影响分析 本工程闸站建设需设置围堰，施工结束，围堰拆除。本工程采取双排钢板桩围堰方式，在填筑时对水体扰动较小。一般而言，双排钢板桩围堰设置和拆除过程中对水体的扰动相对较小。 （2）施工生活污水影响分析 施工生活污水主要是施工期进场的管理人员和施工人员的生活排水，主要污染物是COD、氨氮、SS。根据本工程建设规模，施工期间施工人员最多时约20人。施工期用水量按100L/人·d计，排污系数按80%计，项目施工期为7个月，经计算，施工期生活污水总排放量为336t。生活污水中主要污染物浓度COD：350mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。 本工程不设置施工营地，施工期产生的生活污水由施工区施工人员生活利用周边村庄化粪池或街道公共厕所，不单独外排，因此项目生活污水不会对周边水环境造成明显影响。 （3）施工生产废水影响分析 施工废水主要包括施工机械、施工泥渣、施工物料以及施工机械冲洗废水、砂石料加工冲洗废水等施工废水。施工废水中的主要污染因子是SS，废水中含有大量泥沙与悬浮物，另有少量油污，基本无有机污染物。施工现场建造沉淀池（进行防渗处理），产生的施工生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘；施工材料堆放点设蓬盖并远离水体，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。工程施工生产废水经处理后回用于施工生产，不直接排入周边水体，对周边地表水影响较小。 4、声环境影响分析 本工程施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期参与施工的机械类型多，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声消减措施，故传播较远，受影响面积较大，施工期各类大型施工机械声级强度见表4-1。 表4-1主要噪声设备声级强度表 序号; 设备名称; 噪声强度dB（A）. 1; 挖掘机; 90. 2; 推土机; 86. 3; 自卸卡车; 84. 本工程噪声设备源强主要来自运行时的施工设备，主要是室外施工。根据点声源衰减模式预测和叠加公式，每个点源对预测点的影响声级LP为： LA=LA(r0)–20lg(r/r0) 式中：LA—距声源r处的施工噪声预测值，dB(A)； LA(r0)—距声源r0处的参考声压级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m。 施工期主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声预测结果见表4-2。 表4-2主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：Leq[dB(A)] 序号; 声源名称; 噪声强度; 距离声源不同距离处的噪声值（m）. 10; 20; 40; 80; 100; 150; 200. 1; 挖掘机; 90; 70; 64; 58; 51.9; 50.0; 46.5; 44. 2; 推土机; 86; 66; 60; 54; 47.9; 53; 49.5; 47. 3; 自卸卡车; 84; 64; 58; 52; 45.9; 44; 40.5; 38. 通过对表 4-2的分析可得出如下结论： ①项目施工机械噪声较大，场界噪声无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值要求。 ②在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声级叠加公式进行计算。施工机械施工过程中造成场界超标量与影响范围将随着使用的设备种类及数量、施工过程不同而出现波动，单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位置。 ③项目泵站施工位于刁铺街道和沿江街道，周围分布较多的居民住户，会受到施工噪声的影响，为减轻施工噪声对敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况采取必要的降噪措施。 综上所述，本工程泵站等施工距周边敏感点较近，建设单位合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，将噪声对周边声环境的影响降低至最小。 5、固体废物影响分析 施工期的固体废弃物产生主要有三大部分，分别为：土石方开挖的弃土、施工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）土石方弃土 本工程土方开挖量为25700m3，开挖料回填利用21400 m3；其中开挖料回填利用量按照计算值的1.13倍预留所需开挖料计算，即回填利用需预留24182 m3；其余的1518m3弃方运至泰州市城管部门指定场所综合利用。 （2）建筑垃圾 参照《建筑垃圾综合利用及管理的现状和进展》中建筑垃圾的产生系数，项目按每平方米建筑面积产生建筑垃圾20kg计，项目拟建建筑物建筑面积100m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约2.0t。 建筑垃圾主要是施工中废建筑模板、建筑材料下脚料以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等；委托一般固废处置单位进行处置。 （3）生活垃圾 本工程施工人员最多约20人；施工期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目施工期为7个月，经计算生活垃圾产生量为2.1t/施工期，分类袋装化收集后委托当地环卫部门处理。 综上所述，本工程施工期固体废物均可妥善处置，不随意丢弃，不会对周边造成环境影响。 6、施工期环境风险 本工程为防洪排涝工程。此类工程属于常见的水利建设工程，参考同类工程来看，此类水利建设工程基本不存在突发或非突发的环境风险的几率。结合实践经验，从本次工程组成及施工过程分析，本项目产生突发或非突发的环境风险机率极低。本工程不涉及油库等风险源，各施工区不设置机械修配厂，施工机械维修依托周边机械维修单位。施工期涉油机械在使用过程中存在机械设备油料泄漏风险。柴油或润滑油的泄漏，可能会导致水体发生油类污染的风险。考虑到本工程所在区域自然地理以及社会经济条件，评价认为工程施工期潜在环境风险主要在于施工设备油料的泄漏产生的环境风险。 6.1风险防范措施 （1）建议加强工程管理，确保可能泄漏的机械设备油料集中收集，禁止直接排入水体；一旦发生泄漏，采取收集和控制措施，减少扩散范围、及时清理处理。 （2）工程实施过程中，工程建设单位设置环境风险管理与应急处理管理部门，负责工程环境风险管理。 （3）严格加强环境风险管理，监督、检查与环境风险相关的各类施工活动及其环保措施实施情况。 （4）对工程沿线周边居民及施工人员加强环境风险及其应急处理预的宣传，使其明了风险发生时应对及处理程序，作好配合协调工作。 （5）制定严格的运行操作规章制度，对施工人员应进行风险防范及应急处理培训。 （6）组织人员对施工现场进行定期巡查和不定期抽查，实行风险防范奖惩激励机制，减少风险隐患。 6.2环境风险管理措施 （1）与当地水文和气象部门建立联系，随时了解水位、水量及天气变化，提前做好防范措施，避免施工垃圾、施工废水随雨水径流流入河道，对水体造成污染，避免暴雨、洪水等突发情况冲垮围堰。 （2）24小时安排专人值班，发现问题及时上报。 （3）定期对施工区域的各项环保措施进行安全检查和现场管理，使之处于良好运转状态，并配备相应的急救设备、物资储备等。 （4）加强对施工人员的教育和管理，禁止将含施工废水、施工垃圾、生活垃圾等倒入地表水系。 6.3制定应急预案 制定施工期应急预案，明确事故发生后处置责任，制定各类事故的处置措施，应急救援程序；并建立现场救援专业组，明确其职责，定时进行演练。尽可能减少事故造成的危险。预案制定原则为： （1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度的预防和减少事故灾难造成的人员伤亡做为首要任务。 （2）统一领导，分级负责。在指挥部协调下，区政府和有关部门按照各自职责和权限，负责有关事故的应急管理和应急处置工作。 （3）依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学决策。 （4）采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。 （5）应急措施 当发生油料泄漏事故时立即按下列步骤采取应急措施：立即关闭涉油机械，采用吸油毡收集油料；立即查出溢油地点；查清漏油原因；排除漏油故障；恢复正常使用；抽出漏油点的残存漏油；清理被漏油污染的土壤，更换成新的干净土壤；恢复漏油点的地面植被；总结事故原因，吸取教训，排除隐患。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 1.1陆生生态环境影响 本工程永久占地面积不大，占地区域生物量不大，并且施工期结束后及时进行土地复垦。本过程建成初期可能导致区域部分陆生动物数量减少，但很快会得到恢复，重新实现生态平衡。 1.2水生生态环境影响 本工程主要是建设防洪墙、闸站、排涝泵站和节制等，主要在原有河堤的基础上进行加固建设，工程建成前后河道水域面积变化不大。本工程建成后主要会改变沿线两岸岸边底栖生物、岸边水生植物的生存环境，对河道鱼类的生产环境几乎无影响。本工程的实施会改善堤防两岸抗冲击能力，相对于原有河道，本工程建成后，可保证河道行洪顺畅、洪水冲击减缓，对于岸边水生生物而言，会提供更加稳定的生存环境。虽然本工程的实施在短期会减少沿线水生生物量，但建成后随着生态环境逐渐恢复、水生生态环境逐步稳定，上述不利影响将会很快得到恢复。 项目在南官河与府前河交接处建设双向引排闸站1处，建成后通过闸站的调配，改变了洪水原有的流态，减少了对两岸防洪堤护坡的冲击，稳定了河势，有利于河段河槽的再造和行洪安全。 2、大气环境影响分析 项目运营期无废气产生。 3、水环境影响分析 项目运营期闸站由水利部门统一安排水利站现有工作人员轮流进行管理，管理用房无常住人员，故项目基本无废水产生及排放。 4、噪声影响分析 项目新增泵站为地埋式泵站，对外环境影响不大。运营期对外环境可能有不利影响的因素主要是新建府前河双向闸站运行产生的噪声。根据《环境工程手册－环境噪声控制卷》第六章节的内容，一般泵的噪声级在85dB左右。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），类比分析同类泵站项目，在关闭泵房门窗的条件下，设备房墙体的隔声量可达15～35dB（A），本环评预测衰减量取15dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），水泵机组运行噪声影响将采用无指向性点声源发散衰减公式进行预测，考虑到泵站处于半自由声场，预测公式如下： LA（r）=LAw-20lgr-8 式中：LA（r）为距噪声源r米处预测点的A声级，dB； LAw为点声源的A声级，dB； r为点声源到预测点的距离，m。 表4-3水泵叠加运行噪声衰减结果 dB（A） A声级; 10m; 20m; 50m; 100m; 200m. 水泵; 45; 39; 31; 25; 19. 根据预测，水泵昼间在2m处可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求，夜间在6m处可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目新建府前河双向闸站周围50m范围内无声环境敏感目标，故项目闸站的运行对外环境影响较小。 5、固体废物影响分析 项目运营期固体废物主要为栅渣，产生量约 2kg/d（0.73t/a），袋装化收集后由环卫部门统一处理，对外环境影响不大。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、主体工程选址选线合理性分析 本工程主要是建设防洪墙、闸站、排涝泵站和节制等，其中防洪墙选线均为在现有河堤基础上进行施工，不进行新的选址选线，因此不会对周边环境造成大的影响，从环境角度可行。 2、临时施工设施选址选线合理性分析 （1）集中施工场区选址合理性分析 本项目河道工程所需施工场区较少，项目沿南官河防洪墙集中设置1处施工厂，施工场区内临建设施包括施工仓库、机械停滞区等。 项目设置的集中施工场地周边200m范围内无村庄，施工噪声对周边居民影响较小，距离河道较近，附近周边可利用已建道路，方便项目加工物料的进出。其设置的占地包括有耕地和林地，本工程施工完成后，按照现有规划的土地利用性质进行植被恢复，可有效提高河道周围绿化情况，进一步改善区域绿化生态。故项目集中施工场地选址合理。 （2）砂石料堆放场设置及选址合理性分析 项目设置1处砂石料堆放场，布置于河道外侧的空地上。临时堆料场临近施工场地，便于减少物料转移过程的路程及相应的产排污。本工程施工完成后，按照有土地属性恢复迹地，不会改变区域生态。故项目砂石料堆放场设置及选址合理。 （3）施工临时道路设置及选址合理性分析 项目工程施工期间需要修整临时道路，以满足工程施工需要，施工区内共计修筑临时交通道路为原土压实路面，简易土路，不计占地。该路为建筑物工程弃料及物资材料运输的主要道路。 施工便道选用旱地，道路的建设在河道管理范围内，且临时施工道路施工完成后进行恢复绿化或复耕，本项目临时道路设置及选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）土地占用及恢复 ①工程施工建设前，做好施工规划前期工作，减少对土地的占用。 ②在施工过程中应按图施工，严格控制占地范围，合理布置临时施工场地。 ③工程结束后，施工场地临时设施应及时拆除，对工程临时占地（施工生产区、临时堆场、施工便道等）进行平整，采取播撒草籽等生态恢复措施，提高区内绿化覆盖率，使之与周边的生态环境相协调。植被可选用适宜当地生长的乔木、灌木和草本植物。 （2）陆生植物保护措施 ①施工活动要保证在征地范围内进行，优化临时占地的选址，尽量选择未 利用裸地，采取“永临结合”的方式，缩小临时用地面积，尽量减少对草地和林地等植被占用的影响。 ②对扰动、覆盖区植物进行前期勘察，发现后采取移栽作为后期绿化树种，节约绿化成本及保护当地生态。 ③施工期避免在雨季施工，减少土石方的开挖，尽量保持挖填平衡，减少施工弃土的产生，产生的弃土临时堆放好以便后期回填利用，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。 ④工程基础开挖时，应将表层土与下层土分开，暂时保存表层土用于今后的回填，临时表土堆场采取临时防护措施，设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苦盖纤维布等其它覆盖物。 ⑤施工结束后，应及时对临时占地区域采取植被恢复措施，覆盖表土并进 行平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 （3）水生植物保护措施 ①合理安排施工进度，非特殊情况施工期不得延长，并且尽量在枯水期完 成施工作业。避开鱼类繁殖期，减小工程施工对鱼类繁殖活动的影响，同时也可降低工程施工对鱼类群体的伤害机率。 ②优化工程方案及施工工艺。加强施工工艺改造，进行技术革新，减少用水量，减少污水及污染物的产生量。生产废水经处理后回用，不得外排进入河道。 ③加强环境管理，施工人员在进驻施工场地前，要接受环境保护相关教育， 自觉接受建设单位管理人员的检查监督。 ④施工期间加强施工管理，严格执行相关法规规定，按照指定路线和区域 行走、活动和施工。 （4）水土流失减缓措施 本工程存在临时占地，预防施工期水土流失也是生态环境不可缺少的一部分，根据不同水土保持防治区可能造成水土流失的初步分析，结合主体工程已有水土保持功能的工程布局，按照与主体工程相衔接的原则，对新增水土流失重点区域和重点工程进行因地制宜、重点设防，建立工程措施、植物措施和临时措施相结合的防治措施体系，有效防治项目区原有水土流失和工程建设造成的新增水土流失，促进项目区地表修复和生态建设。 2、大气环境保护措施 （1）施工粉尘及扬尘影响主要集中在装卸料及堆料过程中，因此要求，料 场应设置在居民点下风向（按施工期的主导风向考虑）300m以外，土方、砂、石料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施。 （2）施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和 垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；工地应设临时桶装垃圾桶，堆放不能及时清运的垃圾、建材。 （3）项目运送土石方的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得 超过车辆槽帮上沿，车斗用布遮盖或采用密闭车斗，严禁超载；运输车辆行至 敏感目标分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量； 对运输过程洒落的尘土应及时清理。 （4）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满， 保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交 通集中区和居民住宅等敏感区内及公路交通繁忙时段行驶。 （5）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖 等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。堆放时应采取防风防雨措施，必要时设立围栏，并定时洒水防止扬尘。 （6）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工 具，确保其废气排放符合国家有关标准。 （7）使用废（尾）气排放达到国家规定排放标准的施工机械设备和运输车辆；施工过程中尽量采用优质、污染小的燃油；加强施工机械设备和运输车辆的日常维修和保养，保证进气、排气系统通畅，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，建设烟度和颗粒物排放。 3、水环境保护措施 项目不设置施工营地，施工期产生的生活污水由施工区施工人员生活利用周边村庄化粪池或街道公共厕所，不单独外排。 项目施工现场建造沉淀池（进行防渗处理），产生的施工生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排；施工材料堆放点设蓬盖并远离水体，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。 4、噪声污染控制措施 在施工期内主要噪声源是不同施工作业时段采用机械产生的噪声和振动。另外各个阶段均有运输车辆产生的交通噪声。为尽量减少因项目施工而给周围人们生活带来的不利影响，评价建议采取以下控制措施： （1）施工过程中要尽量选用低噪声设备，对机械设备精心养护，保持良好的运行工况，减低设备运行噪声；加强设备的维护和管理，以减少运行噪声；降低混凝土振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器以减少施工噪声。 （2）在施工布置上力求固定声源远离临时生活区及附近居民区，合理安排施工计划，最好避免同一地点集中使用大量机动设备。 （3）重视施工时间的控制，合理安排施工顺序，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工，尽量避免临近的几个高噪声机械同时施工，可最大限度减轻噪声对环境的影响。施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 （5）传播途径控制：建设单位在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 （6）敏感目标保护：应避免夜间22:00-06:00时段作业，以减少对周围居民的影响。施工车辆经过居民点和施工营地等敏感点时，减少鸣笛次数，合理安排运输时间，尽量避免道路车辆扰民。根据施工需要，可设立围挡或移动隔声屏，对施工噪声起到隔离缓冲的作用，或采用货币补偿发方式对噪声影响居民进行补偿。 5、固体废物处置措施 （1）施工人员生活垃圾应设置密闭垃圾收集桶并袋装化由当地环卫部门统一及时清运处置。 （2）施工中产生的建筑垃圾如石块、水泥、钢筋等可重新利用材料应尽量 回收利用，不能再利用的建筑垃圾等委托有资质的一般固废处置单位处置。 （3）开挖土石方部分用于回填，剩余弃方运至城管部门指定堆场。 （4）不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，对运输过程洒落的尘土 应及时清理。 （5）按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有 余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村公路或建筑使用。 （6）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强 管理和维护，保证其正常运行和使用。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）加强环保宣传工作，在河道等地设置环境保护提示标语。 （2）做好植被恢复以及绿化工作，绿化应优先考虑乡土树种，在绿地范围内保留原有的景观树，以恢复地方性植被为主，外来适生树种为辅，防止生物入侵，造成生态风险事故。 （3）按设计要求进一步完善水土保持的各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。通过采取上述生态保护措施，本工程建设过程中可最大程度减缓土壤侵蚀水土流失，同时对生态环境的损害可得到较大程度的恢复。 （4）对施工迹地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏的植被。对原占地类型为耕地的土地及时复耕。 （5）做好运营期堤防工程的绿化措施及防尘网覆盖，通过植物措施及临时措施相结合降低水土流失现象。 2、大气环境保护措施 项目运营期无废气产生。 3、水环境保护措施 项目运营期无废水产生。 4、噪声污染控制措施 项目运营期产生的噪声主要是闸站运行噪声。本项目主要从以下几个方面进行防护。 （1）闸站设备选型时应选用低噪声设备。 （2）闸站设备所在泵房门窗应关紧，降低项目噪声排放对外界环境的影 响。 （3）加强闸站设备的维护保养。 （4）闸站外加强绿化，种植树木，以进一步降低设备运行时的影响。 5、固体废物处置措施 项目运营期固体废物主要为栅渣。为避免格栅堆积过多垃圾，影响水流。栅渣设置专门的密闭垃圾桶，产生的栅渣袋装化后交由环卫部门统一处理。在采取上述治理措施后，项目产生的固废可得到妥善处置，不会造成二次污染，对周围环境不会产生不良影响。 |
| 其他 | 1、环境管理 项目环境管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的初步设计、施工期和运营期必须遵守国家、江苏省和泰州市的有关环境保护法规、政策、标准，落实报告中拟定采取的减缓措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态。 环境管理计划制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序，以及资金投入和来源等内容。在项目施工期和运营期，接受各级生态环境主管部门的监督和指导，完成对项目建设的"三同时"验收。 项目实行建设单位负责制，由建设单位委托设计及组织施工及建成后的运营管理。环境管理工作具体包括：编制本项目环境保护规划和计划，建立环境保护管理制度，同时负责向生态环境管理部门编报污染监测、生态恢复及环境指标考核报表，及时将生态环境管理部门和上级部门的要求下达至具体实施部门并监督执行。 项目环境管理内容如下： （1）环境管理目标 通过对项目的设计、施工、运行实行有力的环境管理，贯彻执行环保法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，将项目可能造成的环境影响减小到最低程度，使项目排污达到相应标准，确保建设区域环境质量不下降，确保工程项目实现社会、经济和环境效益的统一。 （2）管理内容 项目环境管理包括对初步设计、施工、营运期实行全过程规划和管理。 （3）设计阶段 在项目初步设计阶段，设计部门应将环境影响报告表中提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设单位应对环保措施进行方案审查，及时提出修改意见。 （4）施工、设备招标阶段 在项目施工和设备招标阶段，建设单位应向承包商提出施工期和采购设备的环保要求，并列入招标内容。承包商应选择有较高资质，环保管理水平高、环保业绩好的单位。 承包合同中应明确环境保护内容，中标后应编制详细的环保实施方案，并连同施工计划一起呈报项目经理部，批准后方可实施。 （5）施工阶段 项目经理部门应对施工过程实施强有力的管理，保证按设计要求施工，防止因施工不当导致运行期出现环境问题，同时防止施工过程对环境产生不良影响。认真执行环境监理制度，聘请有资质的单位对工程施工进行监理。 （6）竣工验收阶段 项目风险防范设施、废气、废水治理措施和噪声防治措施、场区绿化等配套环保设施必须经验收合格后，方可投入使用。 （7）运行阶段 配置相应专职环保管理人员，负责施工期、运营期的具体环境管理工作，保证处理装置在工程可行性研究和初步设计阶段的设计指标范围内正常运行。 本项目可能发生风险事故，结合自然条件、环境状况、地理位置等特点，借鉴其它类似工程的经验，制定本项目的风险处理方案和应急预案。首先确定本工程的风险事故，通过正确区别和评价事故的危害，制定相应的应急措施，将风险影响降到最低程度，最大限度地保护当地居民、农民及其财产、周围环境少受或不受影响。 2、环境监理 （1）大气 重点监理废气和粉尘是否达标。施工场地和沿线应定时洒水，粉状物料、开挖的土方堆放进必须有苫布覆盖及洒水降尘，周围设封闭性围挡措施，运输车辆应完好，采取覆盖措施，减少沿途抛洒和扬尘，施工场地设置围栏，减小施工范围。 （2）水环境 重点监督生活污水的处置情况。 （3）声环境 噪声监控的重点是邻近（200m以内）居民点地段范围内施工机械噪声是否达标，合理配置施工设备，在邻近居民一侧设置移动声屏障，并实行严格施工时间限制，每天只允许在8:00-20:00时段施工，以免影响周边居民的正常休息。 （4）固体废弃物 重点监控施工废料、施工垃圾、生活垃圾等是否按照环评及批复要求进行集中处理。 （5）生态环境 重点监控施工过程中是否严格控制施工作业范围（包括施工带宽度、施工营地面积、施工道路长度和宽度），最大限度地减少对土壤和植被的扰动，并采取必要的临时挡护措施，剥离作业带时是否将表层的草皮、植被移植至异地养护，表土分层开挖、分层堆放、苫盖保护，分层回填，并及时将原草皮移回，播撒适生草种。 3、环境监测计划 本工程环境监测计划主要分为施工期和运营期两部分。 （1）施工期环境监测计划 施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测，主要监测对象包括土壤、植被、施工场地扬尘、施工废水和施工噪声等。对施工场地的控制监测可视当地的具体情况以及当地生态环境管理部门要求等情况确定。一般情况下，在沿线经过人群密集区施工应进行适当的噪声监测。施工期生态环境监测可委托当地环境监测单位组织实施，主要监测内容为项目工程建设所涉及的生态环境要素、生态环境问题、生态环保措施的落实情况，包括生态系统、动植物、土壤环境、土壤侵蚀等。 具体施工期环境监控计划见表5-1。 表5-1 施工期环境监测计划 序号; 监测项目; 监测内容; 监测频率; 监测点; 执行标准. 1; 施工扬尘; PM10、TSP; 施工期间视具体情况确定; 施工场地附近敏感点; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1. 2; 施工噪声; 施工场界噪声; 施工期间视具体情况确定; 施工场地附近敏感点; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3; 施工固废; 生活垃圾、施工垃圾等; 施工期间视具体情况确定; 施工作业场地; 妥善处理处置. 4; 生态环境; 生态系统、动植物、土壤环境、土壤侵蚀情况; 施工期间视具体情况确定; 工程施工沿线; /. 5; 事故性监测; 事故性质、事故影响的大小、视具体情况监测水、大气等; 事故发生时; 事故发生地点; /. 6; 施工现场恢复; 施工结束后，施工现场的弃土、弃渣处理和场地恢复情况; 各施工区段施工结束后检查1次; 各施工区段; /. 建设单位委托有资质的环境监测单位对施工场地所在区域的环境质量现状进行现场监测，委托有资质的环境监理单位对施工场地固体废物处置情况进行随机抽查，施工期环境监测及监理工作由所在区域生态环境局进行监督。 （2）运营期环境监测计划 运营期主要环境影响主要为闸站设备运行噪声。本工程运营期环境监测计划见表5-2。 表5-2 环境监测内容一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测时间及频率. 声环境; 等效连续A声级; 闸站四周边界; 1次/季度. （3）生态调查计划 生态调查主要是对防洪排涝工程沿线的植被恢复情况进行调查和统计，以便能及时采取一些补救措施。施工期、运行期生态调查内容见表5-3。 表5-3 施工期生态调查计划 序号; 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制目标. 1; 水土保持; 沿线临时施工场地; 工程扰动区域地表植被盖度; 施工前、后各1次; 水土保持措施有效. |
| 环保投资 | 项目总投资为7010万元，其中环保投资为90万元，占工程总投资的1.3%。项目环保投资及“三同时”验收一览表见表5-4。 表5-4项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废气治理; 施工期：施工场地设置围挡; 10. 2; 废水治理; 施工期：设置沉淀池; 10. 3; 噪声治理; 设备隔声减振; 10. 4; 固体废物处置; 设置垃圾收集桶; 2.0. 5; 生态环境治理; 临时用地恢复、水保工程，进行绿化; 50. 6; 其他; 施工期：树立宣传牌，对施工人员进行环保教育和培训; 8.0. 7; 合计; -; 90. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工期环境管理，减小对周边生境干扰； ②施工单位要严格控制临时用地数量，临时场地应严格控制在施工范围内，做好随挖随填，不得占用沿线周边地块； ③施工中保护现有植被，做好表土堆场及临时中转堆场等的防护措施，临时占地在施工结束后要及时恢复原有地貌类型 | 生态恢复良好，未造成陆生生物消失 | 临时场地恢 复：对临时用地占用的未利用地的覆土全面整地和植被恢复 | 落实相关措施 |
| 水生生态 | ①合理安排施工进度，非特殊情况施工期不得延长，并且尽量在枯水期完成施工作业。避开鱼类繁殖期，减小工程施工对鱼类繁殖活动的影响，同时也可降低工程施工对鱼类群体的伤害机率。 ②优化工程方案及施工工艺。加强施工工艺改造，进行技术革新，减少用水量使用量，减少污水及污染物的产生量。生产废水经处理后回用，不得外排进入河道。 ③加强环境管理，施工人员在进驻施工场地前，要接受环境保护相关教育，自觉接受建设单位管理人员的检查监督。 ④施工期间加强施工管理，严格执行相关法规规定，按照指定路线和区域 行走、活动和施工。 | 生态恢复良好，未造成水生生物消失 | 做好绿化和水土保持措施 | 落实相关措施 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池处理后，用于洒水降尘；生活污水依托施工区施工人员生活利用周边村庄化粪池或街道公共厕所 | 提供照片和视频材料 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 沉淀池做好防渗 | 不对地下水及土壤造成污染 | / | / |
| 声环境 | 采用低噪音设备，加强施工管理、机械和运输车辆的保养；合理安排施工时间；设立临时声屏障；加强对沿线敏感点的保护。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 采用减振措施，闸站设备置于室内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工扬尘：通过临时道路进行洒水降尘，建筑材料运输时进行遮盖、入场后全部覆网遮盖，进出运输车辆进行冲洗等措施减少施工扬尘；车辆和机械燃油废气：选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，加强机械车辆维修保养； 清淤恶臭废气：施工现场暂存淤泥采用临时遮盖等措施，施工弃土回用于河道管理区内洼地平整，施工完成后平整区及时进行植草绿化。 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1 | / | / |
| 固体废物 | 施工弃土尽可能回填，不能回填的运至城管部门指定场所；施工建筑垃圾委托有资质的危废处置单位处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 | 及时处理栅渣 | 落实相关措施 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 施工期遵守相关操作规范，做好工程的安全监督管理等。 | 严格落实各项风险防范措施 | / | / |
| 环境监测 | 如施工期间发生污染投诉或噪声扰民投诉时需进行环境监测，运营期对闸站噪声进行监测 |  |  |  |
| 其他 | 1、落实“三同时”制度，施工期各项环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用/运行； 2、施工单位在施工期应及时记录施工进度、排污、管理等信息台账； 3、施工单位应制定严格的环境管理制度，加强施工人员环保意识。 |  |  |  |

- 七、结论

泰州医药高新区（高港区）农业农村局泰州医药高新区（高港区）防洪排涝完善工程符合国家及地方产业政策。项目建设在认真落实各项环境保护和污染防治措施的基础上，施工期对环境的不利影响可以得到有效控制，不会对区域生态系统造成不可恢复的不利影响。项目治理完成后对泰州医药高新区（高港区）防洪排涝规划要求具有重大作用，总体上有利于改善工程所在区域的环境质量，具有显著的社会效益和环境效益。从环境保护角度分析，在全面落实本报告所提出的各项防治措施和建议要求的基础上，项目建设是可行的。

注释

本报告表附图、附件：

附图

（1）项目地理位置图

（2）项目防洪墙走向和闸站位置图

（3）项目泵站位置及噪声监测点位图

（4）项目闸站平面布置图

（5）项目所在区域水系图

（6）泰州市高港区生态空间管控区域分布图

（7）江苏省生态空间保护区域分布图

附件

（1）建设项目环评审批申请表

（2）建设单位提交环评审批申请的承诺

（3）审批申请委托书及委托人身份证

（4）项目可行性研究报告批复

（5）建设单位环评内容确认单

（6）环境质量现状监测报告

（7）网上公示截图

（8）环评合同

（9）现场勘查照片

下一级环保部门预审意见： 经办人： 审核人： 签发人： 公 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办人： 审核人： 签发人： 公 章 年 月 日