- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：二园扩建项目（重新报批）

建设单位（盖章）：蓝思精密（泰州）有限公司

编制日期：          2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 蓝思精密（泰州）有限公司二园扩建项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-321271-04-01-905046 |  |  |
| 建设单位联系人 | - | 联系方式 | - |
| 建设地点 | 泰州医药高新技术产业开发区海军大道868号 蓝思二园现有厂区模治检具厂 |  |  |
| 地理坐标 | 经度： 119 度 52分 33.708秒，纬度：32度 25分48.759秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3321切削工具制造、C3525模具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33，66金属工具制造332；三十二、专用设备制造业 35，化工、木材、非金属加工专用设备制造352 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泰州医药高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泰高新发改备〔2022〕57号 |
| 总投资（万元） | 88012 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：项目为重新报批项目，现有项目在建中 | 用地（用海） 面积（m2） | 13569.12 |
| 专项评价设置情况 | 项目建成后全厂有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）表1，需设置环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泰州医药高新区产业发展与布局规划》； 批复机关：泰州市人民政府； 批复文件名称及文号：《市政府关于泰州医药高新区产业发展与布局规划的批复》（泰政复〔2013〕27号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书》； 召集审查机关：原环境保护部（现生态环境部）； 审批文件名称及文号：《关于〈泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2015〕76号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区规划相符性分析 （1）医药高新区概况 泰州医药高新技术产业开发区地处泰州市城区南部，起步于1992 年成立的原泰州经济开发区，面积4.42km2。2005年，泰州市被国家商务部确认为首批国家级医药出口基地。以此为契机，同年泰州市政府批准建立泰州医药高新技术产业园，面积10km2。2009年，国务院批准原泰州经济开发区和泰州医药高新技术产业园合并升格为国家级高新技术产业开发区，定名为泰州医药高新技术产业开发区，核准面积8.8km2。2010年，国务院在原经济开发区内批准设立泰州出口加工区面积1.76km2。2012年，泰州医药高新技术产业开发区管委会组织编制《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划》，规划范围为原国务院批准医药高新技术产业开发区范围及其发展延伸区，总面积87.38km2。2012年4月泰州医药高新技术产业开发区管委会委托江苏省环境科学研究院开展《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环评报告书》编制工作，2015年3月取得环境保护部审查意见（环审[2015]76 号）。目前医药高新区管委会委托南京大学环境规划设计研究院集团股份公司进行新一轮的规划环评编制工作，其《泰州医药高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书》已编制完成，正在报批中。 （2）产业定位相符性 泰州医药高新区下设经济开发区、出口加工区、高教园区、医药产业园、周山河街区、滨江工业园、数据产业园等七大功能区。项目所在地属于医药高新区西北部综合功能区。西北部综合功能区包括老通扬运河以南、姜高路以北、长江大道以东、泰州大道以西地区，面积约29.95km2，产业定位为加快推进明珠和寺巷街区退二进三步伐，打造以电子信息、装备制造、新材料等先进制造业和居住、商贸等服务业混合的综合功能区。其中： 电子信息围绕新型显示器和通讯设备、智能家电以及视频监控等领域，加强产业链招商，不断提升自主创新能力，打造成全省新兴的电子信息及配套产业基地。 新材料依托可胜科技等企业，重点发展电子专用设备外壳铝镁合金等复合材料，积极拓展多功能塑料、塑料复合包装材料，以及航空航天、汽车等高端产业用碳纤维材料。 装备制造以市场需求为导向，以调整产品结构和提升自主创新能力为主线，围绕节能环保装备、新能源装备、汽车零部件和特种装备、高端装备等重点领域，打造长三角北翼重要的装备制造基地。节能环保装备。重点突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，重点发展输变电设备成套部件、便携式和车载式能效检测设备等节能装备制造，以及环境监测专用仪器仪表等环保设备制造。新能源与智能电网装备。积极引进一批新能源龙头企业和项目，推动产业向技术研发和应用示范两端延伸，重点发展太阳能光伏设备、生物质能发电装置等新能源装备，以及智能电网装备制造。汽车零部件与特种装备。围绕配套周边地区汽车等装备企业，依托现有产业基础，重点发展车桥及传动装置、车用空调等汽车零部件，以及机电装备、消防装备、化工装备等特种装备制造。高端装备。围绕现代航空装备、卫星及应用产业、先进轨道交通装备等领域，重点发展大型客机、支线飞机、通用飞机等航空配套装备，以及轨道交通、高速铁路等零部件制造及工程和养路机械装备等。 项目主要从事刀具、模具和治检具生产，为现有项目配套，现有项目行业类别为电子信息行业，符合医药高新区产业定位。 （2）规划用地性质相符性 项目在蓝思二园一期+二期厂区模治检具厂进行建设，项目所在厂区用地属于工业用地或已取得工业用地不动产权证，符合泰州医药高新技术产业开发区土地利用规划。 2、与园区规划环境影响评价相符性分析 （1）审查意见要求 《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书》于2015年3月27日经环保部环审﹝2015﹞76号审查同意，其主要审查意见要求如下： ①进一步加强规划与泰州市城市总体规划、泰州市土地利用总体规划的衔接，确保高新区用地布局符合上位规划。加快现有化工集中区500m范围内现有居民的搬迁，解决好区内现有居住区与产业混杂布局的问题。禁止在居住区500m范围内布局化工产业，处理好化工集中区发展与区内外居民集中区的关系，避免工业发展对居住环境的不利影响。 ②根据国家和区域发展战略，进一步优化高新区产业定位，集中发展医药相关产业，突出医药产业园区的特点。加快推进区内产业优化整合和转型升级，合理调控与医药产业无关或不协调的化工等产业的发展规模。逐步淘汰滨江工业园内纺织、橡胶与塑料制品、家具制造等不符合区域发展定位的企业，尽快关停或搬迁宏玮音乐器材、雄英金属制品等涉重企业或工序。 ③加强高新区段新通扬运河、引江河、长江水环境保护，落实《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省通榆河水污染防治条例》要求，限期清理中海油气等引江河两岸1km、通榆河一级保护区范围内不符合保护要求的企业，加大区域河流综合整治和环境保护的力度，严格控制COD、氨氮等污染物排放总量，确保区域饮用水源保护区、清水通道水质安全。 ④加强区域大气环境保护，落实《重点区域大气污染防治“十二五”规划》和《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求，强化挥发性有机化合物（VOCs）等特征污染物的防控要求，严格控制二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、VOC等大气污染物排放总量，确保重点区域大气环境质量如期改善与稳定达标。 ⑤加快环境保护基础设施一体化建设。2015年底，淘汰现有自备燃煤锅炉，完成江苏联美生物能源有限公司供热管网建设，实现区内全部集中供热。2016年底前完成区内污水管网建设，实现区内工业废水和生活污水全部接管；抓紧落实凯发新泉、亚同污水处理厂尾水排放口的优化；采取中水回用等有效措施减少废水排放、提高水资源利用率；改造升级凯发新泉、亚同污水处理工艺，确保其尾水稳定达标排放。加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。 ⑥组织制定高新区环境保护规划，统筹考虑园区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强对区内危险化学品生产、储运等重要风险源的管控，加强“生产、储运和使用，的全过程风险防控和管理，提升区域环境风险防控和应急响应能力，确保事故废水不排入地表水体和渗入地下水体。加强监测体系和能力建设，做好对排污口周边水环境、后住区周边大气环境的跟踪监测与管理。 （2）相符性分析 项目主要从事刀具、模具和治检具生产，为现有项目配套，现有项目行业类别为电子信息行业，符合医药高新区产业定位，符合医药高新区产业发展方向。 项目位于泰州医药高新技术产业开发区范围内，项目所在地属于泰州医药高新技术产业开发区规划中的工业用地或已取得工业用地不动产权证。项目产生的废气采取相应的治理措施后能达标排放；产生的生产废水经蓝思二园现有废水处理设施预处理后进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理；生产过程产生的固废委托处置或综合利用，符合当地的环保规划要求。 经现场勘查，项目所在模治检具厂距引江河水体约1510m，所在蓝色二园一期+二期厂区距离引江河水体约1140m，不在通榆河一级、二级、三级保护区内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。同时项目所需申请的COD、氨氮总量在现有项目可削减总量中平衡，不新增排放总量。 项目建成后将对现有突发环境事件应急预案进行修编并报泰州市生态环境局医药高新区分局备案登记。项目在运营过程中将贯彻落实地表水三级防控体系和定期进行演练，提升区域环境风险防控和应急响应能力，确保事故废水不排入地表水体和渗入地下水体；同时还将根据排污许可要求，委托第三方监测公司做好年度监测，确保污染物的达标排放。 综上所述，项目建设符合《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 项目经泰州医药高新技术产业开发区管理委员会备案同意（备案号：泰高新发改备〔2022〕57号）。 对照《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，项目为允许类项目。 对照《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，项目不属于外商鼓励投资类项目，也不在外商投资准入负面清单内。 对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目不属于禁止准入类项目。 项目产品不属于生态环境部发布的《环境保护综合名录（2021年版）》中的“高污染、高环境风险”产品，也未采用该目录中的重污染工艺。 综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性 （1）与生态保护红线符合性分析 ①与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离项目所在厂界最近的国家级生态红线区域为引江河备用水源地水源保护区（一级保护区：泰州市第二水厂备用取水口上游1000米至下游500米及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围），经现场勘查，项目所在模治检具厂距离其二级保护区边界约2000m，所在蓝思二园一期+二期厂区距离其二级保护区边界约1800m，因此项目选址不在国家级生态红线区域范围内。 ②与江苏省生态空间管控区域规划相符性 对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《江苏省自然资源厅关于泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1126号），项目所在地周围的主要生态空间管控区域为南官河（高新区）清水通道维护区、周山河（高新区）清水通道维护区和引江河（高新区）清水通道维护区，经现场勘查，项目所在模治检具厂距南官河（高新区）清水通道维护区1240m、距周山河（高新区）清水通道维护区490m、距引江河（高新区）清水通道维护区940m；项目所在蓝思二园一期+二期厂区距南官河（高新区）清水通道维护区1000m、距周山河（高新区）清水通道维护区480m、距引江河（高新区）清水通道维护区450m，不在规定的泰州市生态空间保护区域内。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022 年泰州市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。根据《2022年泰州市环境质量公告》，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。根据项目所在地声环境质量监测报告，项目所在地声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准。总体来说，项目所在区域环境质量较好。项目投入运营后产生的各类污染物经采取相应的治理措施后可达标排放，对外环境影响较小，项目建成后区域环境质量不会超出环境质量底线。 （3）与资源利用上线符合性分析 项目所需资源为土地资源和能源，项目在蓝思二园一期+二期厂区内建设，不新增占地，不涉及土地利用上线。项目所需主要能源为水和电，为清洁能源，园区供水和供电能力能满足项目需求。项目建设符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 根据《泰州医药高新技术产业开发区产业发展与布局规划环境影响报告书》，报告书按照不同产业区的重点产业发展特征和面临的生态环境约束，按照“北优，中提，南控”的总体思路，对医药高新区提出产业布局优化方案，具体见表1-1。 表1-1医药高新区分片区重点产业发展方案 序号; 区域; 区域特征; 产业发展方向; 限制、禁止要求. 1; 西北部综合功能区; 邻近泰州主城区，现状居住、制造业密集，水平不高; 以先进取缔落后，提高制造业单位土地面积产出效率，大力发展服务业; 禁止新建/扩建含电镀工序的项目. 2; 中西部制造业集聚区; 西邻引江河，医药产业集聚; 按照国家级医药高新区的标准，又“高”又“新”地提升发展医药产业; 禁止化学原料药、医药中间体生产. 3; 南部临港产业集聚区; 西邻引江河，南靠水源保护区，现状有化工集中区、油品码头; 集约控制化工产业，谨慎建设油品/化学品码头，提升环境风险防控能力; 内设原料药生产基地为园区配套，产品不外售. 对照上述分片区重点产业发展方案，项目位于泰州经济开发区（现名电子信息产业园），属于西北部综合功能区，其产业发展方向为：“以先进取缔落后，提高制造业单位土地面积产出效率，大力发展服务业”。 项目从事刀具、模具和治检具生产，为现有产品配套，不涉及电镀工序，符合分片区重点产业发展方案，符合环境准入负面清单管理要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》，项目位于泰州医药高新区，为合规园区。项目周边无国家级和省级风景名胜区、不在饮用水水源一级和二级保护区、国家级和省级水产种质资源保护区、国家湿地公园等范围内，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区，不在国家级生态红线范围内和永久基本农田范围内。项目从事刀具、模具和治检具生产，不属于码头及过江通道项目，不属于文件中禁止建设的化工、尾矿库、燃煤发电项目，不属于《环境保护综合名录》（2021 版）中规定的高污染项目，不属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发〔2009〕38 号文）中产能过剩的行业，符合国家和地方产业政策。因此项目建设不属于 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》中规定的禁止建设类项目。 4、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过。根据2018年3月28日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改〈江苏省大气污染防治条例〉等十六件地方性法规的决定》修正）： 第三条 通榆河是沿河地区居民饮用水的主要供水水源，同时兼有灌溉、航运、行洪等功能。 第四条 通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 第三十六条 通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； （二）在河道内设置经营性餐饮设施； （三）向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； （四）将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； （五）将船舶的残油、废油排入水体； （六）在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； （七）法律法规禁止的其他行为。 项目所在地附近主要水体引江河为通榆河主要供水河道，故引江河及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区。经现场勘查，项目所在模治检具厂距引江河（高新区）清水通道维护区940m，项目所在蓝思二园一期+二期厂区距引江河（高新区）清水通道维护区450m，不在通榆河一级、二级、三级保护区内，符合《江苏省通榆河水污染防治条例》要求。 5、与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析 项目与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析分别见表1-2和表1-3。 6、与相关法律法规相符性分析 项目与相关法律法规相符性分析见表1-4。 |

表1-2与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | “三线一单”生态环境 |  |  |  | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束要求 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |  |  |
| ZH32127110208 | 引江河备用水源地水源保护区 | 优先保护单元 | 国家级生态保护红线内严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态空间管控区域内除国家另有规定外，禁止下列行为：新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目；新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建设项目；排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染物；建设高尔夫球场、废物回收（加工）场和有毒有害物品仓库、堆栈，或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场；新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目，或者从事法律法规禁止的其他活动；设置排污口；从事危险化学品装卸作业或者煤炭、矿砂、水泥等散货装卸作业；设置水上餐饮、娱乐设施（场所），从事船舶、机动车等修造、拆解作业，或者在水域内采砂、取土；围垦河道和滩地，从事围网、网箱养殖，或者设置屠宰场；新建、改建、扩建排放污染物的其他建设项目，或者从事法律法规禁止的其他活动。在饮用水水源地二级保护区内从事旅游等经营活动的，应当采取措施防止污染饮用水水体。 | - | - | - | 经现场勘查，项目所在模治检具厂距离引江河备用水源地二级保护区边界约2000m，所在蓝思二园一期+二期厂区距离其二级保护区边界约1800m，不在引江河备用水源地水源保护区内 | 相符 |
| ZH32127110519 | 引江河（高新区）清水通道维护区 | 优先保护单元 | 严格执行《南水北调工程供用水管理条例》《江苏省河道管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》和《江苏省通榆河水污染防治条例》等有关规定。 | - | - | - | 经现场勘查，项目所在模治检具厂距引江河（高新区）清水通道维护区940m；项目所在蓝思二园一期+二期厂区距引江河（高新区）清水通道维护区450m，不在引江河（高新区）清水通道维护区内 | 相符 |

表1-3与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）》相符性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | “三线一单”生态环境 |  |  |  | 项目情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束要求 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |  |  |
| - | 南官河（高新区）清水通道维护区 | 优先保护单元 | 严格执行《江苏省河道管理条例》等有关规定 | - | - | - | 经现场勘查，项目所在模治检具厂距南官河（高新区）清水通道维护区1240m，项目所在蓝思二园一期+二期厂区距南官河（高新区）清水通道维护区1000m，不在南官河（高新区）清水通道维护区内 | 相符 |
| - | 周山河（高新区）清水通道维护区 | 优先保护单元 | 严格执行《江苏省河道管理条例》等有关规定 | - | - | - | 经现场勘查，项目所在模治检具厂距周山河（高新区）清水通道维护区490m，项目所在蓝思二园一期+二期厂区距周山河（高新区）清水通道维护区480m，不在周山河（高新区）清水通道维护区内 | 相符 |
| ZH32127120877 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 重点管控单元 | - 泰州医药高新技术产业开发区（高端健康产业集 聚区（野徐南片））限制发展：含电镀工艺的项 目；专门从事喷涂、酸洗等表面处理加工的项目； 以化学试验为主要工艺的检验检测项目；落后工 艺、产能类：①列入《野生药材资源保护管理条例》和 《中国珍稀濒危保护植物名录》的中药材加工。 ②含手工胶囊填充工艺、软木塞烫蜡包装药品工 艺；铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡 因装置。③使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进 剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺；铅锡软 膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除 外）；输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜 透析液、冲洗液用）；其他属于国家、江苏省及泰 州市现行产业政策淘汰类或禁止类范畴。 - 泰州医药高新技术产业园区：环境准入限制：①高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目， 禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目（《省政府印发关于促进全省生物医药产业高质量 发展若干政策措施的通知》（苏政发〔2021〕59 号）中鼓励项目除外）；②高端医疗器械产业片区 （引江河1km）内严格执行《江苏省通榆河水污染防 治条例》要求；《产业结构调整指导目录（2019年 本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单） （2020年版）》、《江苏省工业和信息产业结构调 整指导目录（2012年本）》及其修订（苏经信产业 〔2013〕183号）、《江苏省工业和信息产业结构调 整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发 〔2015〕118号）、《泰州市产业结构调整指导目录 （2016年本）》禁止、限制及淘汰类项目。③生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等 项目。④生产抗生素类产品的项目。⑤采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水 平的项目；⑥燃用高污染燃料的项目和设施。 | 泰州医药高新技术产业开发区高端健康产业集聚区（野徐南片） 废气污染物排放量：二氧化硫1.64吨/年，NOx3.14吨/年，烟粉尘8.97 吨/年，二甲苯2.24吨/年，VOCs11.51吨/年，HCL0.39吨/年，硫酸雾0.3 吨/年。废水污染物排放量：COD38.2吨/年，BOD57.6吨/年，SS7.6吨/ 年，氨氮3.8吨/年，总磷0.4吨/年，石油类0.8吨/年。 泰州医药高新技术产业开发区：近期（2025年）二氧化硫7.14t/a，氮氧化物34.21t/a，颗粒物12.81t/a、硫化氢：4.77t/a，氨6.70t/a，甲苯0.62t/a，非甲烷总烃121.41t/a，VOCS151.76t/a。废水污染物COD328.06t/a、氨氮27.79t/a、总氮118.47t/a、总磷3.27t/a。近期（2035年）二氧化硫7.68t/a，氮氧化物36.54t/a，颗粒物23.83t/a、硫化氢：5.24t/a，氨7.16t/a，甲苯0.7t/a，非甲烷总烃136.98t/a，VOCS171.23t/a。废水污染物COD345.11t/a、氨氮28.64t/a、总氮126.99t/a、总磷3.44t/a。 | 园区应建立事故风险应急体系，园区内企业开展危险化学品环境管理登记、新化学物质申报和有毒化学品进，出口环境管理登记。化工集中区和风险企业应定期开展应急演练，并对演练的内容、过程及效果应进行记录与总结，以提高环境突发事件的应急处置能力 | 泰州医药高新技术产业开发区（高端 健康产业集聚 区（野徐南片））单位工业增加值水耗 不高于8吨/万元；单位工业增加值综合能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元。 泰州医药高新技术产业开发区单位工业增加值水耗不高于9吨/万元；单位工业增加值综合能耗指标值不高于0.5吨标煤/万元 | ①项目主要从事刀具、模具和治检具生产，为现有项目配套，现有项目行业类别为电子信息行业，符合医药高新区产业定位。②项目生产废水总量控制因子为COD、氨氮和总磷，废气总量控制因子为有组织排放颗粒物、非甲烷总烃，其申请总量指标均在现有项目已批总量中平衡，无须重新申请总量指标。项目固废“零”排放。③项目建成后将对现有突发环境事件应急预案进行修编，并经评审后报泰州市生态环境局医药高新区分局备案登记。④项目生产的产品为现有项目配套，不单独对外销售，无工业增加值 | 相符 |

表1-4项目与相关法规政策相符性分析

| 法规政策名称 | 相关要求 | 项目建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，能做到达标排放 | 相符 |
| 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南 | 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90% | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，收集效率不低于95%，处理效率不低于80% | 相符 |
| 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法 | 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标不足的部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设 | 项目有组织非甲烷总烃排放总量指标在现有项目已批总量中平衡 | 相符 |
|  | 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准 | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，能做到达标排放 | 相符 |
|  | 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年 | 项目制定了运营期污染物排放监测计划，项目建成投产后将委托第三方监测机构进行例行监测，并按照规定向社会公开 | 相符 |
|  | 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量 | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，收集效率不低于95%，处理效率不低于80% | 相符 |
| 重点行业挥发性有机物综合治理方案 | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，收集效率不低于95%，处理效率不低于80% | 相符 |
|  | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。 | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，能做到达标排放 | 相符 |
|  | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% | 项目机加工设备和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，收集效率不低于95%，处理效率不低于80% | 相符 |
| 挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求 | 产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损 | 项目机加工和清洗线均为密闭设备，产生的有机废气密闭收集后进静电油雾净化+活性炭吸附装置进行处理，收集效率不低于95%，处理效率不低于80% | 相符 |
|  | 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置 | 项目建成后将加强废气处理装置运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。项目将做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录 | 相符 |
|  | 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料 | 项目活性炭吸附装置采用颗粒状活性炭，在购买活性炭时，要求供应商提供检验报告，保证提供的活性炭为碘值不低于800mg/g的颗粒状活性炭 | 相符 |
| 江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案 | （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCS 含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。（三）强化排查整治。对工业涂装、包装印刷、木材 加工、纺织等涉VOCS重点行业进行再排查、再梳理，对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCS无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCS排放控制标准要求。（四）建立正面清单。将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCS含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理。（五）完善标准制度。进一步完善地方行业涂装标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值 | ①对照《源头替代具体要求》，建设单位不在“以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，需分阶段推进清洁原料替代工作的3130家企业”之列。 ②项目清洗工序所用清洗剂为水基清洗剂。根据第三方检测机构出具的挥发性有机化合物检测报告，项目所用清洗剂挥发性有机化合物含量为未检出，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基型清洗剂VOC含量≤50g/L的要求。 | 相符 |
| 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见 | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批 | 项目从事刀具、模具和治检具生产，行业类别为C3321切削工具制造、C3525模具制造，不在江苏省“两高”项目管理目录内 | 相符 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 可利科技（泰州）有限公司位于泰州医药高新技术产业开发区海军大道868号，公司经营范围主要是从事铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件、移动通信系统手机及相关零组件、便携式微型计算机及相关零组件、新型电子元器件及相关零组件、工模具、刀具、治具、检具及挂具、电子通讯产品配套生产和销售。2020年底蓝思科技股份有限公司对可利科技（泰州）有限公司进行了收购并将可利科技更名为蓝思精密（泰州）有限公司。 可胜科技（泰州）有限公司位于泰州医药高新技术产业开发区祥泰路227号，公司经营范围主要是从事铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件等的研发、生产和销售。2020年底蓝思科技股份有限公司对可胜科技（泰州）有限公司进行了收购并将可胜科技更名为蓝思旺精密（泰州）有限公司。 2022年蓝思精密（泰州）有限公司对蓝思旺精密（泰州）有限公司进行了吸收合并，统称为蓝思精密（泰州）有限公司。为统一管理，企业将原可胜科技所在厂区（祥泰路227号）称之为蓝思一园，将原可利科技所在厂区（海军大道868号）称之为蓝思二园。蓝思一园与蓝思二园位于不同厂址，两者之间相距约750m，两者之间的产品方案、生产设备、主体工程、公辅工程等设施均无相关依托关系，为两个相互独立生产运营的厂区。 蓝思二园现有“一期+二期”厂区一期项目“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目”环境影响报告书于2016年10月12日取得泰州市环保局医药高新区分局的批复（泰环高新[2016]212号），于2018年3月12日通过了一阶段竣工环保三同时验收；二期项目“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具二期建设项目”环境影响报告书于2018年3月2日取得了泰州市环保局医药高新区分局的批复（泰高新审批[2018]28号），于2018年11月19日通过了一阶段废水、废气自主验收；2019年5月通过了一阶段固体废物污染防治验收（泰高新审批[2019]24053号）。经与建设单位核实，蓝思二园现有一期二阶段及二期二阶段不锈钢制品生产项目后续将不再建设生产。蓝思二园“二园扩建项目”环境影响报告表于2022年2月23日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2022]21号），目前项目在建，尚未投入生产。蓝思二园“二园三期锅炉房工程新建项目” 环境影响报告表于2023年10月20日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2023]128号），目前正在建设中，尚未投入生产。蓝思二园“二园SP中板冲压新建项目” 环境影响报告表于2024年1月25日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2024]16号），目前正在建设中，尚未投入生产。 蓝思二园现有三期厂区三期一阶段“消费类电子产品精密部件生产项目”环境影响报告书于2021年12月15日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2021]47号），三期一阶段一期于2023年2月24日进行了竣工环境保护自主验收。蓝思二园三期二阶段“消费类电子产品精密部件生产项目（二阶段）”环境影响报告书于2022年9月9日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2022]81号），2023年8月16日进行了项目（二阶段）竣工环境保护自主验收。 蓝思二园“二园扩建项目”环境影响报告表于2022年2月23日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2022]21号），目前项目主体结构已完成，设备安装中，尚未投入生产。在项目建设过程中，建设单位根据生产需要，将项目在环评申报的主要产品及产能由年产电子产品模360套、电子产品治检具65400套变动为年产电子产品模具360套、电子产品治检具65400套、刀具产品680万支。项目具体变动情况见表2-1。 表2-1项目主要变动情况一览表 类别; 重大变动清单; 项目变化情况; 是否属于重大变动. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化; 开发使用功能由从事电子产品模具和电子产品治检具生产变动为从事电子产品模具、电子产品治检具和刀具产品生产; 是. 规模; 生产、处置或者存储能力增加30%及以上; 主要产品及产能由年产电子产品模360套、电子产品治检具65400套变动为年产电子产品模360套、电子产品治检具65400套、刀具产品680万支; 是. 生产、处置或者存储能力增加、导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及; 否. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 不属于; 否. 地点; 项目重新选址; 建设地点未发生变化，仍位于二园二期模治检具厂; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 废水中新增LAS污染物排放; 是. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不属于; 否. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重; 不涉及; 否. 新增废气主要排放口（废气无组织改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上; 不涉及; 否. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及; 否. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的；; 不涉及; 否. 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函﹝2020﹞688号）中规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。建设项目存在重大变动的，建设单位应当按照现有审批权限重新报批环境影响评价文件。由于蓝思二园“二园扩建项目”发生的变动为重大变动，因此建设单位应按环办环评函﹝2020﹞688号文要求，向环评审批部门重新报批该项目的环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法律法规规定，建设项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目刀具产品生产属于名录中“三十、金属制品业33，66结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造 333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造338中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，评价类别为环境影响报告表；项目电子产品模具和电子产品治检具产品生产属于名录中“三十二、专用设备制造业35，70采矿、冶金、建筑专用设备制造 351；化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造 356；农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358； 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，评价类别为环境影响报告表；综合评价等级为环境影响报告表。为此蓝思精密（泰州）有限公司委托环评单位编制了二园扩建项目（重新报批）环境影响报告表，报请环评审批部门审批。 2、项目组成 项目组成见表2-2。 表2-2项目组成表 类别; 工程内容; 设计能力; 备注及项目依托性. 主体工程; 模治检具厂; 建筑面积27138.24m2，2F，H=16.7m; 用于项目电子产品模具、电子产品治检具和刀具生产，新建。其中一层为模具和刀具生产，二层为治检具生产. 贮运工程; 普通原辅料贮存; 建筑面积600m2; 普通原辅料储存，位于模治检具厂一层. 各类矿物油、水性清洗剂、水性切削液贮存; 现有建筑面积633m2甲类仓库2座; 依托蓝思二园现有2座甲类仓库. 氩气、氮气、氦气等气体储存; 建筑面积50m2; 新建特种气体房1间，位于一层. 原辅料运输; 车辆运进、运出; 依托社会车辆运送. 公用工程; 给水; 自来水用量3801t/a; 依托二园一期+二期厂区现有供水管道供应. 纯水; 纯水用量2280t/a; 依托二园二期现有纯水站300t/h纯水制备机组供应. 排水; 生产废水排放量3030t/a; 切削废水经废切削液废水处理系统处理后再和其他生产废水一起进蓝思二园现有综合废水处理系统进行处理后进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理. 供电; 300万Kwh/a; 依托二园一期+二期厂区现有配电房供应. 环保工程; 生产废水（切削废水和其他生产废水）收集、处理; 依托蓝思二园一期+二期厂区现有2套综合废水处理系统（7200t/d+9000t/d）和2套废切削液废水处理系统（120t/d各1套）; 切削废水经废切削液废水处理系统处理后再和其他生产废水一起进蓝思二园现有2套综合废水处理系统进行处理. 有机废气处理; 新建2套静电油烟净化装置，1套风量为65000m3/h、1套风量为60000m3/h; 处理后废气合并经1根20m高排气筒排放，编号DA130. 颗粒物处理; 新建3套水喷淋塔，1套风量为30000m3/h、1套风量为45000m3/h、1套风量为25000m3/h; 处理后废气分别经3根20m高排气筒排放，编号DA131、DA132、DA133. 噪声; 选用低噪设备，采取减振、隔声、距离衰减等措施; 确保厂界达标排放. 危废暂存; 建筑面积633m2; 依托蓝思二园一期+二期厂区现有危废仓库1座. 一般固废暂存; 建筑面积2996m2; 依托蓝思二园一期+二期厂区现有一般固废暂存仓库1座. 环境风险防范; 现有2个事故应急池，总容量1800m3; 依托蓝思二园二期现有事故应急池2座，位于污水处理站，分别为1500m3+300m3. 注：①项目生产与现有项目生产设备设施基本无依托关系，故项目组成仅列出本项目组成情况，现有项目组成详见现有项目介绍章节。②项目备案中新建消防控制中心和改造A4、A6、A8、B3、B4、B6、B7、B9，扩建4条阳极生产线等建设内容目前暂不实施；今后如实施将另行办理环评审批手续。③项目备案中扩建1栋厂房，建设单位命名为模冶检具厂（原环评申报名称为B10厂房），即本项目所在地。 3、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2-3，项目建成后蓝思二园全厂主要产品及产能见表2-4。 表2-3项目产品及产能一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年设计生产能力; 年最大运行时数; 备注. 模治检具厂一层模具生产线; 电子产品模具; 360套; 7200h; 为现有项目配套. 模治检具厂一层刀具生产线; 钨钢刀具; 154万支. PVD刀具; 500万支. PCD刀具; 26万支. 模治检具厂二层治检具生产线; 电子产品治检具; 65400套. 表2-4项目建成后蓝思二园全厂产品及产能一览表 序号; 工程名称; 建设地点; 产品名称; 年设计生产能力; 年运行时数. 本项目建设前; 本项目建设后; 增减量. 1; 现有已建一期项目; A1-A8厂房; 铝合金制品; 2400万件; 2400万件; 0; 7200h. 2; 电子产品配套塑料件; 10万件; 10万件; 0. 3; 现有已建二期项目; B1-B8厂房; 铝合金制品; 5800万件; 5800万件; 0. 4; 镁合金制品; 100万件; 100万件; 0. 5; 锌合金制品; 100万件; 100万件; 0. 6; 电子产品配套塑料件; 10万件; 10万件; 0. 7; 二园SP中板冲压新建项目; B0厂房1楼; SP中板; 7500万片; 7500万片; 0. 8; 二园三期一阶段; 2#-7#厂房; 铝合金制品; 1500万件; 1500万件; 0. 9; 二园三期二阶段; 8#、9#厂房; 铝合金制品; 1800万件; 1800万件; 0. 10; 二园扩建项目; 模治检具厂; 电子产品模具; 0; 360套; 360套. 11; 钨钢刀具; 0; 154万支; 154万支. 12; PVD刀具; 0; 500万支; 500万支. 13; PCD刀具; 0; 26万支; 26万支. 14; 电子产品治检具; 0; 65400套; 65400套. 4、项目主要设备 项目生产位于蓝思二园二期模治检具厂，所需生产设备与现有项目生产设备无依托关系。项目主要设备见表2-5。 表2-5项目主要设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 型号及规格; 数量; 备注. 1; 模治检具厂一层; 合模机; KXZ-1612-160T; 2台; 国产. 2; 普通铣床; 新虎将SHCM-97A; 4台; 国产. 3; 大铣床; 永峻昌 EM-1660X; 1台; 国产. 4; 悬臂钻; 东芳摇臂钻 TF-1600H; 1台; 国产. 5; 普通磨床; 岗本ACC-350Ⅱ/三井MSG-200MHD; 10台; 国产. 6; 半自动磨床; 岗本ACC515DXAL; 4台; 国产. 7; 大水磨床; 平野PSG-5010CMS2-HT/M7132H; 4台; 国产. 8; 激光打标机; 大族 YNS-X200; 1台; 国产. 9; 切割机; 鹰牌 VEG-500G; 1台; 国产. 10; 外径研磨机; AK-01; 2台; 国产. 11; 攻牙机; 双阳; 1台; 国产. 12; 锯床; 伟业 GY4235/65; 1台; 国产. 13; 放电机; EDNC6 /EDAF3/GF FORM P350; 11台; 国产. 14; 慢走丝线割机; GF CUT P 550/西部UMM50B/西部M50B/GF CUT 3000X/日本发那科a-c400ia; 31台; 国产. 15; 打孔机; SD-5040APNC; 3台; 国产. 16; CNC加工机; 丽弛DV-1000*12000转; 10台; 国产. 17; 高速加工机; MILL S500/V33i/IQ300; 22台; 国产. 18; 磨刀机; YN-05A/CTG-20气动款; 3台; 国产. 19; 刀具测量仪; ZOLIER Veturion450; 1台; 国产. 20; 接触三次元量测仪; EXPLORER081006; 4台; 国产. 21; 自动影像量测仪; 台超 EXCEL 511; 2台; 国产. 22; 硬度计; HR-150 ZENZON; 1台; 国产. 23; 电子式高度规; /; 1台; 国产. 24; CAV; ATOS 5 Airfoil 12M system; 1台; 国产. 25; 气压冲床; 110T OCP-110E; 8台; 国产. 26; 液压剪板机; QC12Y-6X2500; 1台; 国产. 27; 三次元振动研磨机; PZG 250L 3.7KW; 2台; 国产. 28; 切断机; 上福SF0320/哈特曼RD-QD-01; 4台; 国产. 29; 倒角机; 上福SFDJ0308/FX-01; 2台; 国产. 30; 无芯磨粗磨机; 台湾健和JHC-12S; 3台; 国产. 31; 无芯磨精磨机; 华科GC20A-NC01; 1台; 国产. 32; 镭雕机; 大族激光; 1台; 国产. 33; 清洗机; 华升HHA-5072T; 4台; 国产. 34; 段差机; 北平BP8; 4台; 国产. 35; 磨刀机; ANCA/罗曼蒂克/德克/萨克; 24台; 国产. 36; 砂轮修整机; 德国科莱文莱GAPU-5 CNC; 1台; 国产. 37; 打孔机; 锝盛DS-35; 1台; 国产. 38; 台钻床; 新虎将SHCM-97A; 1台; 国产. 39; 外圆磨床; 台湾主新德G18P-40CNC; 1台; 国产. 40; 激光切割机; 镭亚LY-4060/德国德玛吉; 2台; 国产. 41; 平面磨床; 准力; 1台; 国产. 42; 流体抛光机; SMKS-B601T2; 1台; 国产. 43; 喷砂机; 广州纳珀/PL-24AX; 5台; 国产. 44; 强力磨机; 德铭纳; 5台; 国产. 45; 外圆磨机; 斯图特S30; 1台; 国产. 46; 数控磨床; 英国科本RG9A; 8台; 国产. 47; 精密烤箱; 东莞科昶仪器KQ-120-KYZ; 1台; 国产. 48; PVD涂层机; 德国赛利/百稳稳压器; 4台; 国产. 49; 模治检具厂二层; 普通车床; 沈阳机台6140; 1台; 国产. 50; 钻床; KTK 钻床 LG-13 1/2HP; 3台; 国产. 51; 攻牙机; 电动攻牙机 M3-M27; 3台; 国产. 52; 研磨机; 380V AK-01; 1台; 国产. 53; 锯床; 龙门式带锯床400MM 220V双柱双油缸; 4台; 国产. 54; 平面磨床; 全自动式2.2HP 200V ACC-52DX /精密380V KGS-510AH; 22台; 国产. 56; 铣床; 立式铣床 TOM-5K 旭正; 6台; 国产. 57; 数控车床; 380V L200E-M(含动力刀塔) TATUNG/380V TNC-20A 优冈; 15台; 国产. 58; CNC; DV600/DV800/DV-1000丽弛/PS65(线轨）牧野/VF-2SS 哈斯; 145台; 国产. 59; 线割机; 200V C400IB FANUC/C400IB; 13台; 国产. 60; 线割机; ALN600QS/ALN400QS; 53台; 国产. 61; 穿孔机; SD-5040APNC; 6台; 国产. 62; QC检测设备; 220 50/60KVA 1.5轮廓投影仪/TESA测高仪/TANGO564/EXPLORER081006; 11台; 国产. 63; 手动冲床; 空油增压压床 HAD05T; 4台; 国产. 64; 砂轮机; MQD3225 50HZ 380V 700W金鼎 200MM; 3台; 国产. 65; 磨尖机; XJ-F1; 1台; 国产. 66; 模治检具厂楼顶; 空压机; 阿特拉斯G250/G200; 5台; 国产. 67; 冷冻机; WND-500AC; 5台; 国产. 68; PVD冷却系统; /; 1套; 国产. 5、项目主要原辅料和能源 本项目与现有项目生产无依托关系，现有项目原辅料种类和用量保持不变，本项目原辅料均为新增，故列出本项目生产所需主要原辅料，具体见表2-6，主要原辅料理化特性、毒性毒理见表2-7。 表2-6项目主要原辅料消耗表 类别; 名称; 组分/规格; 性状; 年用量（t/a）; 储存方式及最大储存量; 来源及运输. 原料; 合金模具钢; Cr4W2MoV; 固态; 300; 散装、100t; 国内、汽运. PCD（聚晶金刚石）原材; 10-30μm; 固态; 0.5; 箱装、0.5t. 钨钢棒; YG8G6K10; 固态; 11; 散装、1.0t. 切割; 金刚石切片; 200Dx25.4Hx8x1T; 固态; 71片; 盒装、71片. 倒角、磨削、开刃; 金刚石砂轮; 1EE1-120D-31.75H-25T-2-X2-45度SDC200#; 固态; 71片; 盒装、71片. 开刃; 陶瓷砂轮; 14A1 400Dx127Hx30Tx10Tx5U 1000#; 固态; 371片; 盒装、371片. 湿法喷砂; 氧化铝; 99%; 固态; 0.3; 袋装、0.05. 干法喷砂; 碳化硅; 99%; 固态; 0.25; 袋装、0.05. 超声波清洗; 水性清洗剂HT1401; 氢氧化钾5-15%、余量为纯水; 液态; 600L; 桶装、28L. 水性清洗剂HT1170; 2-氨基乙醇15-30%、脂肪酰胺乙氧基5-15%、聚氧乙烯脂肪胺5-15%、聚乙二醇酰胺5-15%、余量为纯水; 液态; 500L; 桶装、25L. PVD涂层; 靶材（TiSi/TiAl/Ti/TiB2）; -; 固态; 0.26; 箱装、0.01. 氩气; 99.99%; 气态; 0.235; 瓶装、0.028. 氮气; 99.99%; 气态; 0.235; 瓶装、0.028. 氦气; 99.99%; 气态; 0.329; 瓶装、0.039. 真空焊接; 钎焊膏; -; 半固态; 0.5kg; 箱装、5支. 焊接; 药芯焊丝; SKD62铬钼钨钒焊丝; 固态; 5.0; 箱装、0.1t. 机加工; 水性切削液6066A; 水30-35%、三乙醇胺8-15%、MDEA3-8%、润滑油基础油45%、高分子聚酯5-8%、油酸异辛酯5-8%、二元羧酸1-5%、蓖麻油脂肪酸2-5%、乳化剂2-5%、杀菌剂2-3%; 液态; 4.5; 桶装、0.2t. 电火花; 电火花油; KE-302/200L; 液态; 5.2; 桶装、0.34t. 设备维护; 润滑油; -; 液态; 15; 桶装、0.34t. 液压油; -; 液态; 5.0; 桶装、0.34t. 表2-7项目主要原辅料理化特性、毒性毒理 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 名称：氩气 分子式：Ar CAS号：7440-37-1; 无色无臭的惰性气体。熔点（℃）：-189.2，相对密度(水=1)：1.40，沸点（℃）：-185.7，饱和蒸气压（kPa）：202.64/-179℃，闪点(℃)：无意义，微溶于水; 不燃; -. 2; 名称：氮气 分子式：N2 CAS号：7727-37-9; 无色无味压缩或气体。无色无臭气体。熔点（℃）：-209.8，相对密度(水=1)：0.81，沸点（℃）：-195.6，饱和蒸气压（kPa）：1026.42/-173℃，闪点(℃)：无意义，微溶于水、乙醇; 不燃; -. 3; 名称：氦气 分子式：He CAS号：7440-59-7; 无色无臭惰性气体。熔点（℃）：-272.1，相对密度(水=1)：0.15，沸点（℃）：-268.9，饱和蒸气压（kPa）：202.64/-268.9℃，闪点(℃)：无意义，不溶于水、乙醇; 不燃; -. 4; 名称：水性清洗剂HT1170; 透明黄色至棕色液体。熔点无意义，相对密度(水=1)：1.0，沸点（℃）：100，溶于水; 不燃; LD50：1700mg/kg（大鼠经口）. 5; 名称：水性清洗剂HT1401; 透明无色至黄色液体。熔点无意义，相对密度(水=1)：1.0，沸点（℃）：100，溶于水; 不燃; LD50：4629mg/kg（大鼠经口）. 6; 名称：水性切削液6066A; 琥铂色透明液体，无刺激性气味。熔点无意义，相对密度(水=1)：0.96，沸点（℃）：≥100，易溶于水; 不燃; LD50：8680mg/kg（小鼠经口）. 6、公辅工程 （1）供电 项目供电由园区110KV变电站供应，经蓝思二园一期+二期厂区内现有配电房变压后满足项目用电需求。 （2）给水 项目供水由园区市政供水管网供应，经蓝思二园一期+二期厂区现有供水管道提供。现有供水管道流量与压力充足，可满足项目用水需求。 （3）纯水 项目4条清洗线和稀切削液配制用水均为纯水，由蓝思二园二期现有纯水站300t/h纯水制备机组提供。该纯水站纯水制备设备采用二级RO工艺，具体纯水制备工艺流程见图2-1。 图2-1纯水制备工艺流程图 （4）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入厂区周边道路的雨水管网。项目产生的切削废水经蓝思二园现有2套切削液废水处理系统处理后再和其他生产废水一起进蓝思二园现有2套综合废水处理系统进行处理后和经化粪池收集的生活污水一起依托二园现有污水总排口接入市政污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司处理。 7、依托工程 项目依托工程依托可行性分析见表2-8。 表2-8项目依托工程可行性分析表 序号; 内容; 依托情况; 依托可行性分析. 1; 供电; 依托现有供电、配电系统; 二园一期+二期厂区现有供配电系统在设计时按照全部建筑物投入使用进行供电设计，故现有供配电系统可满足项目用电需求. 2; 供水; 依托现有供水系统; 二园一期+二期厂区现有供水系统在设计时按照全部建筑物投入使用进行供水设计，故现有供水系统可满足项目用水需求. 3; 各类油品、清洗剂、切削液暂存; 依托现有化学品仓库; 通过缩短原辅料储存量和成品储存周期，现有化学品仓库可满足项目建成后全厂化学品储存需求. 4; 纯水制备; 依托蓝思二园二期现有300t/h纯水制备机组提供; 项目建成后蓝思二园二期纯水用量为258.4t/h，现有纯水制备机组纯水制备能力能满足项目建成后蓝思二园二期纯水用水需求. 5; 生产废水处理; 依托现有1套7200t/d综合废水处理设施和1套9000t/d综合废水处理设施; 现有综合废水处理设施设计处理能力为16200t/d，现有项目已建+在建+未建的综合废水处理量为14812.9t/d，剩余处理能力为1387.1t/d。项目综合废水产生量为10.1t/d，故现有综合废水处理设施能满足项目综合废水处理需求. 6; 一般固废暂存; 依托现有2996m2一般固废暂存间; 项目建成后全厂一般工业固废产生量为49844.985t/a，建设单位预期每10天委托处置一次，则一般工业固废暂存量为1662t。已建一般工业固废暂存间面积2996m2，净层高4.0m；按1m3容积储存0.8t一般固废、储存高度为1m、储存量按照容积的80%计，一般工业固废暂存间的最大暂存能力为1917t，可满足项目建成后全厂一般工业固废暂存需求. 7; 危险废物暂存; 依托现有633m2危废暂存间; 项目建成后全厂危废最大暂存量为163.31t。现有危废仓库面积633m2，净层高4.0m；按1m3容积储存0.8t危废、储存高度为1.0m、储存量按照容积的80%计，危废暂存间的最大暂存能力为405t，可满足项目建成后危废暂存需求. 8; 污水和雨水排放口; 二园一期+二期所在厂区现有污水、雨水排放口; 二园一期和二期所在厂区设有1个污水总接管口和1个含镍废水接管口，雨水排放口11个，能满足项目建成后的排水要求。项目不再单独建设污水和雨水排放口. 8、水平衡图 涉及企业商业机密，此处略 9、劳动定员及工作制度 工作制度：项目运营实行每天3班、每班8h工作制，年工作日为300天，最大工作时间为7200h/a。 劳动定员：项目所需员工在现有项目内调剂，不新增员工。 10、建设地点及周围概况 项目位于泰州医药高新技术产业开发区海军大道868号蓝思二园一期+二期厂区模治检具厂。项目所在蓝思二园一期+二期厂区东侧隔科创路为预留用地和二园三期厂区，南侧隔海军大道为开发区青年公寓，西侧隔祥泰路为预留用地，北侧隔祥龙路为巨腾电子科技（泰州）有限公司和纬立生活区。项目所在模治检具厂东侧隔区间路为闲置建筑物，南侧隔区间路由东至西依次为B8、B7、B6厂房，西侧隔区间路为餐厅，北侧隔厂内区间路为祥龙路，距离项目所在模治检具厂最近的环境敏感目标为模治检具厂西北侧120m的纬立生活区。项目地理位置图、各厂区位置关系图和项目所在模治检具厂周围500m概况图见附图1、附图2和附图3。 11、平面布置 项目所在蓝思二园一期+二期厂区为一个东西长、南北短的不规则长方形。现有一期+二期厂区南半部分为一期项目用地，北半部分为二期项目用地，项目所在模治检具厂厂房位于北半部分二期项目用地内。二期项目南侧由西至东依次布置B0～B9车间和污水处理站，北侧由西至东布置停车场、仓库、餐厅、本项目所在模治检具厂等。项目所在一期+二期厂区及三期厂区平面布置图见附图4和附图5。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 涉及企业商业机密，此处略 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环境管理情况 蓝思一园与蓝思二园位于不同厂址，两者之间相距约750m，两者之间的产品方案、生产设备、主体工程、公辅工程等设施均无相关依托关系，为两个相互独立生产运营的厂区。因此，本报告现有项目章节仅回顾蓝思二园现有一期、二期及三期项目建设情况。 蓝思二园现有“一期+二期”厂区一期项目“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目”环境影响报告书于2016年10月12日取得泰州市环保局医药高新区分局的批复（泰环高新[2016]212号），于2018年3月12日通过了一阶段竣工环保三同时验收；二期项目“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具二期建设项目”环境影响报告书于2018年3月2日取得了泰州市环保局医药高新区分局的批复（泰高新审批[2018]28号），于2018年11月19日通过了一阶段废水、废气自主验收；2019年5月通过了一阶段固体废物污染防治验收（泰高新审批[2019]24053号）。经与建设单位核实，蓝思二园现有一期二阶段及二期二阶段不锈钢制品生产项目后续将不再建设生产。蓝思二园“二园扩建项目”环境影响报告表于2022年2月23日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2022]21号），目前项目在建，尚未投入生产。蓝思二园“二园三期锅炉房工程新建项目” 环境影响报告表于2023年10月20日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2023]128号），目前正在建设中，尚未投入生产。蓝思二园“二园SP中板冲压新建项目” 环境影响报告表于2024年1月25日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2024]16号），目前正在建设中，尚未投入生产。 蓝思二园现有三期厂区三期一阶段“消费类电子产品精密部件生产项目”环境影响报告书于2021年12月15日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2021]47号），三期一阶段一期于2023年2月24日进行了竣工环境保护自主验收。蓝思二园三期二阶段“消费类电子产品精密部件生产项目（二阶段）”环境影响报告书于2022年9月9日取得泰州医药高新区（高港区）行政审批局的批复（泰高新行审批[2022]81号），2023年8月16日进行了项目（二阶段）竣工环境保护自主验收。 蓝思二园现有项目历次环评审批及验收情况见表2-11。 2、现有项目主要产品方案 蓝思二园现有项目全厂产品方案见表2-12。 |
| --- | --- |

表2-11蓝思二园现有项目历次环评审批及验收情况一览表

| 建设地点 | 项目名称 | 分期建设 |  | 产品名称及产量 | 环评批复 | 环保“三同时”情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝思二园一期+二期厂区 | 铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目 | 一期 | 一阶段 | 铝合金制品2400万件/年，电子产品配套塑料件10万件/年 | 泰环高新[2016]212号、2016.10.12 | 泰高新审批[2018]31号，2018.3.12 | 已建成、已投产 |
|  |  |  | 二阶段 | 不锈钢制品50万件/年 |  | / | 不再建设 |
|  |  | 二期 | 一阶段 | 铝合金制品5800万件/年，镁合金制品100万件/年，锌合金制品100万件/年，电子产品配套塑料件10万件/年 | 泰高新审批[2018]28号、2018.3.2 | 二期一阶段2018年11月19日进行了竣工废水、废气自主验收；2019年5月通过了固体废物污染防治验收（泰高新审批[2019]24053号） | 已建成、已投产 |
|  |  |  | 二阶段 | 不锈钢制品50万件/年 |  | / | 不再建设 |
|  | 二园扩建项目 | - |  | 配套模具、冶检具生产，年产电子产品模360套、电子产品治检具65400套 | 泰高新行审批[2022]21号、2022.2.23 | 在建 | 发生变动、重新报批 |
|  | 二园SP中板冲压新建项目 | - |  | 年产SP中板7500万片 | 泰高新行审批[2024]16号、2024.1.125 | 在建 | - |
| 蓝思二园三期厂区 | 消费类电子产品精密部件生产项目 | 三期 | 一阶段 | 年产消费类电子产品合金制品1500万件 | 泰高新行审批[2021]47号、2021.12.15 | 三期一阶段一期2023年2月24日进行了竣工环境保护自主验收 | 建设地点位于现有二园厂区东侧，东至吴陵南路，西至科创路，南至海军西路，与二园现有一期+二期不在一个厂区 |
|  | 消费类电子产品精密部件生产项目（二阶段） |  | 二阶段 | 年产消费类电子产品合金制品1800万件 | 泰高新行审批[2022]81号、2022.9.9 | 2023年8月16日进行了竣工环境保护自主验收 |  |
|  | 二园三期锅炉房工程新建项目 | - |  | 年供应蒸汽2880t/a | 泰高新行审批[2023]128号、2023.10.20 | 在建 |  |
| 蓝思二园一期+二期厂区、三期厂区 | 二园危废仓废气改造项目 | 环境影响备案登记表备案号：20233212000100000066 |  |  |  |  |  |
| 蓝思一园厂区、二园厂区 | 蓝思一园、二园综合废水处理系统技术改造项目 | 环境影响备案登记表备案号：20233212000100000084 |  |  |  |  |  |

表2-12蓝思二园现有项目全厂产品方案

| 序号 | 厂区 | 工程名称 | 建设地点 | 产品名称 | 年设计生产能力 | 目前年实际生产规模 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期+二期厂区 | 现有已建一期项目 | A1-A8厂房 | 铝合金制品 | 2400万件 | 2400万件 | 7200h |
| 2 |  |  |  | 电子产品配套塑料件 | 10万件 | 10万件 |  |
| 3 |  | 现有已建二期项目 | B1-B9厂房 | 铝合金制品 | 5800万件 | 5800万件 |  |
| 4 |  |  |  | 镁合金制品 | 100万件 | 100万件 |  |
| 5 |  |  |  | 锌合金制品 | 100万件 | 100万件 |  |
| 6 |  |  |  | 电子产品配套塑料件 | 10万件 | 10万件 |  |
| 7 |  | 二园SP中板冲压新建项目 | B0厂房 | SP中板 | 7500万片 | 在建 |  |
| 8 | 三期厂区 | 二园三期一阶段 | 2#-7#厂房 | 铝合金制品 | 1500万件 | 已验收一阶段一期产能为750万件 |  |
| 9 |  | 二园三期二阶段 | 8#、9#厂房 | 铝合金制品 | 1800万件 | 1800万件 |  |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、现有项目组成 蓝思二园现有项目主要建设内容见表2-13～表2-16。 表2-13蓝思二园一期+二期厂区现有一期项目主要建设内容 项目; 建设名称; 设计内容及能力; 备注. 主体 工程; A1厂房; CNC779台、DDG4台、清洗线2条; 1层厂房，铝合金制品生产. A2厂房; CNC608台、清洗线6条、喷砂（大）6台、喷砂（小）10台、ABB研磨68台; 1层厂房，铝合金制品生产. A3厂房; CNC608台、清洗线6条、喷砂（大）8台、喷砂（小）10台、ABB研磨70台、镭雕机12台、镭焊机8台; 1层厂房，铝合金制品生产. A4厂房; 阳极线2条、清洗线3条、CNC105台、镭雕机40台、UMP-K 检测设备2台、UMP检测设备2台; 1层厂房，铝合金制品生产. A5厂房; CNC266台、射包13台、组立线2条、镭焊机4台、点漆机54台、贴膜机9台; 1层厂房，铝合金制品、塑料配件生产. A6厂房; 组立线7条、镭焊机14台、点漆机145台、UVPU检测设备2台; 1层厂房，铝合金制品生产. A7厂房; 组立线7条、镭焊机14台、点漆机147台、UVPU检测设备2台; 1层厂房，铝合金制品生产. A8厂房; UMP3设备2台、组立线2条、镭焊机58台、贴膜机12台、UMP3检测设备2台; 1层厂房，铝合金制品生产. 储运; 成品仓库; 建筑面积3418m2; 存放成品. 原料仓库; 建筑面积3324m2; 存放除化学品外的原料. 固废仓库; 建筑面积2996m2; 存放一般固废. 危险品仓库; 建筑面积633m2甲类仓库2座; 存放化学品原料. 公用及辅助工程; 供电; 15000万KWh/a; 电源来自园区电网. 给水; 新鲜水用量706900t/a; 取自市政自来水管网. 纯水站; 纯水制备能力200t/h; 自建纯水制备系统. 排水; 项目废水总量604700m3/a; 清污分流，雨污分流. 消防水; 消防水池646 m3; /. 循环冷却水; 冷却塔循环水量为158m3/h; /. 空压站; 各型号空压机40台; 自备空压机. 供热; 供热能力：4t/h蒸汽; 2t/h燃气蒸汽锅炉2用1备. 环保 工程; 污水处理系统; 含镍废水处理系统720m3/d; 处理生产废水，废水处理达亚同环保水处理泰州有限公司接管标准. 废切削液废水处理系统120m3/d. 染色废水处理系统480m3/d. 综合废水处理系统7200m3/d. 废气处理系统; CNC、钻切油雾废气：水洗塔; 排气筒DA055-062. 组立废气：活性炭过滤棉; 排气筒DA063. 喷砂废气：设备自带水洗设施+水洗塔; 排气口DA078-080. 阳极酸雾：碱洗塔; 排气筒DA103. 点漆废气：二级活性炭吸附; 排气筒DA104. 点漆废气：二级活性炭吸附; 与镭雕废气合并经DA085排气筒排放. 点漆废气：二级活性炭吸附; 与组立废气合并经DA088排气筒排放. 镭雕废气：水洗塔; 排气筒DA085、DA090、DA136. 组立废气：水洗塔; 排气筒DA086-089. 污水处理站废气：洗涤塔（碱洗塔）; 排气筒DA105. 泡药粉尘：水洗塔; 排气筒DA113. 燃气锅炉废气排气筒; 排气筒DA106. 危废仓库废气：活性炭吸附; 排气筒DA129. 固废暂存库; 建筑面积2996m2; 存放一般固废. 建筑面积633m2甲类仓库1座; 存放危险废物. 噪声治理; 采用低噪声设备、隔声减振、吸声等措施. 环境风险防范; 2个事故池，总容量1800m3; 位于污水处理站，1500m3+300m3. 绿化; 绿地面积48492 m2; 绿地率21.62%. 表2-14蓝思二园一期+二期厂区现有二期项目主要建设内容 项目; 建设名称; 设计内容及能力; 备注. 主体 工程; B1厂房; CNC 1381台、清洗线4条、研磨ABB 10台、大喷砂机2台、DDG 8台、振研机28台; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B2厂房; CNC 1563台、清洗线4条、研磨ABB 10台、大喷砂机2台; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B3厂房; CNC 412台、阳极线1条、清洗线2条、射包33台、研磨ABB 152台、钻切72台; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产、塑料配件生产. B4厂房; CNC709台、阳极线4条、清洗线6条、钻切298台; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B5厂房; CNC 760台、清洗线15条、大喷砂机12台、研磨ABB 249台; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B6厂房; CNC494台、大喷砂机18台、清洗线5条、组立线16条、研磨ABB57台、点胶机331台、电热风循环烘干线8条; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B7厂房; CNC 783台、组立线15条、镭雕机153台、清洗线2条; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B8厂房; CNC 180台、阳极线2条、组立线14条、烘烤线7条、研磨ABB12台、清洗线4条、钻切12台、大喷砂机5台、镭雕机16台、射包3台、BG组立线1条; 2层厂房，铝、镁、锌合金制品生产. B0厂房; 上料机2台、整平机5台、冲压机6台、磨床1台、清洗线5条、镭雕机30台; 1层，SP中板生产. 储运; 成品仓库; 建筑面积6528m2; 存放成品. 原料仓库; 建筑面积3200m2; 存放除化学品外的原料. 公用及辅助工程; 供电; 32400万KWh/a; 电源来自园区电网. 给水; 新鲜水用量1982112m3/a; 取自市政自来水管网. 纯水站; 纯水制备能力300t/h; 自建纯水制备系统. 排水; 项目废水总量1695000m3/a; 清污分流，雨污分流. 消防水; 消防水池486 m3; /. 循环冷却水; 冷却塔循环水量为900m3/h; 冷却塔17台. 空压站; 各型号空压机53台; 自备空压机. 供热; 供热能力：10t/h蒸汽; 5用2备. 环保 工程; 污水处理系统; 含镍废水处理系统720m3/d; 处理生产废水，废水处理达亚同环保水处理泰州有限公司接管标准。含镍废水处理系统依托一期. 废切削液废水处理系统120m3/d. 染色废水处理系统480m3/d. 综合废水处理系统9000m3/d. 废气处理系统; CNC、钻切油雾废气：水洗塔; 排气筒DA064-077. 喷砂废气：设备自带水洗设施+水洗塔; 排气筒DA081-084. 阳极酸雾：碱洗塔; 排气筒的DA112. 点胶废气：喷涂机台配备活性炭箱+水洗塔+过滤网+活性炭吸附; 排气筒DA117. 镭雕、打磨废气：水洗塔; 排气筒DA092、DA096、DA097、DA134. 组立废气：水洗塔+过滤网+活性炭吸附; 排气筒DA091、DA093-095. 清洗有机废气：水洗塔; 排气筒DA135. 污水处理站废气：洗涤塔（碱洗塔）; 排气筒DA115. 泡药粉尘：水洗塔; 排气筒DA120. 锅炉废气排气筒; 排气筒DA118. 噪声治理; 采用低噪声设备、隔声减振、吸声等措施. 环境风险防范; 2个事故池，总容量1800m3; 位于污水处理站，1500m3+300m3. 绿化; 绿地面积46370 m2; 绿地率21.6%. 表2-15蓝思二园三期一阶段主要建设内容 项目; 建设名称; 设计内容及能力; 备注. 主体 工程; 2#厂房; 注塑机10台、镭雕9台、点胶3台; 1层厂房，铝合金制品生产. 3#厂房; CNC462台、抛光机14台、清洗机5台; 1层厂房，铝合金制品生产. 4#厂房; CNC478台、抛光机28台、清洗机9台; 1层厂房，铝合金制品生产. 5#厂房; CNC478台、抛光机28台、清洗机9台; 1层厂房，铝合金制品生产. 6#厂房; CNC40台、钻孔机5台、抛光机10台、清洗机4台、喷砂机10台、阳极线3条、镭雕机10台; 1层厂房，铝合金制品生产. 7#厂房; CNC91台、钻孔机1台、抛光机4台、清洗机3台、喷砂机1台; 2层厂房，铝合金制品生产. 动力机房; 建筑面积5280m2，4F; 空压机房. 后勤用房; 建筑面积7163.64m2，3F; 后勤. 办公楼; 建筑面积9036.30m2，5F; 行政办公. 行政楼; 建筑面积8870.82m2，5F; 行政办公. 辅助车间; 建筑面积13200 m2，4F; 辅助车间. 联合站房; 建筑面积1900.04m2，1F; 消防泵房. 储运; 原料、成品仓库; 建筑面积3000 m2 ，1F; 位于2#厂房内. 化学品仓库; 建筑面积595.84m2，1F; 甲类，存放化学品原料. 公用及辅助工程; 供电; 5000万KWh/a; 电源来自园区电网. 给水; 新鲜水用量3447m3/d; 取自市政自来水管网. 纯水站; 纯水制备能力1920t/d; 自建纯水制备系统. 排水; 废水总量901073t/a; 清污分流，雨污分流. 消防水; 消防水池2×480 m3; /. 循环冷却水; 冷却塔循环水量为534m3/h; /. 空压站; 各型号空压机3台; 自备空压机. 供热; 12t/h蒸汽; 区域蒸汽管网. 环保 工程; 污水处理系统; 含镍废水处理系统720m3/d、1套; 依托蓝思二园一期+二期现有. 废切削液废水处理系统120m3/d、2套. 染色废水处理系统480m3/d、2套. 综合废水处理系统7200m3/d、1套. 综合废水处理系统9000m3/d、1套. 废气处理系统; CNC、钻切油雾废气：水洗塔; 排气筒DA102、DA107、DA110、DA114、DA116、DA119、DA121-128. 点胶废气经喷涂机台配备活性炭箱处理后和注塑废气一起经活性炭过滤处理; 排气筒DA098. 镭雕废气：水洗塔; 排气筒DA099、DA108. 喷砂废气：设备自带水洗设施+水洗塔; 排气筒DA100、DA109. 阳极酸雾：碱洗塔; 排气筒的DA101、DA111. 固废; 一般固废仓库7920m2; 存放一般废弃物. 危废仓库595m2; 甲类，存放危险废物. 噪声治理; 采用低噪声设备、隔声减振、吸声等措施. 环境风险防范; 610m3事故应急池1座; 新建1座. 表2-16蓝思二园三期二阶段主要建设内容 项目; 建设名称; 设计内容及能力; 备注. 主体 工程; 8#厂房; CNC819台、打磨140台、喷砂机22台、龙门一体机4台、清洗机2台、镭雕机207台、镭焊机28台、点胶机232台、组装机16台; 2层厂房，铝合金制品生产. 9#厂房; CNC1356台、射包机12台、研磨机4台、镭雕机32台、清洗机6台、喷砂机26台、阳极线2条、纯水机8台、2t/h锅炉5台; 2层厂房，铝合金制品生产. 储运; 原料、成品仓库; 建筑面积3500m2 ，1F; 位于8#厂房内. 化学品仓库; 建筑面积595.84m2，1F; 甲类，存放化学品原料，依托三期一阶段已建. 公用及辅助工程; 供电; 6010万KWh/a; 电源来自园区电网. 给水; 新鲜水用量1329252t/a; 取自市政自来水管网. 纯水站; 纯水用量628653t/a（87.31t/h）; 自建纯水制备系统. 排水; 废水总量1077634t/a; 清污分流，雨污分流. 消防水; 消防水池2×480 m3; 依托三期一阶段已建. 循环冷却水; 冷却塔循环水量为1200m3/h; /. 空压站; 各型号空压机9台; 自备空压机. 供热; 14.4t/h蒸汽; 区域蒸汽管网/2t/h锅炉3用2备. 环保 工程; 污水处理系统; 含镍废水处理系统720m3/d、1套; 依托蓝思二园一期+二期现有. 废切削液废水处理系统120m3/d、2套. 染色废水处理系统480m3/d、2套. 综合废水处理系统7200m3/d、1套. 综合废水处理系统9000m3/d、1套. 废气处理系统; CNC、钻切油雾废气：静电吸附装置; 排气筒DA137-142、DA149-153. 清洗废气：二级活性炭吸附装置; 排气筒DA143. 点胶废气：二级活性炭吸附装置; 排气筒DA147、DA148. 镭雕废气：水洗塔; 排气筒DA145-146、DA159. 注塑废气：二级活性炭吸附组装; 排气筒DA154. 喷砂废气：设备自带水洗设施+水洗塔; 排气筒DA155、DA156. 阳极酸雾：碱洗塔; 排气筒DA157、DA158. 危废暂存废气：活性炭吸附装置; 排气筒DA160. 2燃气锅炉天然气燃烧废气; 排气筒DA161. 固废; 一般固废仓库7920m2; 存放一般废弃物，依托三期一阶段已建. 危废仓库595m2; 甲类，存放危险废物，依托三期一阶段已建. 噪声治理; 采用低噪声设备、隔声减振、吸声等措施. 环境风险防范; 610m3事故应急池1座; 依托三期一阶段已建. 3、现有项目工艺流程 - （1）合金制品 现有项目合金制品生产采用的进厂原料为压铸好的铝合金压铸件板材。压铸件来料在CNC机或钻切机上加工钻孔、攻牙及精密铣削，铸件加工完成后，进行脱脂清洗，清洗后进行抛光处理，抛光工艺分为喷砂和研磨两种，抛光后的铝合金工件进行阳极处理，然后进行喷涂（或点胶），最后进行组装、包装出货。铝合金制品生产线总生产工艺流程见图2-8。 图2-7现有项目铝合金制品生产工艺流程图 图2-8现有项目铝合金制品生产线总生产工艺流程图 现有项目阳极线生产工艺流程见图2-9。 图2-9现有项目阳极处理生产线工艺流程图 现有项目喷涂工艺流程见图2-10。 图2-10现有项目喷涂生产线工艺流程图 - （2）塑料组件生产工艺流程 现有项目生产的塑料组件主要用于自身产品的装配，不外售，具体生产工艺流程见图2-11。 图2-11现有项目塑料组件生产工艺流程图 现有在建SP中板生产工艺流程见图2-12。 图2-12现有在建SP中板项目生产工艺流程图 4、现有项目产排污情况 （1）废气 现有项目各厂房产生的废气污染源及治理措施见表2-17～表2-20。 表2-17蓝思二园一期+二期厂区现有一期各厂房废气产生及治理措施 位置; 废气名称; 排气筒编号; 污染物; 治理措施. A1厂房; CNC油雾; DA055; 非甲烷总烃; 水洗塔. CNC油雾; DA056; 非甲烷总烃; 水洗塔. A2厂房; CNC油雾; DA057; 非甲烷总烃; 水洗塔. CNC油雾; DA058; 非甲烷总烃; 水洗塔. 喷砂粉尘; DA079; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. A3厂房; CNC油雾; DA059; 非甲烷总烃; 水洗塔. CNC油雾; DA060; 非甲烷总烃; 水洗塔. 喷砂粉尘; DA078; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. 喷砂粉尘; DA080; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. A4厂房; 锅炉燃烧废气; DA106; SO2、NOx、烟尘、格林曼黑度; /. 阳极酸雾; DA103; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 钻切油雾; DA061; 非甲烷总烃; 水洗塔. 镭雕粉尘; DA136; 颗粒物; 水洗塔. A5厂房; 组立粉尘; DA085; 颗粒物、非甲烷总烃; 水洗塔. 点漆非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. CNC油雾、注塑废气; DA062; 非甲烷总烃; 水洗塔. A6厂房; 点漆非甲烷总烃; DA104; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. CO2光纤; DA086; 颗粒物; 水洗塔. 组立废气; DA087; 颗粒物、非甲烷总烃; 水洗塔. A7厂房; 组立粉尘; DA088; 颗粒物、非甲烷总烃; 水洗塔. 点漆非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. 组立废气; DA089; 颗粒物、非甲烷总烃; 水洗塔. A8厂房; 镭雕; DA090; 颗粒物; 水洗塔. 组立废气; DA063; 非甲烷总烃; 活性炭过滤棉. 污水处理站; 污水池废气; DA105; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 泡药粉尘; DA113; 颗粒物; 水洗塔. 表2-18蓝思二园一期+二期厂区二期各厂房废气产生及治理措施 位置; 废气来源; 排气筒编号; 主要污染物; 治理措施. B1厂房; CNC油雾; DA064; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. CNC油雾; DA065; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 喷砂废气; DA081; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. B2厂房; CNC油雾; DA066; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. CNC油雾; DA067; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 喷砂废气; DA082; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. B3厂房; CNC油雾; DA068; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 镭雕粉尘; DA096; 颗粒物; 水喷淋塔. CNC油雾、镭雕废气、注塑; DA069; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. B4厂房; CNC油雾; DA070; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 阳极酸雾; DA112; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. CNC油雾、镭雕废气; DA071; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. B5厂房; CNC油雾; DA072; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 喷砂废气; DA083; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. CNC油雾; DA073; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. B6厂房; 喷砂废气; DA084; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. 喷涂（点胶）废气; DA117; 非甲烷总烃、漆雾; 水喷淋+过滤网+活性炭吸附. CNC油雾; DA074; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 组立废气; DA091; 颗粒物; 水喷淋塔. B7厂房; CNC油雾; DA075; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. CO2镭雕废气; DA092; 颗粒物; 水喷淋塔. CNC油雾; DA076; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 组立废气; DA093; 颗粒物、非甲烷总烃; 水喷淋+过滤网+活性炭吸附. B8厂房; CNC油雾、清洗精雕废气; DA077; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 镭雕废气; DA097; 颗粒物; 水喷淋塔. 组立废气; DA094; 颗粒物、非甲烷总烃; 水喷淋+过滤网+活性炭吸附. 组立废气; DA095; 颗粒物、非甲烷总烃; 水喷淋+过滤网+活性炭吸附. B4厂房; 锅炉燃烧废气; DA118; SO2、NOx、烟尘、格林曼黑度; /. B0厂房（在建）; 镭雕、打磨废气; DA134; 粉尘; 水喷淋塔. 清洗有机废气; DA135; 非甲烷总烃; 水喷淋塔. 污水处理站; 泡药废气; DA120; 颗粒物; 水喷淋塔. 污水池废气; DA115; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 危废仓库; 危废暂存废气; DA129; 非甲烷总烃; 活性炭吸附. 表2-19蓝思二园三期一阶段各厂房废气产生及治理措施 位置; 废气来源; 排气筒编号; 主要污染物; 治理措施. 2#车间; 注塑、点胶废气; DA098; 非甲烷总烃; 活性炭吸附. 镭雕废气; DA099; 颗粒物; 水喷淋塔. 3#车间; CNC油雾; DA107; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA110; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA114; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 4#车间; CNC油雾; DA116; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA119; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA121; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 5#车间; CNC油雾; DA122; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA123; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA125; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA126; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 6#车间; CNC油雾; DA127; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 镭雕废气; DA108; 颗粒物; 水喷淋塔. 喷砂废气; DA100; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. 阳极酸雾; DA101; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 阳极酸雾; DA111; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 7#车间; 喷砂废气; DA109; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. CNC油雾; DA128; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 甩屑区; CNC油雾; DA102; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 表2-20蓝思二园三期二阶段各厂房废气产生及治理措施 位置; 废气来源; 排气筒编号; 主要污染物; 治理措施. 8#车间; CNC油雾; DA137; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA138; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA139; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA140; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA141; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA142; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 清洗废气; DA143; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. 镭雕废气; DA144; 颗粒物; 水喷淋塔. 镭雕废气; DA145; 颗粒物; 水喷淋塔. 镭雕废气; DA146; 颗粒物; 水喷淋塔. 点胶废气; DA147; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. 点胶废气; DA148; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. 9#车间; CNC油雾; DA149; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA150; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA151; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA152; 非甲烷总烃; 油雾净化器. CNC油雾; DA153; 非甲烷总烃; 油雾净化器. 注塑废气; DA154; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置. 喷砂废气; DA155; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. 喷砂废气; DA156; 颗粒物; 自带水洗装置+水洗塔. 阳极酸雾; DA157; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 阳极酸雾; DA158; 氮氧化物、硫酸雾; 碱喷淋塔. 镭雕废气; DA159; 颗粒物; 水洗塔. 燃气锅炉天然气燃烧废气; DA161（在建）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 清洁能源天然气、直排. 危废仓库; 危废暂存废气; DA160; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置. 蓝思二园现有项目有组织和无组织废气例行监测数据如下。 表2-21蓝思二园现有项目有组织废气例行监测结果 监测时间; 排气筒编号; 污染物; 检测项目; 监测结果; 标准限值. 1; 2; 3. 2023.2.14; DA055; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.59; 2.93; 2.82; 60. 排放速率（kg/h）; 0.249; 0.201; 0.196; 3. DA056; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.68; 2.37; 2.31; 60. 排放速率（kg/h）; 0.242; 0.218; 0.209; 3. DA057; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.32; 2.40; 2.43; 60. 排放速率（kg/h）; 0.162; 0.169; 0.171; 3. DA058; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.3; 3.37; 3.61; 60. 排放速率（kg/h）; 0.227; 0.232; 0.245; 3. DA059; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.43; 2.19; 2.45; 60. 排放速率（kg/h）; 0.148; 0.127; 0.137; 3. DA060; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.40; 2.42; 2.50; 60. 排放速率（kg/h）; 0.106; 0.113; 0.108; 3. DA061; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.12; 3.40; 2.67; 60. 排放速率（kg/h）; 0.0709; 0.0735; 0.0634; 3. DA062; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.32; 2.53; 2.42; 60. 排放速率（kg/h）; 0.0893; 0.101; 0.0922; 3. 2023.6.12; DA063; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.21; 2.30; 2.29; 60. 2023.6.14; DA064; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.19; 2.20; 2.04; 60. 2023.6.15; DA065; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.28; 1.27; 1.33; 60. DA066; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.57; 1.55; 1.50; 60. DA067; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.91; 2.24; 2.27; 60. 2023.6.14; DA068; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.15; 1.17; 1.20; 60. 2023.6.15; DA069; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.09; 2.04; 1.98; 60. 2023.6.9; DA070; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.10; 1.68; 1.57; 60. DA071; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.79; 1.80; 1.73; 60. DA072; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.72; 1.06; 1.27; 60. DA073; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.97; 3.22; 3.35; 60. 2023.6.14; DA074; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.15; 1.23; 1.21; 60. 2023.6.13; DA075; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.29; 1.03; 0.95; 60. DA076; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.05; 1.25; 1.27; 60. DA077; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.38; 1.27; 1.53; 60. 2023.5.10; DA078; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 8.8; 8.6; 8.9; 20. DA079; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 6.2; 6.4; 6.1; 20. DA080; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 8.5; 8.5; 8.6; 20. 2023.2.27; DA081; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.6; 4.5; 4.0; 20. 排放速率（kg/h）; 0.0217; 0.0225; 0.0188; 1.0. 2023.6.15; DA082; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.3; 1.1; 1.2; 20. 2023.6.13; DA083; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 8.6; 8.4; 8.6; 20. DA084; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.2; 5.4; 5.5; 20. 2023.6.8; DA085; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.2; 1.7; 20. 2023.6.9; DA086; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.5; 2.3; 2.4; 20. DA087; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.2; 1.4; 20. 2023.6.12; DA088; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.1; 1.5; 1.3; 20. DA089; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.3; 1.2; 1.7; 20. DA090; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.7; 1.5; 1.5; 20. 2023.6.13; DA091; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.2; 5.1; 5.4; 20. DA092; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.3; 2.7; 2.7; 20. 2023.6.14; DA093; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.7; 1.2; 1.5; 20. DA094; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.6; 1.3; 20. 2023.3.1; DA095; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 3.91; 2.43; 1.92; 60. 排放速率（kg/h）; 0.199; 0.127; 0.0912; 3. 2023.6.14; DA096; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.8; 1.5; 1.2; 20. 2023.6.15; DA097; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.3; 1.5; 1.6; 20. 2022.11.25; DA098; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.66; 2.71; 2.35; 60. DA099; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.4; 3.6; 3.7; 20. DA100; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.2; 3.6; 3.9; 20. 2022.10.20; DA101; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.53; 0.51; 0.52; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 200. 2023.6.8; DA103; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.99; 0.94; 0.88; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 5; 未检出; 3; 200. 2023.6.12; DA104; 甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.014; 0.010; 0.014; 20. 对/间二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 20. 邻二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.165; 0.107; 0.142; 50. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.4; 1.1; 1.4; 10. 2023.6.16; DA105; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.75; 0.70; 0.66; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 200. 2022.10.19; DA107; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.58; 1.59; 1.52; 60. 2022.10.20; DA111; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.54; 0.52; 0.52; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 200. 2023.6.14; DA112; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.76; 0.73; 0.74; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 200. 2023.6.16; DA113; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.3; 2.4; 2.1; 20. 2023.6.16; DA115; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.96; 0.94; 0.96; 30. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 200. 2023.6.14; DA117; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.1; 1.5; 1.3; 10. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 0.207; 0.279; 0.373; 50. 2023.6.16; DA120; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.2; 1.3; 1.5; 20. 2022.10.20; DA116; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.80; 1.80; 1.82; 60. DA119; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.75; 1.98; 1.70; 60. DA121; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.87; 1.76; 2.02; 60. 2022.12.21; DA129; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.25; 3.07; 2.28; 60. 排放速率（kg/h）; 0.00428; 0.00613; 0.00404; 3.0. 2022.12.19; DA137; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 4.06; 2.81; 2.76; 60. DA138; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.70; 2.39; 2.13; 60. 2022.11.14; DA139; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.81; 2.10; 2.11; 60. DA140; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.53; 1.45; 1.46; 60. 2022.12.19; DA141; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.15; 1.53; 1.89; 60. 2022.11.14; DA142; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.56; 2.07; 1.84; 60. DA143; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.36; 2.80; 2.07; 60. DA144; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.8; 2.7; 2.5; 20. DA145; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.4; 3.1; 3.5; 20. DA145; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.7; 3.9; 4.1; 20. 2022.11.15; DA146; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.5; 3.2; 3.4; 20. 2022.11.16; DA147; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.48; 1.06; 1.24; 60. DA148; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.37; 1.23; 1.29; 60. 2022.12.19; DA149; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.06; 2.78; 3.29; 60. 2022.11.16; DA150; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.55; 2.64; 2.61; 60. 2022.12.19; DA151; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.45; 2.79; 2.45; 60. 2022.11.14; DA152; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.06; 2.56; 2.61; 60. 2022.12.19; DA153; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.73; 2.96; 2.52; 60. 2022.11.15; DA154; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.28; 1.19; 1.26; 60. 丙烯腈; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 20. 2022.11.15; DA155; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.9; 2.9; 2.6; 20. 2022.11.16; DA156; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.4; 2.9; 2.3; 20. 2022.12.19; DA157; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.51; 0.52; 0.49; 15. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 100. DA158; 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; 0.48; 0.49; 0.46; 15. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 100. 2022.11.14; DA159; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.7; 4.3; 4.2; 20. 表2-22现有项目无组织废气例行监测结果（单位：mg/m3） 采样日期; 检测项目; 采样点位; 参照点; 监控点. 上风向A; 下风向B; 下风向C; 下风向D; 最大值; 标准限值. 2023.6.10; 颗粒物; 第一次; 0.229; 0.308; 0.332; 0.297; 0.343; 1.0. 第二次; 0.225; 0.308; 0.330; 0.296. 第三次; 0.242; 0.320; 0.343; 0.333. 非甲烷总烃; 第一次; 0.36; 0.64; 0.91; 0.88; 0.90; 4.0. 第二次; 0.37; 0.88; 0.87; 0.90. 第三次; 0.57; 0.90; 0.87; 0.92. 氮氧化物; 第一次; 0.022; 0.036; 0.045; 0.034; 0.048; 0.12. 第二次; 0.024; 0.036; 0.048; 0.035. 第三次; 0.028; 0.038; 0.046; 0.036. 硫酸雾; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 1.2. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 2.4. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 1.2. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 臭气浓度（无量纲）; 第一次; <10; <10; <10; <10; <10; 20. 第二次; <10; <10; <10; <10. 第三次; <10; <10; <10; <10. 由表2-21和表2-22可见，现有项目有组织废气和无组织废气均能实现达标排放。 （2）废水 现有项目运营期产生的废水包括生产废水、公辅废水、生活污水。 生产废水主要有切削液废水、清洗线清洗废水、研磨废水、阳极线脱脂废水、阳极线染色废水、阳极线含镍废水、阳极线清洗废水；其中阳极线含镍废水经含镍废水处理系统进行处理后接入亚同环保水处理泰州有限公司处理；切削液废水经酸化破乳、阳极线染色废水经芬顿氧化后与其他生产废水一并经厂区内综合废水处理系统处理达接管标准后接入亚同环保水处理泰州有限公司处理。 公辅废水主要有废气喷淋塔定排水、车间地面冲洗废水、循环冷却塔弃水和纯水站纯水制备浓水；其中纯水站纯水制备浓水一部分回用于冲厕、水喷淋装置，其余与其他公辅废水一并经厂区内综合废水处理系统处理达接管标准后接入亚同环保水处理泰州有限公司处理。 现有项目生活污水经化粪池收集处理后接入亚同环保水处理泰州有限公司处理。 现有项目废水处理、收集示意图见图2-13。 图2-13现有项目废水收集、处理示意图 目前现有项目设置染色废水处理系统两套，每套规模为480m3/d；含镍废水处理设施1套，规模为720m3/d；切削液废水处理系统2套，每套规模为120m3/d；综合废水处理设施两套，其中1套规模为7200m3/d，1套规模为9000m3/d。 现有综合废水处理系统工艺流程见图2-14。 图2-14现有综合废水处理系统处理流程图 现有项目含镍废水处理流程见图 2-15。 图2-15现有含镍废水处理流程图 现有项目染色废水处理流程见图 2-16。 图2-16现有项目染色废水处理流程图 现切削液废水处理流程见图2-17。 图2-17切削液废水处理流程图 现有项目在总排口设有pH、COD、氨氮在线监控设施、在含镍废水处理系统出口安装了总镍在线监控设施，同时2023年建设单位还根据排污许可要求，委托第三方检测公司进行了例行检测。根据现有例行监测数据，蓝思二园现有废水可达标排放，具体监测结果如下。 表2-23现有项目废水例行监测数据 监测点位; 监测日期; 样品性状; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 1; 2; 3. 废水总排口W1; 2023.6.7; 无色、透明、无油膜、无味; pH; 7.3; 7.2; 7.3; 6-9; 无量纲. COD; 166; 169; 164; 500; mg/L. 氨氮; 0.633; 0.626; 0.644; 30; mg/L. 总磷; 0.64; 0.61; 0.62; 8; mg/L. 悬浮物; 17; 12; 14; 220; mg/L. 石油类; 0.14; 0.13; 0.13; 20; mg/L. 氟化物; 1.06; 1.08; 1.04; 10; mg/L. 锌; 0.025; 0.023; 0.024; 2; mg/L. 总氮; 46.6; 46.2; 47.0; 70; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.143; 0.152; 0.144; 20; mg/L. 镍排口W2; 镍; 0.113; 0.112; 0.115; 0.5; mg/L. （3）噪声 现有项目运营期主要采取设置隔声门窗、基础减振、距离衰减等隔声、降噪措施。建设单位委托泰科检测科技江苏有限公司进行了厂界噪声监测，具体监测结果如下： 表2-24声环境监测结果单位：dB（A） 点位; 时间; 监测结果; 执行标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东侧厂界外1m; 2023.6.8; 57.8; 48.6; 65; 55; 达标. N2东侧厂界外1m; 54.2; 46.4; 65; 55; 达标. N3南侧厂界外1m; 57.5; 48.3; 65; 55; 达标. N4南侧厂界外1m; 57.9; 48.5; 65; 55; 达标. 由上述监测结果可见，现有项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，可实现达标排放。 （4）固废 蓝思二园现有项目各类固废产生及处置情况见表2-25。 表2-25蓝思二园现有项目各类固废产生量及去向 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 委托处理单位; 处置量 （t/a）. 1; 废化学品包装; 阳极; 固态; 塑料桶、塑料袋; HW49，900-041-49; 盐城淇岸环境科技有限公司; 198.2. 2; 废涂料桶; 调漆、点胶; 固态; 含涂料空桶; HW49，900-041-49; 19. 3; 含铬废液; 阳极染色; 液态; 染色剂; HW17， 336-064-17; 盐城淇岸环境科技有限公司; 74. 4; 含镍污泥; 污水处理; 固态; 镍; HW17，336-055-17; 江苏杭富环保科技有限公司; 610. 5; 废活性炭; 喷涂; 固态; 活性炭、有机溶剂; HW49，900-039-49; 江苏杭富环保科技有限公司; 194.5. 6; 废滤棉滤袋; 阳极/CNC; 固态; 滤棉滤袋; HW49，900-041-49; 盐城淇岸环境科技有限公司; 114. 7; 切削液油泥; CNC、钻切; 半固态; 矿物油类; HW08，900-210-08; 251. 8; 设备维护废润滑油; 设备维护; 液态; 矿物油类; HW08，900-217-08; 江苏昕鼎丰环保科技有限公司; 212. 9; 静电净化废矿物油; 静电净化; 液态; 矿物油类; HW08，900-249-08; 2.359. 10; 废电火花油; 电火花使用; 液态; 矿物油类; HW08，900-249-08; 5.0. 11; 废有机溶剂; 调漆; 液态; 油漆、稀释剂; HW06，900-404-06; 盐城淇岸环境科技有限公司; 110. 12; 染色废液; 阳极染色; 液态; 染色剂; HW17，336-064-17; 盐城淇岸环境科技有限公司; 88. 13; 过期化学品; 过期化学品; 液态; 过期化学品; HW49，900-041-49; 36. 14; 废劳保用品; 沾染有毒害物质的手套等劳保用品; 固态; 沾染了有毒害物质的手套等劳保用品; HW49， 900-041-49; 1.0. 15; 废水检测废液; 废水检测; 液态; 检测试剂、废水; 900-047-49; 盐城淇岸环境科技有限公司; 5.0. 16; 废铅酸蓄电池; 叉车使用; 固态; 铅酸蓄电池; 900-052-31; 南通环瑞再生资源有限公司; 5.0. 17; 压实后的金属屑; 机加工; 固态; 铝合金、铁; 09; 东莞市华腾再生资源回收有限公司; 1039. 18; 金属边角料; 冲压、剪板; 固态; 铝合金、铁; 09; 9263. 19; 不合格品; 检测; 固态; 铝合金; 09; 2115. 20; 废焊丝头; 焊接; 固态; 废焊丝; 99; 0.03. 21; 塑料毛边; 塑料组件去毛边; 固态; 废塑料; 06; 7.5. 22; 废石英砂; 喷砂; 固态; 石英砂; 99; 104.5. 23; 废包装材料; 原辅料使用; 固态; 废纸箱、塑料袋; 04/06; 630. 24; 废除尘袋; 粉尘净化; 固态; 纤维滤袋; 99; 0.2. 25; 除尘灰; 粉尘净化; 固态; 粉尘; 66; 0.585. 26; 废树脂等纯水制备废弃物; 纯水制备; 固态; 废石英砂、活性炭、RO过滤膜等; 99; 155. 27; 综合废水处理污泥; 综合废水处理; 固态; 磷酸钙等污泥; 61; 仪征市大巷砖瓦二厂; 36469. 28; 生活垃圾; 职工生活、办公; 固态; 职工生活垃圾; 99; 当地环卫部门; 3555. 3、污染物排放及总量控制 根据建设单位各项目环评及批复、总量申请表及2023年度排污许可证执行报告，现有项目污染物排放情况见表2-26。 4、其他环境管理情况 现有项目由环安部负责全厂的环保、安全事务，在环安部设有分管环保的副课长和专职环保员。现有项目运营过程中，依据环境保护管理要求，制定公司排污许可申报、污染治理设施运行台账等内部的环境管理制度并加以贯彻执行。 现有项目已申领排污许可证（证书编号：91321291MA1MK93018001W），并按要求完成了年度、季度执行报告，同时委托第三方检测公司根据排污许可证要求进行年度例行监测。 根据泰州市生态环境局核发的排污许可证，蓝思二园一期+二期厂区内设置了11个雨水排放口，在三区厂区设置了1个雨水排放口并在排污许可证中明确排放位置，同时根据排污许可证要求开展例行检测。 现有项目已编制了突发环境事件应急预案并在生态环境管理部门进行了备案，备案号为321292-2022-027-M。 5、主要环境问题及整改措施 蓝思二园现有项目环评审批、验收手续齐全，配套建设的污染防治措施能按环评批复执行；环境管理较好，环保设施管理良好、运行稳定，污染物达标排放；未发生环境污染事故和环境风险事故，生态环境管理部门也未收到公司现有项目的投诉和信访事件。公司在生产经营过程中对可能产生环境污染的情况均采取了有效措施，没有发生重大环境污染事故，不存在因违反国家、地方有关环境保护方面的法律法规、规章的重大违法违规行为。 |
| --- | --- |

表2-26现有项目污染物排放汇总表     单位t/a

| 污染物种类 |  | 铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目 | 铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具二期项目 | 一期+二期合计 | 二园SP中板冲压新建项目 | 消费类电子产品精密部件生产项目 | 消费类电子产品精密部件生产项目（二阶段） | 二园三期锅炉房工程新建项目 | 二园扩建项目 | 环评及批复核定排放总量 | 排污许可证核定总量 | 2023年排污许可年报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水（接管量） | 废水量 | 1759200 | 3233700 | 4992900 | 690 | 879473 | 1073746 | 3888 | 2802 | 4992900 | 4992900 | 3154128 | 二园SP、消费类电子产品精密部件生产项目、锅炉项目、二园扩建项目废水总量均在一期+二期核定总量中平衡，不新增总量 |
|  | COD | 374.586 | 545.87 | 920.456 | 0.1794 | 43.974 | 269.7175 | 0.1554 | 0.715 | 920.456 | 920.456 | 324.765 |  |
|  | SS | 146.873 | 221.54 | 368.413 | 0.0448 | 8.795 | 67.9923 | 0.0388 | 0.174 | 368.413 | 0 | 52.114 |  |
|  | 氨氮 | 1.9796 | 13.848 | 15.8276 | 0.003 | 2.177 | 2.5718 | 0 | 0.007 | 15.8276 | 15.8276 | 6.7188 |  |
|  | TP | 8.3628 | 14.701 | 23.0638 | 0.002 | 0.44 | 5.1436 | 0 | 0.0078 | 23.0638 | 23.0638 | 5.4284 |  |
|  | TN | 59.55 | 98.43 | 157.98 | 0.0172 | 13.192 | 25.7179 | 0 | 0.045 | 157.98 | 157.98 | 78.735 |  |
|  | 石油类 | 13.378 | 6.774 | 20.152 | 0.003 | 0.879 | 5.1436 | 0 | 0.0058 | 20.152 | 0 | 1.3988 |  |
|  | LAS | 2.82 | 6.5 | 9.32 | 0.002 | 0.44 | 3.0861 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0.6035 |  |
|  | 总镍 | 0.036 | 0.057 | 0.093 | 0 | 0.011 | 0.014 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.00605 |  |
|  | 氟化物 | 2.788 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 0 | 0 |  |
|  | 总锌 | 1.394 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 |  |
| 生活污水（接管量） | 废水量 | 134400 | 230400 | 364800 | 4800 | 21600 | 26400 | 0 | 25200 | 442800 | 0 | 0 | 不纳入总量范围 |
|  | COD | 26.88 | 57.6 | 84.48 | 1.44 | 1.08 | 7.92 | 0 | 7.56 | 102.48 | 0 | 0 |  |
|  | SS | 13.44 | 34.56 | 48 | 0.12 | 0.216 | 5.28 | 0 | 5.04 | 58.656 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮 | 2.688 | 8.064 | 10.752 | 0.96 | 0.108 | 0.792 | 0 | 0.63 | 13.242 | 0 | 0 |  |
|  | TP | 0.134 | 1.152 | 1.286 | 0.0144 | 0.011 | 0.132 | 0 | 0.0756 | 1.519 | 0 | 0 |  |
| 有组织废气 | SO2 | 0.89 | 0.68 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | - |
|  | NOx（含硝酸雾） | 9.05 | 7.33 | 16.38 | 0 | 0.432 | 0.13 | 0.1224 | 0 | 16.38 | 0 | 2.154 | - |
|  | 烟粉尘（含漆雾） | 7.57 | 19.83 | 27.4 | 0.289 | 1.766 | 5.557 | 0.0231 | 0.11 | 28.592 | 0 | 12.1639 | 三园二期申请1.192t/a，其余项目在一期+二期核定总量中平衡 |
|  | VOCS（以非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯管控） | 14.07 | 33.8 | 47.87 | 0.024 | 10.455 | 12.266 | 0 | 0.6366 | 53.964 | 0 | 27.381865 | 三园二期申请6.094t/a，其余项目在一期+二期核定总量中平衡 |
|  | 硫酸雾 | 0.23 | 0.42 | 0.65 | 0 | 2.16 | 0.648 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 2.494 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCl | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境质量标准 1、大气环境质量标准 根据泰州医药高新区环境功能规划，项目所在地环境空气质量中SO2、NO2、PM10等环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放详解》P244参照值（环境标准实施指南丛书、国家环境保护局科技标准司 中国环境科学出版社），具体标准值见表3-1。 表3-1环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 24小时平均; 150; μg/m3; 《环境空气质量标准》二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 参照《大气污染物综合排放详解》P244. 2、地表水环境质量标准 项目运营期产生的废水经预处理后排入亚同环保水处理泰州有限公司集中处理，尾水经许郑河排入新通扬运河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，新通扬运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体标准值见表3-2。 表3-2地表水环境质量标准 单位：mg/L、pH为无量纲 污染物; COD; BOD5; pH值; 总磷; 氨氮; 高锰酸盐指数. Ⅲ类水标准; ≤20; ≤4; 6-9; ≤0.2; ≤1.0; ≤6. 3、声环境质量标准 根据《泰州市市区声环境质量标准适用区域划分规定》（泰政规〔2012〕14号），项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表3-3声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 本次评价按照HJ663中的统计方法对距离项目最近的空气站点周山河街区大气站点2022年全年基本污染物环境质量数值进行统计。基本污染物大气环境现状评价统计见表3-4。 表3-4 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92.2; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表可见，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。 2、地表水环境质量现状 项目运营期产生的废水经预处理后排入亚同环保水处理泰州有限公司集中处理，尾水经许郑河排入新通扬运河。根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022 年，泰州市水环境质量持续改善，国考、省考断面达标率和优Ⅲ比例达“双百”，达“十四五”以来最好水平。全市共12个国考断面，2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升8.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。全市共39个省考断面（含国考），2022年水质达标率和优Ⅲ比例为100%，同比提升7.7个百分点，无劣Ⅴ类水质断面。各市（区）均达到年度水质考核目标。 3、声环境质量现状 根据《泰州市市区声环境质量标准适用区域划分规定》（泰政规﹝2012）14号文），项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。建设单位委托进行泰科检测科技江苏有限公司对蓝思二园一期+二期厂区进行厂界噪声监测，监测结果见表3-5，监测时间为2023年6月8日，监测报告编号：TK23M011715。 表3-5声环境监测结果单位：dB（A） 点位; 时间; 监测结果; 执行标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东侧厂界外1m; 2023.6.8; 57.8; 48.6; 65; 55; 达标. N2东侧厂界外1m; 54.2; 46.4; 65; 55; 达标. N3南侧厂界外1m; 57.5; 48.3; 65; 55; 达标. N4南侧厂界外1m; 57.9; 48.5; 65; 55; 达标. 由表3-5可见，蓝思二园现有一期+二期厂区昼夜环境噪声背景值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 4、生态环境 项目拟建地位于泰州医药高新技术产业开发区海军大道868号蓝思二园一期+二期厂区内，未新增用地，周边无生态环境保护目标，故不再开展生态环境现状调查。 5、地下水、土壤环境 项目拟建地位于泰州医药高新技术产业开发区海军大道868号蓝思二园一期+二期厂区内，项目拟建地按照要求采取了相应的防腐、防渗漏措施等，对土壤、地下水环境影响较小；另外项目厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无需开展地下水、土壤环境现状监测。 6、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据项目特点及周围环境调查，项目厂界周围环境空气保护目标见表3-6，项目地表水、声环境和生态环境保护目标见表3-7。 表3-6项目周围500m范围内主要环境空气保护目标 环境要素; 坐标/m （UTM坐标）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对所在厂房方位; 相对所在厂房距离/m. X; Y. 大气环境; 770047; 3591887; 纬立生活区; 园区宿舍; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; NW; 120. 770453; 3591053; 青年公寓; 园区宿舍; S; 650. 表3-7项目地表水、声环境、地下水和生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距所在厂房最近距离/m; 距所在厂区最近距离/m; 环境功能/规模; 保护类别. 地表水; 引江河; W; 1510; 1160; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 周山河; N; 490; 480; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 新通扬运河; SW; 9800; 9700; 中河. 南官河; E; 1240; 940; 小河. 声环境; 所在模治检具厂周围50m范围内无环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区. 地下水; 厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 引江河备用水源地水源保护区; NW; 距二级保护区2000m; 距二级保护区1800m; 水源水质保护; 江苏省国家级生态红线保护区域. 南官河（高新区）清水通道维护区; W; 距南官河河面1240m; 距南官河河面940m; 水源水质保护; 江苏省生态空间管控区域规划和泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案. 周山河（高新区）清水通道维护区; W; 距周山河河面490m; 距周山河河面480m; 水源水质保护. 引江河（高新区）清水通道维护区; W; 距管控区940m; 距管控区450m; 水源水质保护. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目运营期产生的生产废水经现有废水处理站预处理达标后排入园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理，亚同环保水处理泰州有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。亚同环保水处理泰州有限公司接管标准和排放标准分别见表3-8。 表3-8项目废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 最高允许排放浓度. 厂排口; 污水综合排放标准（GB8978-1996）表4三级标准、亚同环保水处理泰州有限公司接管标准; /; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 210. 氨氮; 35. 总氮; 70. 总磷; 6.0. LAS; 20. 石油类; 20. 污水厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. LAS; 0.5. 石油类; 1. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、废气排放标准 项目运营期非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃（其他）、颗粒物（其他）有组织排放限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃、其他颗粒物监控浓度限值，具体标准值见表3-9。 表3-9项目大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒 （m）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 适用标准. 非甲烷总烃（其他）; 60; 20; 3.0; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3. 颗粒物（其他）; 20; 20; 1.0; 0.5. 项目涉及含VCOS物料使用，因此厂区内VOCs无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值，具体标准值见表3-10。 表3-10厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、厂界噪声排放标准 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，具体标准值见表3-11。 表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固体废物污染控制标准 项目运营期产生的一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行。项目产生的危险废物在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求，进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、重点地区重点行业VOCS、重点地区总磷，结合泰环办〔2023〕87号等文和项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： （1）生产废水总量控制因子：COD、氨氮、总磷。（2）大气污染物总量控制因子：有组织排放颗粒物、VOCS（以非甲烷总烃管控）。（3）项目固废“零”排放。 2、总量控制指标 项目污染物总量申请表见表3-14。 3、总量平衡方案 （1）废水 项目生产废水总量控制因子为COD、氨氮和总磷，申请的接管总量控制指标分别为COD：0.787t/a、氨氮：0.015t/a、总磷：0.009t/a。根据蓝思二园排污许可证，现有项目废水接管许可量分别为COD：920.456t/a、氨氮：15.8276t/a、总磷：23.0638t/a。根据企业2023年度排污许可证执行报告，现有项目接管使用量分别为COD：324.765t/a、氨氮：6.7188t/a、总磷 ：5.4284t/a；可削减接管排放量分别为COD：595.691t/a、氨氮：9.1088t/a、总磷 ：17.6354t/a。本次项目新增废水接管控制总量从蓝思二园可削减接管排放量中削减，经本次削减后蓝思二园还剩废水接管总量分别为COD：594.904t/a、氨氮：9.0938t/a、总磷：17.6264t/a。 （2）废气 项目废气总量控制因子为有组织排放颗粒物、VOCS，申请的总量控制指标分别为颗粒物：0.019t/a、VOCS：0.01t/a。根据蓝思二园现有项目环评及批复，现有项目废气许可排放总量分别为颗粒物：28.592t/a、VOCS：53.964t/a。根据企业2023年度排污许可证执行报告，现有项目废气排放量分别为颗粒物：12.1639t/a、VOCS：27.381865t/a；可削减排放量分别为颗粒物：16.4281t/a、VOCS：26.582135t/a。本次项目新增废气排放总量从蓝思二园现有余量中削减，经本次削减后蓝思二园还剩废气排放总量分别为颗粒物：16.4091t/a、VOCS：26.572135t/a。 （3）固废 项目固废为“零”排放。 |

表3-14项目污染物总量申请表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 现有许可排放量① | 现有项目实际排放量② | 项目排放量③ | 以新带老削减量④ | 项目建成后全厂排放量⑤ | 本次申请量⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水（接管量） | 废水量 | 4992900 | 3154128 | 3030 | 0 | 3157158 | 0 |
|  | COD | 920.456 | 324.765 | 0.787 | 0 | 325.552 | 0 |
|  | SS | 368.413 | 52.114 | 0.196 | 0 | 52.31 | 0 |
|  | 氨氮 | 15.8276 | 6.7188 | 0.015 | 0 | 6.7338 | 0 |
|  | TP | 23.0638 | 5.4284 | 0.075 | 0 | 5.5034 | 0 |
|  | TN | 157.98 | 78.735 | 0.009 | 0 | 78.744 | 0 |
|  | 石油类 | 20.152 | 1.3988 | 0.015 | 0 | 1.4138 | 0 |
|  | LAS | 9.32 | 0.6035 | 0.009 | 0 | 0.6125 | 0 |
|  | 总镍 | 0.093 | 0.00605 | 0 | 0 | 0.00605 | 0 |
|  | 氟化物 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活污水（接管量） | 废水量 | 442800 | 442800 | 0 | 0 | 442800 | 0 |
|  | COD | 102.48 | 102.48 | 0 | 0 | 102.48 | 0 |
|  | SS | 58.656 | 58.656 | 0 | 0 | 58.656 | 0 |
|  | 氨氮 | 13.242 | 13.242 | 0 | 0 | 13.242 | 0 |
|  | TP | 1.519 | 1.519 | 0 | 0 | 1.519 | 0 |
| 有组织废气 | SO2 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx（含硝酸雾） | 16.38 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154 | 0 |
|  | 烟粉尘（含漆雾） | 28.592 | 12.1639 | 0.019 | 0 | 12.1829 | 0 |
|  | VOCS（以非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯管控） | 53.964 | 27.381865 | 0.010 | 0 | 27.391865 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 3.458 | 2.494 | 0 | 0 | 2.494 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCl | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 丙烯腈 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：①现有许可排放量中，废水污染物指标为接管量，COD、氨氮、总氮、总磷、总镍总量来自企业排污许可证核发接管量，其余指标来自现有环评文件及批复；废气排放指标来自现有环评文件及批复，具体各项目总量详见表2-26。②实际污染物废水接管量和废气排放量来自2023年度排污许可证执行报告。③表格中排放量⑤=②+③-④；总量控制因子申请量⑥=⑤-①

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目为重新报批项目，目前项目所在模治检具厂目前主体结构已完成，设备在安装中。项目设备安装过程会对周围环境有轻度和短暂的影响，但在采用各种污染防治措施后，项目施工期的环境影响是可以接受的。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强核算 项目运营期产生的废气主要是钨钢刀具在生产过程产生的废气，PCD刀具生产过程中产生的废气，模具和冶检具生产过程中产生的废气，此外项目新增危废在现有危废暂存过程也有危废暂存废气产生，新增生产废水在综合废水处理站处理过程也有少量废气产生。项目具体废气产生源强如下。 （1）一层钨钢刀具、PCD刀具机加工有机废气 项目钨钢刀具在切割、倒角、磨削等过程采用水性切削液进行冷却润滑，PCD刀具在磨削、开刃等过程采用水性切削液进行冷却润滑；上述加工过程切削液受热挥发，有机加工有机废气产生，以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册- “33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）”行业系数手册》中07机械加工核算环节，车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工过程挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料（切削液）”。项目钨钢刀具加工过程水性切削液用量为3.5t/a，经计算加工过程非甲烷总烃产生量为0.02t/a，机加工时间为2000h/a，产生速率为0.01kg/h。 项目钨钢刀具和PCD刀具均在密闭加工设备内进行，产生的废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，则项目钨钢刀具和PCD刀具机加工过程非甲烷总烃产生情况如下。 表4-1项目钨钢刀具、PCD刀具机加工非甲烷总烃产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 钨钢刀具机加工; 非甲烷总烃; 0.019; 0.0095; 0.001; 0.0005. （2）一层钨钢刀具清洗废气 项目钨钢刀具配套4台超声波机所用HT1170和HT1401水性清洗剂在清洗过程有少量超声波清洗废气产生，以非甲烷总烃计。 根据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（苏环办〔2016〕154）中附件3有机溶剂使用行业VOCs排放量核算方法，VOCs排放量计算采用全过程物料衡算法，其中物料中VOCs质量百分含量（%）根据下列三种方法计算：①有资质检测机构出具的有机类原辅材料的检测分析报告中VOCs含量，②以供货商提供的质检报告（MS/DS文件）为核定依据，如文件中的溶剂含量数据为百分比范围，取其范围中值，③无法获取VOCs含量比例的，按表1给出的含量比例计。 建设单位提供了水性清洗剂的VOC检测报告，因此清洗剂中挥发性有机物废气产生量根据检测报告来进行计算。根据建设单位提供的清洗剂挥发性有机化合物含量检测报告，项目所用HT1170和HT1401水性清洗剂中挥发性有机化合物含量均为未检出（检出限为2g/L）。项目HT1170水性清洗剂用量为500L/a，密度为1.0g/cm3；HT1401水性清洗剂用量为600L/a，密度为1.2g/cm3；挥发性有机化合物含量按检出限的50%、即1g/L计，则清洗过程非甲烷总烃产生量为0.00122t/a，超声波清洗时间为1000h/a，产生速率为0.00122kg/h。 项目超声波清洗机为密闭清洗机，在设备两端设有进出口，产生的清洗废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，则项目钨钢刀具超声波清洗过程非甲烷总烃产生情况如下。 表4-2项目钨钢刀具超声波清洗非甲烷总烃产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 超声波清洗; 非甲烷总烃; 0.0012; 0.0012; 0.00002; 0.00002. （3）一层钨钢刀具、PCD刀具喷砂颗粒物 项目钨钢刀具、PCD刀具喷砂过程有颗粒物产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册- 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》06预处理核算环节，钢材（含板材、构件等）喷砂过程粉尘产污系数为2.19kg/t原料，废气量为8500m3/t原料”，项目钨钢刀具、PCD刀具原辅料（钨钢棒、PCD原材）用量为11.5t/a，经计算喷砂过程颗粒物产生量为0.025t/a，喷砂工作时间为600h/a，产生速率为0.042kg/h。项目喷砂在密闭设备内进行，产生的喷砂废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，则项目喷砂过程颗粒物产生情况如下。 表4-3项目喷砂工序颗粒物产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 喷砂; 颗粒物; 0.024; 0.040; 0.001; 0.002. （4）一层钨钢刀具、PCD刀具镭雕、激光下料颗粒物 项目钨钢刀具在镭雕工序有少量颗粒物产生，PCD刀具在激光下料过程也有少量颗粒物产生。本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册- 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺） 行业系数手册》04下料核算环节等离子切割过程粉尘产污系数（1.10kg/t原料）。项目钨钢刀具、PCD刀具原辅料（钨钢棒、PCD原材）用量为11.5t/a，镭雕、激光下料颗粒物产生量为0.013t/a。项目镭雕、激光下料设备为密闭设备，废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，工作时间为1000h/a；则项目镭雕、激光下料颗粒物产生情况见表4-4。 表4-4项目镭雕、激光下料工序颗粒物产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 镭雕、激光下料; 颗粒物; 0.0123; 0.0123; 0.0007; 0.0007. （5）PCD刀具真空焊接废气 项目PCD刀具真空焊接工序钎焊膏用量为0.5kg/a。项目PCD刀具焊接方式为真空钎焊，通过钎焊膏的熔化使得工件融合为一体；因此焊接过程产生的废气量较少，本次评价不做定量分析。 （6）一层模具和二层冶检具机加工废气 项目一层模具和二层冶检具在机加工过程采用水性切削液和电火花油等进行冷却润滑；加工过程受热挥发，有机加工有机废气产生，以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册- “33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）”行业系数手册》中07机械加工核算环节，车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工过程挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料（切削液）”。项目一层模具和二层冶检具机加工水性切削液用量为1.0t/a，电火花油用量为5.0t/a，经计算机加工过程非甲烷总烃产生量为0.034t/a（一层模具非甲烷总烃产生量为0.004t/a、二层冶检具非甲烷总烃产生量为0.03t/a），机加工时间为2000h/a。 项目模具和冶检具加工均在密闭加工设备内进行，产生的废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，则项目模具和冶检具加工过程非甲烷总烃产生情况如下。 表4-5项目模具和冶检具机加工非甲烷总烃产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 一层模具; 非甲烷总烃; 0.029; 0.0145; 0.001; 0.0005. 二层冶检具; 非甲烷总烃; 0.0038; 0.0019; 0.0002; 0.0001. （7）一层模具和二层冶检具焊接废气 项目一层模具和二层冶检具在焊接工序所用焊丝为实芯焊丝，焊接过程有焊接烟尘产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）”行业系数手册中09焊接核算环节，焊接过程颗粒物产生量为9.19kg/t焊丝。项目焊丝用量为5.0t/a，经计算，项目模具和冶检具焊接工序颗粒物产生量为0.046t/a（一层模具焊接颗粒物产生量为0.006t/a、二层冶检具非甲烷总烃产生量为0.04t/a），焊接时间为1200h/a。项目模具和冶检具焊接为固定工位焊接 ，产生的焊接颗粒物经工位上方集气罩进行收集，收集效率按90%计，则项目模具和冶检具加工过程颗粒物产生情况如下。 表4-6项目模具和冶检具焊接颗粒物产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 一层模具; 颗粒物; 0.0054; 0.0045; 0.0006; 0.0005. 二层冶检具; 颗粒物; 0.036; 0.03; 0.004; 0.033. （8）一层钨钢刀具开刃颗粒物 项目一层钨钢刀具使用金刚砂进行开刃过程有颗粒物产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册- 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432 通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》06预处理核算环节，钢材（含板材、构件等）打磨过程粉尘产污系数为2.19kg/t原料，废气量为8500m3/t原料”，项目钨钢刀具原辅料（钨钢棒）用量为11t/a，经计算喷砂过程颗粒物产生量为0.025t/a，钨钢刀具开刃工作时间为600h/a，产生速率为0.042kg/h。项目开刃在密闭设备内进行，产生的开刃废气通过设备顶部抽风系统捕集，捕集效率按95%计，则项目开刃过程颗粒物产生情况如下。 表4-7项目开刃工序颗粒物产生情况表 污染源; 污染物; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生速率（kg/h）; 无组织产生量（t/a）; 无组织产生速率（kg/h）. 开刃; 颗粒物; 0.024; 0.040; 0.001; 0.002. （9）危废暂存废气 项目建成后产生的危废采用符合标准的高密度聚乙烯桶密闭盛装，暂存在现有危废仓库内，在暂存期间不开封、不处理，因此暂存废气产生量较小，本次评价不做定量分析。项目产生的少量暂存废气经现有危废暂存间负压导气口负压收集并经活性炭吸附装置处理后高空排放。 （10）生产废水处理废气 项目产生的生产废水收集后进现有废水处理系统进行处理。由于项目产生的生产废水中主要污染物浓度较低，故项目生产废水处理过程废气产生量较少，本次评价不做定量分析。废水处理系统新增少量处理废气经构筑物密闭收集、并经现有废气处理设施处理后高空排放。 1.2废气治理措施 （1）项目废气收集措施 项目废气收集、处理示意图见图4-1。 图4-1项目废气收集、处理示意图 （2）废气收集效率 项目除焊接固定工位外的产气设备均为密闭设备，产生的废气通过设备顶部抽风系统进行收集。项目所采取的废气收集措施已在蓝思精密（泰州）有限公司现有项目得到广泛运用；类比现有项目，收集效率可按95%计。焊接固定工位上方设置集气罩，目前建设单位已委托有资质的废气工程单位进行设计，通过合理设置集气罩大小和离污染物的距离，可确保90%的收集效率。 （3）废气治理措施技术可行性 项目生产过程产生的颗粒物拟经水喷淋塔进行处理，产生的有机废气拟经静电油雾净化装置进行处理。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表25汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，该清单中相关可行技术见表4-8。 表4-8相关废气治理可行技术清单 生产单元; 主要生产设施名称; 污染物; 可行技术. 机加; 半干式、湿式机械加工; 挥发性有机物（油雾）; 机械过滤、静电净化. 预处理; 机械抛丸、打磨、喷砂、清理、砂轮机; 颗粒物; 袋式过滤、湿式除尘. 项目采取的废气处理措施与该排污许可证申请与核发技术规范所推荐的废气污染防治可行技术相符性分析见表4-9。 表4-9废气治理可行技术相符性分析表 主要单元; 污染物; 治理措施; 治理工艺; 规范推荐的可行技术; 是否相符. 机加工、超声波清洗; 非甲烷总烃; 静电油雾净化装置; 静电净化; 机械过滤、静电净化; 相符. 焊接、喷砂、镭雕、激光下料; 颗粒物; 水喷淋塔; 湿式除尘; 袋式过滤、湿式除尘; 相符. 由上表可见，项目采取的废气治理措施为相关排污许可证申请与核发技术规范所推荐的废气污染防治可行技术，所采取的废气治理措施技术可行。 （4）废气处理效率可达性及工程实例 项目采取的静电油雾净化装置处理非甲烷总烃和水喷淋塔处理颗粒物已在建设单位现有项目得到运用。根据泰科检测科技江苏有限公司编制的《蓝思精密（泰州）有限公司消费类电子产品精密部件生产项目（二阶段）竣工环境保护验收监测报告》：“根据项目验收监测报告，采用静电油雾净化装置对CNC、钻切等工序产生的油雾废气进行处理，处理效率为85.12%-94.57%，采取水喷淋塔对镭雕、喷砂颗粒物进行处理，处理效率为80.38%-86.35%。本次评价静电油雾净化装置和水喷淋塔处理效率均按80%计，经处理后的废气可实现达标排放”。 1.3废气排放情况 项目有组织废气产生及排放情况见表4-10，项目有组织排放口基本情况见表4-11，无组织废气排放情况见表4-12。 |

表4-10项目有组织废气产生及排放情况表

| 排放形式 | 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 核算方法 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 是否为可行技术 | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风量 m3/h | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a | 治理工艺 | 去除率% |  | 风量 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h |
| 有组织 | 1 | 一层机加工、超声波清洗、模具加工 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 65000 | 0.40 | 0.0252 | 0.0492 | 静电油雾净化装置 | 80 | 是 | 125000 | 0.04 | 0.0054 | 0.010 | 60 | 3.0 |
|  | 2 | 二层冶检具加工 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 60000 | 0.03 | 0.0019 | 0.0038 | 静电油雾净化装置 | 80 | 是 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 30%开刃 | 颗粒物 | 产污系数法 | 30000 | 0.4 | 0.012 | 0.0072 | 水喷淋塔 | 80 | 是 | 30000 | 0.08 | 0.002 | 0.001 | 20 | 1.5 |
|  | 4 | 45%开刃、喷砂 | 颗粒物 | 产污系数法 | 45000 | 1.3 | 0.058 | 0.0348 | 水喷淋塔 | 80 | 是 | 45000 | 0.26 | 0.01 | 0.007 | 20 | 1.5 |
|  | 5 | 25%开刃以及磨床、镭雕、焊接 | 颗粒物 | 产污系数法 | 25000 | 2.4 | 0.0597 | 0.0568 | 水喷淋塔 | 80 | 是 | 25000 | 0.48 | 0.01 | 0.011 | 20 | 1.5 |

注：根据建设单位提供的废气治理工程设计方案，30%开刃颗粒物经处理后通过DA131排气筒排放，45%开刃颗粒物、喷砂颗粒物经处理后通过DA132排气筒排放；25%开刃颗粒物以及磨床、镭雕、焊接颗粒物经处理后通过DA133排气筒排放；本次评价根据上述方案计算有组织废气产生源强

表4-11项目有组织排放口基本情况表

| 产排污环节 | 排气筒编号 | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 类型 | 地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 生产有机废气 | DA130 | 20 | 2.0 | 25 | 一般排放口 | 119.875158 | 32.430340 |
| 30%开刃 | DA131 | 20 | 0.9 | 25 |  | 119.875158 | 32.430137 |
| 45%开刃、喷砂 | DA132 | 20 | 1.1 | 25 |  | 119.877090 | 32.430287 |
| 25%开刃以及磨床、镭雕、焊接 | DA133 | 20 | 0.9 | 25 |  | 119.877090 | 32.430115 |

表4-12项目无组织废气排放情况表

| 面源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模治检具厂一层 | 非甲烷总烃 | 0.00202 | 0.00102 | 200×60 | 8 |
|  | 颗粒物 | 0.0033 | 0.0052 |  |  |
| 模治检具厂二层 | 非甲烷总烃 | 0.0002 | 0.0001 | 200×60 | 16 |
|  | 颗粒物 | 0.004 | 0.033 |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.4非正常工况 项目非正常工况排放主要表现为开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况下的污染物排放以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况主要表现为废气处理设施发生故障，废气治理效率下降，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒直接排放，其非正常工况排放情况见表4-13。 表4-13项目废气非正常排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常工况处理效率; 非正常排放状况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （kg /次）. DA130排气筒; 静电油雾净化装置损坏; 非甲烷总烃; 0; 0.21; 0.0271; 0.0271; 1.0; 1. DA131排气筒; 水喷淋塔配套循环电机损耗，喷淋水无法喷淋; 颗粒物; 0; 0.4; 0.012; 0.012; 1.0; 1. DA132排气筒; 颗粒物; 0; 1.3; 0.058; 0.058; 1.0; 1. DA133排气筒; 颗粒物; 0; 2.4; 0.0597; 0.0597; 1.0; 1. 为杜绝废气非正常排放，项目应采取以下措施，确保废气的达标排放： ①安排专人负责废气治理设施的日常维护、管理，做好维护、管理台账，及时发现废气治理设备的隐患，确保废气治理设施正常运行。 ②根据使用要求，按照更换周期及时更换易损件和易耗件，对易损件和易耗件增加备品备件。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行定期检测，确保达标排放。 ④在生产前，先开启废气处理设施，再开启生产设备；在结束生产后，先关闭生产设备，再关闭废气处理设施。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各生产工序也必须相应停止生产。 1.5正常工况下废气达标分析 项目生产过程中产生的有机废气经静电油雾净化装置进行处理，所采取的治理技术为可行技术，处理后的非甲烷总烃能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃（其他）有组织排放限值，可实现达标排放。 项目生产过程中产生的颗粒物经水喷淋塔进行处理，所采取的治理技术为可行技术，处理后的颗粒物能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值，可实现达标排放。 因集气效率，项目有少量无组织废气产生；因产生量较少，经自然通风扩散后，其厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃、其他颗粒物无组织排放监控浓度限值，可实现达标排放。 1.6废气排放环境影响分析 （1）项目所在区域环境质量现状 根据《2022年泰州市环境状况公报》，2022年泰州市环境空气质量主要污染物年评价指标中除臭氧外，其余主要污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，环境空气质量为不达标区。目前泰州市正在编制大气环境达标规划，其达标规划目标为“PM2.5浓度以2018年监测数据为基础，通过规划的实施，分近、远期逐步削减大气污染物排放量，以细颗粒物年均浓度达标为核心，全面改善环境空气质量，2025年实现全市环境空气质量达标。到2025年，环境空气质量六项指标（PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3-8h、CO）年均浓度均达标，PM2.5低于35μg/m3，空气质量优良天数保持大于320天”。 （2）环境保护目标 根据现场勘查，距离项目所在模冶检具厂最近的大气环境敏感目标为项目所在模治检具厂西北侧120m的纬立生活区（园区职工宿舍）。项目产生的废气采取处理措施后能实现达标排放，对该环境敏感点的影响较小，不会改变周围大气环境功能。 （3）项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式 项目生产过程产生的有机废气经静电油雾净化装置进行处理，处理后的非甲烷总烃达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃（其他）有组织排放限值后通过20m高DA130排气筒间歇排放，可实现达标排放。项目生产过程产生的颗粒物经水喷淋塔进行处理，处理后的颗粒物达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值后通过20m高DA131、DA132、DA133排气筒间歇排放，可实现达标排放。 因集气效率，项目有少量无组织颗粒物、非甲烷总烃产生。因产生量较少，经自然通风扩散后，其厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放能达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中其他颗粒物、非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，可实现达标排放。 综上所述，项目建成后产生的废气在采取相应的治理措施后，对周围环境的影响在可接受范围内。 1.7监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期大气污染物监测计划见表4-14。 表4-14项目大气污染物监测计划 监测对象; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA130排气筒; 非甲烷总烃; 在线监测; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA131排气筒; 颗粒物; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA132排气筒; 颗粒物; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. DA133排气筒; 颗粒物; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 无组织废气; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 所在厂房门窗外1m监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 注：项目DA130排气筒涉及有机废气排放且风量大于30000m3/h，应根据《江苏省污染源自动监控管理办法（试行）》要求，安装有机废气在线监控设施 2、废水 2.1废水源强核算 项目运营期产生的废水主要是超声波清洗工序产生的清洗废水，机加工过程产生的定排切削废水，此外还有水喷淋塔定排废水、车间地面保洁废水产生。 本次环评在估算废水产生及排放源强时，主要是类比现有二园“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目”一期、二期环保验收监测数据；该项目主体加工工艺涵盖了项目加工工艺，因此项目在核算废水产生源强时类比其环保竣工验收监测数据可行。 （1）清洗线清洗废水 项目超声波清洗用水采用纯水，其单台超声波清洗机纯水用量情况见表4-15。 表4-15单台超声波清洗机纯水用量情况表 序号; 工艺名称; 更换周期; 纯水用量（t/a）. 1; 超声波清洗; 一周; 30. 2; 纯水清洗; 每天; 150. 3; 超声波清洗; 两周; 15. 4; 纯水清洗; 每天; 150. 合计; /; /; 345. 由表4-15可知，项目单台超声波清洗机纯水用量约为345t/a，4条清洗机合计用量为1380t/a；项目水性清洗剂使用量约为1.1t/a，合计为1381.1t/a；清洗废水产生系数按0.8计，则清洗废水产生量为1105t/a。 （2）切削废水 项目机加工使用到稀切削液进行冷却润滑，稀配比例为水性切削液︰纯水为1︰200，项目水性切削液用量为4.5t/a，则项目稀配用纯水为900t/a，机加工过程有20%损耗外，定排切削废水约为724t/a。 （3）地面保洁废水 为保持生产车间内部环境卫生，项目需定期对生产车间地面进行保洁。根据《建筑给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社，作者：中国建筑设计研究院），场地清洗水用水量为1.0-1.5L·m2·次，由于项目采用拖把拖地方式进行保洁，本次评价保洁用水量按用水量的10%计，即0.15L·m2·次，项目所在车间需保洁区域建筑面积为28928m2，每天保洁1次，经计算项目车间地面保洁用水量约为1301t/a；污水产生系数取0.8；经计算地面保洁废水产生量约1041t/a。 （4）水喷淋塔定排废水 项目产生的颗粒物经水喷淋塔进行处理，所用水喷淋塔会产生喷淋塔定排废水。项目喷淋塔风机风量分别为55000m3/h、25000m3/h，喷淋用水与废气的比值一般为2L︰1.0m3，经计算喷淋需要的水量为160t/h水量。水泵的循环水量取值范围：8-12，本设计取值10，即循环水量为：160/10=16m3。即喷淋塔循环水箱合计有效容积设计值为16m3。由于项目所设喷淋塔顶部安装有除雾器，因此喷淋塔出口废气中所含水分经除雾后随废气带走的水分很少，本次评价忽略不计。循环水长期循环后需要进行全部排放，一般30天更换一次，共产生喷淋塔定排废水约160t/a。 （5）湿法喷砂系统补水 根据建设单位提供资料，项目湿法喷砂工序配套的湿法喷砂机补水量为60t/a，该水为自然损耗，不外排。 （6）纯水制备废水 项目清洗和稀切削液配制用纯水量约为2280t/a，纯水制备率为75%，则制备纯水用自来水为3040t/a，产生纯水制备废水760t/a，回用于车间地面保洁用水，不外排。 项目切削废水产生量为724t/a，项目非切削废水（超声波清洗废水+地面保洁废水+喷淋塔定排废水）产生量为2306t/a，合计产生量为3030t/a。类比现有二园“铝、镁和锌新型合金制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件及配套模具建设项目”一期、二期环保验收监测数据，项目切削废水主要污染物浓度为COD：50000mg/L、SS：4000mg/L、氨氮：1000mg/L、总氮：1500mg/L、TP：20mg/L、石油类：10000mg/L。项目其他生产废水主要污染物浓度为COD：300mg/L、SS：200mg/L、氨氮：1.5mg/L、总氮：3.0mg/L、TP：8.8mg/L、石油类：50mg/L、LAS：16.5mg/L。 2.2废水治理措施 （1）废水收集措施 项目切削废水经蓝思二园现有2套（120t/d）切削液废水处理系统酸化破乳絮凝处理后和非切削废水一起汇入蓝思二园现有2套综合废水处理系统（7200t/d+9000t/d）进行处理。项目废水收集、处理示意图见图4-2。 图4-2项目废水收集、处理示意图 （2）生产废水处理工艺 项目切削废水经蓝思二园现有2套切削液废水处理系统酸化破乳絮凝处理后和其他非切削废水一起汇入蓝思二园现有2套综合废水处理系统进行处理。 项目水性切削液使用阴离子型乳化剂，遇到酸就会破坏，乳化生成相应的有机酸，使油水分离；而酸中氢离子的引入，也有助于破乳的过程；因此，项目废切削液采用酸化法（在废油中加入硫酸）破乳，消除乳状液稳定化条件、使分散的液滴聚集、分层，以便于后续处理。现有切削液废水处理系统处理流程如下。 图4-3切削液废水处理工艺流程图 经切削液废水处理系统处理后的切削废水再和非切削废水一起汇入蓝思二园现有综合废水处理系统进行处理。综合废水处理站主要设计去除废水中的磷。综合废水处理系统主要由废水调节输送系统、废水处理系统组成。 a废水收集调匀系统。 废水经过拦污槽初步拦截后分批依次进入2个调匀池。该步骤自动控制，原水异常（pH值过高过低或其他异常）时可以导入事故池。 b废水处理系统 废水通过输送泵从调匀池输送至化学混凝处理系统，通过添加氢氧化钙去除废水中的磷，沉淀出水进行pH调节后至中间水槽，由三个放流池进行批次达标排放。若出水不合格，则输送至事故池。放流池不合格水可输送至事故池。 综合废水处理系统工艺流程见图4-4。 ③生产废水处理效果 蓝思二园现有综合废水处理设施设计处理水质见表4-16，同时现有项目在总排口安装有pH、COD、氨氮在线监控设施并根据排污许可要求委托第三方检测机构对总排放口进行检测，相关综合废水处理站出口处废水例行监测数据见表4-17。 |
| --- | --- |

槽放流池     (需批次放流)

自来水

清洗水槽放流池(需批次放流)

PH调整槽

反应槽

混凝槽

絮凝槽

沉淀槽

综合废水调节池

污泥储槽

污泥脱水机

污泥外运

PH回调槽

综合废水

中间槽

事故池

拦污槽

市政污水管网

Ca(OH)2

PAC          PAM

图4-4综合废水处理系统废水处理流程示意图

表4-16综合废水处理设施设计水质汇总表

| 废水性质 | pH | COD | SS | 氨氮 | TN | TP | 石油类 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水浓度（mg/L） | 3～11 | 3000 | 800 | 10 | 35 | 300 | 30 | 20 |
| 设计出水浓度（mg/L） | 6～9 | 260 | 65 | 2.5 | 25 | 5 | 5 | 3 |
| 处理去除率（%） | - | 91.3% | 91.9% | 75.0% | 28.6% | 98.3% | 83.3% | 85.0% |
| 接管标准 | 6～9 | ≤500 | ≤220 | ≤30 | ≤70 | ≤8.0 | ≤20 | ≤20 |

表4-17综合废水处理设施出口处例行监测数据

| 监测点位 | 监测日期 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 工业废水排口 | 2022.11.17 | 无色、微浑、无油膜、无味 | pH | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 |
|  |  |  | COD | 178 | 174 | 181 | 175 | 500 | mg/L |
|  |  |  | 氨氮 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 35 | mg/L |
|  |  |  | 总磷 | 1.71 | 1.70 | 1.66 | 1.68 | 6.0 | mg/L |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 | 23 | 27 | 25 | 210 | mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 20 | mg/L |
|  |  |  | 总氮 | 5.97 | 5.94 | 5.86 | 6.36 | 70 | mg/L |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | mg/L |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由表4-17可见，蓝思二园现有2套综合废水处理系统运行良好，经处理后的废水能达到污水处理厂接管标准，可经园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理。 （3）生产废水处理依托可行性 项目切削废水经蓝思二园现有2套（120t/d）切削液废水处理系统酸化破乳絮凝处理后和非切削废水一起汇入蓝思二园现有2套综合废水处理系统（7200t/d+9000t/d）进行处理。因现有一期、二期废水处理设施管道相互连通，因此项目废水可输送至一期处理设施内处理，亦可输送至二期处理设施内处理。 现有项目废水处理设施设计能力及项目处理依托可行性见表4-18。 表4-18生产废水处理设施设计能力（t/d） 名称; 现有设计能力; 实际使用（现有+已批在建）; 剩余处理能力; 项目产生量; 依托可行性. 一期; 二期; 合计. 切削液废水处理系统; 120; 120; 240; 36.98; 203.02; 2.41; 可依托. 综合废水处理设施; 7200; 9000; 16200; 14812.9; 1387.1; 10.1; 可依托. 由表4-18可见，二园现有2套切削液废水处理设施和综合废水处理设施剩余处理能力能满足项目生产废水处理需求。 项目产生的生产废水和现有项目产生的废水类似，因此项目废水排入现有切削液废水处理设施和综合废水处理系统预处理，不会对其正常运行产生冲击。 综上所述，项目产生的切削废水经蓝思二园现有2套切削液废水处理系统酸化破乳絮凝处理后和非切削废水一起汇入现有2套综合废水处理系统进行预处理是可行的，预处理后的生产废水能达到亚同环保水处理泰州有限公司接管标准，可经园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理。 项目外排废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-19。 表4-19项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 治理工艺. 切削废水; COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类; 间接排放; 亚同环保水处理泰州有限公司集中处理; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 切削液废水处理系统; 酸化+中和+混凝+絮凝; DW001; 主要排放口. 切削液废水处理系统处理的切削废水、非切削废水; COD、氨氮、SS、总磷、总氮、LAS、石油类; TW002; 综合废水处理设施; 混凝+絮凝. 2.3废水排放情况 项目废水产生及排放情况见表4-20，排放口基本情况见表4-21。 表4-20项目废水产生及排放情况 种类; 废水量 t/a; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 接管考核量; 最终排放 （考核）量; 排放去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a. 生产废水; 3030; COD; 12175; 36.8918; 切削废水经切削液废水处理系统处理后和非切削废水一起进综合污水处理系统处理; 260; 0.787; 50; 0.151; 进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理，尾水排入新通扬运河. 氨氮; 240; 0.7274; 5.0; 0.015; 5.0; 0.015. SS; 1108; 3.3572; 65; 0.196; 10; 0.030. 总磷; 11; 0.0347; 3.0; 0.009; 0.5; 0.0015. 总氮; 360; 1.0929; 25; 0.075; 15; 0.045. LAS; 2402; 7.2780; 3.0; 0.009; 0.5; 0.0015. 石油类; 36; 0.1153; 5.0; 0.015; 1.0; 0.0030. 表4-21废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 119.878032; 32.426740; 0.303; 进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 每天24h; 亚同环保水处理泰州有限公司; COD; 50. 氨氮; 5.0. SS; 10. 总磷; 0.5. 总氮; 15. LAS; 0.5. 石油类; 1.0. 2.4依托集中污水处理厂的可行性分析 项目产生的切削废水经蓝思二园现有2套切削液废水处理系统预处理后和非切削废水一起汇入现有2套综合废水处理系统进行预处理达标后进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理。 亚同环保水处理泰州有限公司的废水工艺流程主要为粗格栅及集水井+细格栅及曝气沉砂池+高密度澄清池+水解酸化及折流沉淀池+AAO 及二沉池+高密度沉淀池+臭氧+曝气生物炭池+消毒，该工艺可处理本项目的接管废水。本项目废水汇入后，不会影响污水处理厂的正常运行。本项目周边现状已有污水管道，项目经过企业内部预处理后能够达到亚同环保水处理泰州有限公司接管标准，不会对污水处理厂改造后的处理工艺产生冲击，因此项目污水去向合理可行。 亚同环保水处理泰州有限公司处理规模4.5万m3/d（其中1万m3/d为中水回用量），目前已建成污水处理规模为日处理污水能力4.5万m3/d，该污水处理厂现状最大处理污水量为4万m3/d，污水处理厂现状剩余容量为0.5万m3/d，项目废水量（10.1m3/d）占污水处理厂剩余容量的0.202%，因此污水处理厂有足够余量能够接纳项目的污水量，同时目前亚同环保水处理泰州有限公司三期扩建项目和所在电子信息产业园工业污水处理厂也已在选址阶段。 综上所述，从服务范围和接管条件、剩余处理能力、工艺及接管标准等方面分析，项目废水经预处理达标后接管亚同环保水处理泰州有限公司处理具备可行性。 2.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划及记录信息见表4-22。 表4-22项目废水污染源排放监测计划表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测 仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001 （蓝思二园现有废水总排口）; 流量、pH、COD、氨氮; 自动 手工; 废水排口; 符合水污染源在线监测系统运行与考核技术规范; 是; 流量计、pH、COD、氨氮在线监测仪; /; /; /. SS、总磷、总氮、LAS、石油类; 自动 手工; 废水排口; /; /; /; 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）; 每月监测1次; SS：重量法，总磷：连续流动-钼酸铵分光光度法，石油类：红外分光光度法，总氮：流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法，LAS：亚甲蓝分光光度法. 3、噪声 3.1噪声源强核算 项目运营期噪声主要为铣床、磨床、清洗线等设备和空压机、冷冻机、废气处理设施风机等设施运行噪声。主要设备设施噪声声级大体介于80～90dB(A)之间，为每天3班、每班8h运行。参考《噪声控制技术（第2版）》表1.1常见工业设备噪声范围表，项目高噪声设备设施排放情况见表4-23。 |
| --- | --- |

表4-23项目噪声排放情况

| 类别 | 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量/台 | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 室内声源 | 1 | 模治检具厂一层 | 合模机 | KXZ-1612-160T | 2 | 80 | 低噪声设备、基础减振、设置隔声门窗、厂房隔声、合理布局等 | 5 | 69 | 工作时间 | 25 | 38 | 1 |
|  | 2 |  | 普通铣床 | 新虎将SHCM-97A | 4 | 85 |  | 5 | 77 | 工作时间 | 25 | 46 | 1 |
|  | 3 |  | 大铣床 | 永峻昌 EM-1660X | 1 | 85 |  | 5 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 4 |  | 悬臂钻 | 东芳摇臂钻 TF-1600H | 1 | 85 |  | 5 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 5 |  | 普通磨床 | 岗本ACC-350Ⅱ/三井MSG-200MHD | 10 | 85 |  | 5 | 81 | 工作时间 | 25 | 50 | 1 |
|  | 6 |  | 半自动磨床 | 岗本ACC515DXAL | 4 | 85 |  | 5 | 77 | 工作时间 | 25 | 46 | 1 |
|  | 7 |  | 大水磨床 | 平野PSG-5010CMS2-HT/M7132H | 4 | 85 |  | 5 | 77 | 工作时间 | 25 | 46 | 1 |
|  | 8 |  | 激光打标机 | 大族 YNS-X200 | 1 | 85 |  | 5 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 9 |  | 切割机 | 鹰牌 VEG-500G | 1 | 90 |  | 8 | 71.9 | 工作时间 | 25 | 40.9 | 1 |
|  | 10 |  | 外径研磨机 | AK-01 | 2 | 85 |  | 8 | 69.9 | 工作时间 | 25 | 38.9 | 1 |
|  | 11 |  | 攻牙机 | 双阳 | 1 | 85 |  | 8 | 66.9 | 工作时间 | 25 | 35.9 | 1 |
|  | 12 |  | 锯床 | 伟业 GY4235/65 | 1 | 85 |  | 8 | 66.9 | 工作时间 | 25 | 35.9 | 1 |
|  | 13 |  | 放电机 | EDNC6 /EDAF3/GF FORM P350 | 11 | 85 |  | 8 | 81.3 | 工作时间 | 25 | 50.3 | 1 |
|  | 14 |  | 慢走丝线割机 | GF CUT P 550/西部UMM50B/西部M50B/GF CUT 3000X/日本发那科a-c400ia | 31 | 85 |  | 8 | 81.8 | 工作时间 | 25 | 50.8 | 1 |
|  | 15 |  | 打孔机 | SD-5040APNC | 3 | 85 |  | 8 | 71.6 | 工作时间 | 25 | 40.6 | 1 |
|  | 16 |  | CNC加工机 | 丽弛DV-1000*12000转 | 10 | 85 |  | 8 | 76.9 | 工作时间 | 25 | 45.9 | 1 |
|  | 17 |  | 高速加工机 | MILL S500/V33i/IQ300 | 22 | 85 |  | 8 | 80.3 | 工作时间 | 25 | 49.3 | 1 |
|  | 18 |  | 磨刀机 | YN-05A/CTG-20气动款 | 3 | 85 |  | 10 | 69.7 | 工作时间 | 25 | 48.7 | 1 |
|  | 19 |  | 气压冲床 | 110T OCP-110E | 8 | 90 |  | 10 | 79 | 工作时间 | 25 | 48 | 1 |
|  | 20 |  | 液压剪板机 | QC12Y-6X2500 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 44 | 1 |
|  | 21 |  | 三次元振动研磨机 | PZG 250L 3.7KW | 2 | 85 |  | 10 | 68 | 工作时间 | 25 | 47 | 1 |
|  | 22 |  | 切断机 | 上福SF0320/哈特曼RD-QD-01 | 4 | 85 |  | 10 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 23 |  | 倒角机 | 上福SFDJ0308/FX-01 | 2 | 85 |  | 10 | 68 | 工作时间 | 25 | 37 | 1 |
|  | 24 |  | 无芯磨粗磨机 | 台湾健和JHC-12S | 3 | 85 |  | 10 | 69.7 | 工作时间 | 25 | 38.7 | 1 |
|  | 25 |  | 无芯磨精磨机 | 华科GC20A-NC01 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 26 |  | 镭雕机 | 大族激光 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 27 |  | 清洗机 | 华升HHA-5072T | 4 | 80 |  | 10 | 66 | 工作时间 | 25 | 35 | 1 |
|  | 28 |  | 段差机 | 北平BP8 | 4 | 85 |  | 10 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 29 |  | 磨刀机 | ANCA/罗曼蒂克/德克/萨克 | 24 | 85 |  | 10 | 78.8 | 工作时间 | 25 | 47.8 | 1 |
|  | 30 |  | 砂轮修整机 | 德国科莱文莱GAPU-5 CNC | 1 | 90 |  | 10 | 70 | 工作时间 | 25 | 39 | 1 |
|  | 31 |  | 打孔机 | 锝盛DS-35 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 32 |  | 台钻床 | 新虎将SHCM-97A | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 33 |  | 外圆磨床 | 台湾主新德G18P-40CNC | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 34 |  | 激光切割机 | 镭亚LY-4060/德国德玛吉 | 2 | 85 |  | 10 | 68 | 工作时间 | 25 | 37 | 1 |
|  | 35 |  | 平面磨床 | 准力 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 36 |  | 湿法抛光机 | SMKS-B601T2 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 37 |  | 喷砂机 | 广州纳珀 | 2 | 90 |  | 10 | 73 | 工作时间 | 25 | 42 | 1 |
|  | 38 |  | 强力磨机 | 德铭纳 | 5 | 85 |  | 10 | 71.9 | 工作时间 | 25 | 40.9 | 1 |
|  | 39 |  | 外圆磨机 | 斯图特S30 | 1 | 85 |  | 10 | 65 | 工作时间 | 25 | 34 | 1 |
|  | 40 |  | 数控磨床 | 英国科本RG9A | 8 | 85 |  | 10 | 74 | 工作时间 | 25 | 43 | 1 |
|  | 41 |  | PVD涂层机 | 德国赛利/百稳稳压器 | 4 | 85 |  | 10 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 42 | 模治检具厂二层 | 普通车床 | 沈阳机台6140 | 1 | 85 | 低噪声设备、基础减振、设置隔声门窗、厂房隔声、合理布局等 | 5 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 43 |  | 钻床 | KTK 钻床 LG-13 1/2HP | 3 | 85 |  | 5 | 75.7 | 工作时间 | 25 | 44.7 | 1 |
|  | 44 |  | 攻牙机 | 电动攻牙机 M3-M27 | 3 | 85 |  | 5 | 75.7 | 工作时间 | 25 | 44.7 | 1 |
|  | 45 |  | 研磨机 | 380V AK-01 | 1 | 85 |  | 5 | 71 | 工作时间 | 25 | 40 | 1 |
|  | 46 |  | 锯床 | 龙门式带锯床400MM 220V双柱双油缸 | 4 | 85 |  | 5 | 77 | 工作时间 | 25 | 46 | 1 |
|  | 47 |  | 平面磨床 | 全自动式2.2HP 200V ACC-52DX /精密380V KGS-510AH | 22 | 85 |  | 5 | 84.4 | 工作时间 | 25 | 53.4 | 1 |
|  | 48 |  | 铣床 | 立式铣床 TOM-5K 旭正 | 6 | 85 |  | 5 | 78.7 | 工作时间 | 25 | 47.7 | 1 |
|  | 49 |  | 数控车床 | 380V L200E-M(含动力刀塔) TATUNG/380V TNC-20A 优冈 | 15 | 85 |  | 5 | 82.7 | 工作时间 | 25 | 51.7 | 1 |
|  | 50 |  | CNC | DV600/DV800/DV-1000丽弛/PS65(线轨）牧野/VF-2SS 哈斯 | 145 | 85 |  | 5 | 92.6 | 工作时间 | 25 | 61.6 | 1 |
| 室内声源 | 51 |  | 线割机 | 200V C400IB FANUC/C400IB | 13 | 85 |  | 8 | 78 | 工作时间 | 25 | 47 | 1 |
|  | 52 |  | 线割机 | ALN600QS/ALN400QS | 53 | 85 |  | 8 | 84.1 | 工作时间 | 25 | 53.1 | 1 |
|  | 53 |  | 穿孔机 | SD-5040APNC | 6 | 85 |  | 8 | 74.6 | 工作时间 | 25 | 43.6 | 1 |
|  | 54 |  | 手动冲床 | 空油增压压床 HAD05T | 4 | 90 |  | 8 | 77.9 | 工作时间 | 25 | 36.9 | 1 |
|  | 55 |  | 砂轮机 | MQD3225 50HZ 380V 700W金鼎 200MM | 3 | 85 |  | 8 | 71.6 | 工作时间 | 25 | 40.6 | 1 |
|  | 56 |  | 磨尖机 | XJ-F1 | 1 | 85 |  | 8 | 66.9 | 工作时间 | 25 | 35.9 | 1 |
| 室外声源 | 1 | 模治检具厂楼顶 | 空压机 | 阿特拉斯G250/G200 | 5 | 90 | 低噪声设备、基础减振、设置隔声罩 | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 2 |  | 冷冻机 | WND-500AC | 5 | 90 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 3 |  | PVD冷却系统 | / | 1 | 85 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 4 |  | 废气处理设施风机 | 65000m3/h | 1 | 85 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 5 |  | 废气处理设施风机 | 30000m3/h | 1 | 85 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 6 |  | 废气处理设施风机 | 55000m3/h | 1 | 85 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |
|  | 7 |  | 废气处理设施风机 | 25000m3/h | 1 | 85 |  | - | - | 工作时间 | - | - | - |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声治理措施及影响预测 为减少项目运营期噪声对外环境影响，项目采取的噪声污染防治措施主要有： （1）项目所用生产设备位于室内，采取合理布置、选用低噪音设备、设置隔声门窗、建筑隔声、距离衰减等措施。位于室外的公辅设施主要采取选用低噪音设备，设置隔声罩、基础减振、距离衰减等措施。 （2）总图设计上科学规划，合理布局，将噪声设备尽可能集中布置、集中管理。 （3）高噪声、高振动设备应加设减振基础、减振沟和减振垫。 （4）加强噪声防治管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几个方面工作，以减少对周围声环境的污染：①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 在采取上述治理措施后，项目厂界噪声预测结果见表4-24。 表4-24项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 序号; 厂界; 噪声背景值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 57.8; 48.6; 65; 55; 35.6; 35.6; 57.9; 48.8; 达标; 达标. 2; 南厂界; 54.2; 46.4; 65; 55; 16.7; 16.7; 54.2; 46.4; 达标; 达标. 3; 西厂界; 57.5; 48.3; 65; 55; 35.8; 35.8; 57.5; 48.5; 达标; 达标. 4; 北厂界; 57.9; 48.5; 65; 55; 40.3; 40.3; 58.0; 49.1; 达标; 达标. 由表4-24预测结果可以看出，项目运营期产生的噪声经建筑物隔声、距离衰减，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，可实现达标排放。 3.3噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目运营期噪声监测计划见表4-25。 表4-25项目运营期噪声监测计划 监测对象; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有： （1）废化学品包装 项目切削液、清洗剂等使用后有废化学品包装产生，其产生量约为0.5t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 （2）废切片、砂轮片 项目金刚石切片、金刚石砂轮、陶瓷砂轮使用后有废切片、砂轮片产生，其产生量约为0.1t/a，为一般工业固废，出售综合利用。 （3）废金属渣 项目PVD涂层后有少量金属渣产生，根据建设单位估算，其产生量约为0.02t/a，为一般工业固废，委托有处置能力的一般固废处置单位处置。 （4）边角料和不合格品 项目激光下料工序有边角料产生，检验工序有不合格品产生，根据建设单位估算，其产生量为2.0t/a，为一般工业固废，出售综合利用。 （5）金属屑 项目机加工过程有金属屑产生。项目模具钢、钨钢棒等原料用量为311t/a，其金属屑产生量为10t/a，类比现有项目，为一般工业固废，出售综合利用。 （6）废电火花油 项目电火花加工过程有定期更换的废电火花油产生，产生量约为5.0t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 （7）废焊丝头 项目焊接工序焊丝用量为5.0t/a，其废焊丝头产生量为0.05t/a，为一般工业固废，委托有处置能力的一般固废处置单位处置。 （8）废润滑油 项目所用设备在定期维护保养过程有废润滑油产生。根据建设单位提供资料，其产生量约为15t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 （9）废液压油 项目所用设备在定期维护保养过程有废液压油产生。根据建设单位提供资料，其产生量约为5.0t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 （10）废油桶 项目电火花油、润滑油和液压油使用完毕后有废的200L油桶产生，约合0.26t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 （11）静电净化废矿物油 项目静电油雾净化装置在废气处理过程有静电净化废矿物油，产生量约为0.04t/a，为危险废物，委托有资质的危废处置单位处置。 4.1固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目运营期产生的固废属性判定见表4-26。 表4-26项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废切片、砂轮片; 机加工; 固态; 金刚石、陶瓷; 0.10; √; -; 固体废物鉴别标准 通则. 2; 废金属渣; PVD加工; 固态; 靶材; 0.02; √; -. 3; 边角料和不合格品; 刀具、模具和冶检具生产; 固态; 模具钢、钨钢、聚晶金刚石; 2.0; √; -. 4; 金属屑; 机加工; 固态; 模具钢、钨钢; 10; √; -. 5; 废焊丝头; 焊接; 固态; 焊丝; 0.05; √; -. 6; 废化学品包装; 清洗剂、切削液使用; 固态; 塑料桶、附着化学品; 0.5; √; -. 7; 废电火花油; 电火花加工; 液态; 废矿物油; 5.0; √; -. 8; 废液压油; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; 5.0; √; -. 9; 静电净化废矿物油; 有机废气处理; 液态; 废矿物油; 0.04; √; -. 10; 废润滑油; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; 15; √; -. 11; 废油桶; 润滑油、液压油和电火花油使用; 固态; 铁桶、附着油品; 0.26; √; -. 4.2 固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录》（2021年版）、危险废物鉴别标准以及《固体废物分类与代码目录》，对项目产生的固体废物危险性进行判定，项目运营期固废产生情况汇总见表4-27。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物产生情况汇总表见表4-28。 表4-27固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废切片、砂轮片; 一般工业固废; 机加工; 固态; 金刚石、陶瓷; 固体废物分类与代码目录; -; SW17; 900-099-S17; 0.1. 2; 废金属渣; PVD加工; 固态; 靶材; -; SW59; 900-099-S59; 0.02. 3; 边角料和不合格品; 刀具、模具和冶检具生产; 固态; 模具钢、钨钢、聚晶金刚石; -; SW17; 900-099-S17; 2.0. 4; 金属屑; 机加工; 固态; 模具钢、钨钢; -; SW17; 900-001-S17; 10. 5; 废焊丝头; 焊接; 固态; 焊丝; -; SW59; 900-099-S59; 0.05. 6; 废化学品包装; 危险废物; 清洗剂、切削液使用; 固态; 塑料桶、附着化学品; 国家危险废物名录（2021版）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. 7; 废电火花油; 电火花加工; 液态; 废矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 5.0. 8; 废液压油; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; T，I; HW08; 900-218-08; 5.0. 9; 静电净化废矿物油; 有机废气处理; 液态; 废矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.04. 10; 废润滑油; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 15. 11; 废油桶; 润滑油、液压油和电火花油使用; 固态; 铁桶、附着油品; T，I; HW08; 900-249-08; 0.26. 表4-28项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废化学品包装; HW49; 900-041-49; 0.5; 清洗剂、切削液使用; 固态; 塑料桶、附着化学品; 附着化学品; 3天; T/In; 分类收集、不可混合收集，暂存于危废暂存间，定期委托处置. 2; 废电火花油; HW08; 900-249-08; 5.0; 电火花加工; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 5.0; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I. 4; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 15; 设备维护保养; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I. 5; 静电净化废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.04; 有机废气处理; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1年; T，I. 6; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.26; 润滑油、液压油和电火花油使用; 固态; 铁桶、附着油品; 附着油品; 1年; T，I. 4.3固体废物处置方式 项目固废处置方式见表4-29。 表4-29项目固体废物利用处置方式表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废切片、砂轮片; 机加工; 一般工业固废; 900-099-S17; 0.1; 出售综合利用; 物资回收公司. 2; 边角料和不合格品; 刀具、模具和冶检具生产; 900-0991-S17; 2.0. 3; 金属屑; 机加工; 900-001-S17; 10. 4; 废金属渣; PVD加工; 900-099-S59; 0.02; 委托处置; 有处置能力的一般固废处置单位. 5; 废焊丝头; 焊接; 900-099-S59; 0.05. 6; 废化学品包装; 清洗剂、切削液使用; 危险废物; 900-041-49; 0.5; 委托处置; 有资质的危废处置单位. 7; 废电火花油; 电火花加工; 900-249-08; 5.0. 8; 废液压油; 设备维护保养; 900-218-08; 5.0. 9; 静电净化废矿物油; 有机废气处理; 900-249-08; 0.04. 10; 废润滑油; 设备维护保养; 900-249-08; 15. 11; 废油桶; 润滑油、液压油和电火花油使用; 900-249-08; 0.26. 项目建成后全厂固体废物利用处置方式见表4-30。 表4-30项目建成后蓝思二园一期+二期+三期固体废物利用处置方式表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 现有项目; 本项目; 全厂产生量. 1; 废化学品包装; 机加工、阳极; 危险废物; 900-041-49; 198.32; 0.5; 198.82; 委托处置; 有资质的危废处置单位. 2; 废活性炭; 有机废气净化; 900-039-49; 194.5; 0; 194.5. 3; 设备维护废润滑油; 设备维护; 900-217-08; 212.68; 15; 227.68. 4; 静电净化废矿物油; 静电净化; 900-249-08; 2.359; 0.04; 2.399. 5; 废电火花油; 电火花使用; 900-249-08; 5.0; 5.0; 10. 6; 含镍污泥; 含镍废水处理; 336-055-17; 610; 0; 610. 7; 切削液油泥; 切削液处理; 900-210-08; 251; 0; 251. 8; 废滤棉滤袋; 阳极、CNC; 900-041-49; 114; 0; 114. 9; 含铬废液; 阳极染色; 336-064-17; 74; 0; 74. 10; 漆渣; 油漆使用; 900-041-49; 8; 0; 8. 11; 废有机溶剂; 调漆; 900-404-06; 110; 0; 110. 12; 废涂料桶; 调漆、点胶; 900-041-49; 19; 0; 19. 13; 染色废液; 阳极染色; 336-064-17; 88; 0; 88. 14; 过期化学品; 过期化学品; 900-041-49; 36; 0; 36. 15; 废水检测废液; 废水检测; 900-047-49; 5.0; 0; 5.0. 16; 废铅酸蓄电池; 叉车使用; 900-052-31; 5.0; 0; 5.0. 17; 废劳保用品; 沾染有毒害物质的手套等劳保用品; 900-041-49; 1.0; 0; 1.0. 18; 废液压油; 设备维护保养; 900-218-08; 0; 5.0; 5.0. 19; 废油桶; 润滑油使用; 900-249-08; 0.06; 0.26; 0.32. 20; 压实后的金属屑; 机加工; 一般工业固废; 900-001-S17; 1039; 10; 1049; 出售综合利用; 物资回收公司. 21; 金属边角料; 冲压、剪板; 900-001-S17; 9310; 0; 9310. 22; 边角料和不合格品; 生产和检验; 900-099-S17; 2117; 2.0; 2119. 23; 废焊丝头; 焊接; 900-099-S17; 0.03; 0.05; 0.08. 24; 塑料毛边; 塑料组件去毛边; 900-003-S17; 7.5; 0; 7.5. 25; 废石英砂; 喷砂; 900-099-S17; 104.5; 0; 104.5. 26; 废切片、砂轮片; 机加工; 900-099-S17; 0; 0.1; 0.1. 27; 废包装材料; 原辅料使用; 900-003-S17、900-005-S17; 630; 0; 630. 28; 废除尘袋; 粉尘净化; 900-009-S59; 0.2; 0; 0.2; 委托处置; 有处置能力的一般固废处置单位. 29; 除尘灰; 粉尘净化; 900-099-S59; 0.585; 0; 0.585. 30; 废树脂等纯水制备废弃物; 纯水制备; 900-099-S59; 155; 0; 155. 31; 废金属渣; PVD加工; 900-099-S59; 0; 0.02; 0.02. 32; 综合废水处理污泥; 综合废水处理; 900-099-S07; 36469; 0; 36469. 33; 生活垃圾; 职工生活、办公; 生活垃圾; 900-099-S64; 3585; 0; 3585; 环卫处理; 当地环卫部门. 4.4危废暂存场所和运输过程污染防治措施 （1）危废暂存间污染防治措施 项目运营期产生的废化学品包装、废电火花油、废液压油、静电净化废矿物油、废润滑油、废油桶等属于危险废物，上述危废合计产生量为25.8t/a，和现有项目产生的危废暂存于蓝思二园在一期+二期厂区西南角已建的1间633m2危废仓库内。项目所依托的危险废物暂存场所依托可行性分析见表4-31。 表4-31危废仓库依托可行性分析 危废名称; 暂存场所; 存储面积; 存储能力; 存储周期; 项目建成后全厂危废产生量; 危废仓库危废暂存量; 依托可行性. 废化学品包装、废电火花油、废液压油、静电净化废矿物油、废润滑油、废油桶; 蓝思二园一期+二期危废仓库; 633m2; 405t; 1个月; 1959.719t/a; 163.31t; 可依托. 由上表可见，蓝思二园一期+二期厂区已建危废仓库剩余暂存能力能满足项目危废暂存需求。 （2）已建危废暂存间与相关要求相符性分析 本次评价根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施选址要求和贮存设施污染控制要求对现有危废暂存间进行选址相符性分析，具体见表4-32。 表4-32现有已建危废暂存间与GB18597-2023相符性分析 序号; 要求; 项目建设情况; 是否相符. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价; 蓝思二园一期+二期厂区现有危废暂存间位于医药高新区海军大道868号，不在泰州市国家级生态红线区域和泰州市生态空间保护区域内，符合生态红线管控及生态空间管控区要求。项目建设符合医药高新区和“三线一单”生态环境分区管控要求。同时现有项目已对该危废暂存间进行环境影响评价; 相符. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 蓝思二园一期+二期厂区现有危废暂存间位于医药高新区海军大道868号，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。项目位于泰州医药高新区，项目所在地地质条件较好，周边无溶洞区，不易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响; 相符. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 蓝思二园一期+二期厂区现有危废暂存间位于医药高新区海军大道868号，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 相符. 4; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式; 已建危废暂存间采取过道和警戒线隔离措施进行不同贮存分区; 相符. 5; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求; 项目产生的危废采取密闭桶装或加盖密闭，贮存在防渗漏托盘上。防渗漏托盘收集容积大于液态废物容器容积，能对泄漏的液态废物进行有效收集; 相符. 6; 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求; 已建危废暂存间暂存废气负压收集后进活性炭吸附装置进行处理后经15m高排气筒排放，能对危废暂存过程产生的少量暂存废气进行收集处理; 相符. 由上表可见，项目所依托的蓝思二园一期+二期厂区已建危废仓库的选址和设计基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施选址要求和贮存设施污染控制要求。 项目危险废物贮存场所基本情况表见表4-33。 表4-33项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓库; 废化学品包装; HW49; 900-041-49; 蓝思二园一期+二期厂区西南角; 633m2; 加盖密闭; 405t; 不超过1个月. 2; 废电火花油; HW08; 900-249-08; 密闭PE桶. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08. 4; 废润滑油; HW08; 900-249-08. 5; 静电净化废矿物油; HW08; 900-249-08. 6; 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖密闭. （3）暂存过程环境影响分析 ①大气环境影响 项目产生的危废均以密闭PE桶或加盖密闭暂存在现有危废仓库内，产生的危废在暂存期内密闭暂存，不开封、不处理。现有危废仓库暂存废气经负压收集后进活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。在采取上述措施后，项目危废贮存过程对大气环境影响较小。 ②地表水环境影响 项目产生的危废贮存过程若不重视监管，液态危废泄漏后可能会排入自然水体。项目依托的蓝思二园一期+二期厂区危废仓库位于室内，厂区无露天堆放危废，同时设有专人对危废贮存设施进行规范管理，危废贮存做到防雨、防风、防晒，液态危废暂存在防渗漏托盘上，危废进入地表水可能性较小，不会对周边水体环境造成显著影响。 ③地下水、土壤环境影响 项目依托的蓝思二园一期+二期厂区危废仓库已按照重点防渗区进行防渗处理，所采取的防渗措施主要是C30混凝土地面+3层环氧树脂漆+1层环氧自流平地坪；且项目产生的危险废物均密闭储存，能切断有毒有害物质与地下水及土壤环境的联系，因此项目危废储存过程对地下水、土壤的环境影响较小。 （4）危险废物暂存要求 项目危废暂存主要要求如下： ①项目产生的危废应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。液态危废暂存区应设置防渗漏托盘，托盘收集液态危废的容积应大于液态危废的暂存量。 ②危废外包装桶、袋上必须粘贴符合标准的标签。 ③项目应在江苏省生态环境厅企业“环保脸谱”系统进行危废台账管理。 ④盛装项目产生的废润滑油等液态危废的PE桶内预留足够空间，容器顶部与废润滑油等液态危废表面之间保留100 mm以上的空间或保留约20%的剩余容积。 （5）收集过程防治措施和影响分析 项目产生的危险废物在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。收集过程对环境产生影响较小。 （6）运输过程污染防治措施 项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《危险废物转移管理办法》，须按程序和期限向有关生态环境管理部门报告以便及时控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4.5危废处置过程环境影响分析 根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。项目位于泰州医药高新区，周边主要的危废处置单位有泰兴苏伊士废料处理有限公司、江苏爱科固体废物处理有限公司、泰兴市福昌环保科技有限公司等，其危废处置单位情况见表4-34。 表4-34项目周边危废处置单位情况表 项目危废产生情况; 危废处置单位情况. 名称; 代码; 处置量（t/a）; 单位名称; 泰兴苏伊士废料处理有限公司; 江苏爱科固体废物处理有限公司; 泰兴市福昌环保科技有限公司. 废化学品包装; 900-041-49; 0.5; 许可量（t/a）; 30000; 15000; 10000. 废电火花油; 900-249-08; 5.0; 位置; 泰兴经济开发区; 泰兴经济开发区; 泰兴经济开发区. 废液压油; 900-218-08; 5.0; 许可证编号; JS1283OOI576-1; JS1283OOI548-4; JS1283OOI568-2. 废润滑油; 900-249-08; 15; 许可证截止日期; 2025.8.31; 2025.11.30; 2025.12.31. 静电净化废矿物油; 900-249-08; 0.04; 经营范围; 处置类别含HW08、49类危险废物; 处置类别含HW08、49类危险废物; 处置类别含HW08、49类危险废物. 废油桶; 900-249-08; 0.26. 由上表可知，项目产生的危废交由上述单位进行处置，项目建成后的危废处置可落实，因此对周边环境影响较小。 4.6危险废物规范化管理要求 项目建成后产生的危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办[2019]104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等要求进行，具体相符性分析如下。 表4-35与苏环办〔2024〕16号文相符性分析 序号; 文件相关内容; 拟实施情况; 相符性. 1; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施; 本次评价对项目产生的固体废物种类、数量、来源和属性和贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性进行论述并提出切实可行的污染防治对策措施; 相符. 2; 企业要在排污许可管理系统中全面、 准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责; 项目在建成投产前将对现有排污许可证进行重新申请，在填报过程将全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况; 相符. 3; 根据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准; 项目所依托的现有危废仓库为贮存设施，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023）要求; 相符. 表4-36与苏环办[2019]149号对照分析一览表 内容; 相符性分析. 环评审批手续方面; 查找是否依法履行环境影响评价手续，分析贮存的危险废物对大气、水、土壤和环境敏感保护目标可能造成的环境影响等，特别是对拟贮存易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否进行了环境影响评价，并提出相关贮存要求。危险废物贮存设施是否作为污染防治设施纳入建设项目竣工环保验收，并符合安全生产、消防、规划、建设等相关职能部门的相关要求。; 现有危废仓库已依法履行环境影响评价手续. 贮存设施建设方面; 查找是否在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；是否在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。是否按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。是否按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 现有危废仓库已按照要求设置标识，配置相应的设施和设备；并按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。危废存放远离火种、热源并设置警示标志，定期检查并配置灭火器。因此，企业危废燃烧爆炸的可能性较小，企业危废无须进行预处理，需集中收集合理堆放于危废仓库. 管理制度落实方面; 建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。产生废弃危险化学品的单位是否根据《关于废弃危险化学品纳入危险废物管理的条件和程序的复函》（环办土壤函﹝2018﹞245号）要求，将拟抛弃或者放弃的危险化学品种类、数量等信息纳入危险废物管理计划，向属地生态环境部门申报，经生态环境部门备案后，将贮存设施和贮存情况纳入环境监管范围。; 现有项目已建立健全完整规范储存台账. 4.7一般工业固废和生活垃圾污染防治措施 为避免项目产生的废切片、砂轮片、边角料和不合格品、金属屑、废金属渣、废焊丝头等一般工业固废对环境造成的影响，建设单位应做好一般固废的收集、转运等环节。项目所在蓝思二园一期+二期厂区已建一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），地面在C30混凝土地面的基础上涂刷3层环氧地坪漆，一般固体废物临时暂存间渗透系数达1.0×10-7cm/s。项目产生的废切片、砂轮片、边角料和不合格品、金属屑出售综合利用，废金属渣、废焊丝头委托有处置能力的一般固废处置单位处置。 综上所述，项目产生的危险废物、一般工业固废在严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境不会产生影响，也不会造成二次污染，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1现有项目地下水和土壤防治措施 蓝思二园现有项目已建生产车间、危废仓库等基本按照原环评要求进行建设，采取了铺设防水混凝土+涂刷环氧地坪漆等防治措施，正常生产情况下基本不存在污染土壤和地下水的情况发生。 5.2污染物类型及污染途径 项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。 ①大气沉降：大气沉降主要是指建设项目施工及运营过程中，由于无组织或有组织向大气排放污染物，通过一定途径被沉降至地面，对土壤造成影响的过程。项目主要排放污染物为颗粒物、非甲烷总烃等，不涉及重金属和持久性有机物排放，且项目产生的废气在采取相应的治理措施后能达标排放，项目大气沉降影响可忽略不计。 ②垂直入渗：垂直入渗是指厂内各类原料及产污设施，在“跑、冒、滴、漏”过程中或防渗设施老化破损情况下，经泄漏点对土壤环境产生影响的过程。垂直入渗类影响存在于大多数产污企业中。项目在设计和建设过程中拟建立完备的防渗防泄漏措施，从源头控制，对项目内部区域均采取防渗措施，防止和降低跑、冒、滴、漏；因此在正常工况下不会有物料或废液渗漏至地下的情景发生。 ③地面漫流：地面漫流主要是基于厂区所在位置的微地貌，在降雨或洒水抑尘过程中，由于地面漫流而引起污染物在地表打散，对土壤环境产生影响的过程。地面漫流类影响可能发生在大多数产污项目中，当厂区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，都会造成该类型影响。厂区微地貌条件决定了地面漫流的水平扩散范围，地面漫流的径流路径是污染物垂向扩散的起源，垂向污染深度由漫流污染源存在的时间、污染源浓度和漫流区包气带土壤的防污性能决定，其中微地貌单元中的汇水区是地面漫流类影响需要关注的重点区。项目相关设备设施均位于室内，故不存在地表漫流情景。 5.3污染防控措施 ①源头控制措施 从原材料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤、地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤、地下水造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物下渗。 ②过程控制措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，项目应采取的防渗措施见表4-37。 表4-37项目防渗区划分情况一览表 分区; 名称; 污染防治区域及部位; 防渗要求; 防渗措施. 重点防渗区; 项目所在模冶检具厂一楼; 室内地面; 防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料; C30混凝土地面+3层环氧地坪漆+1层环氧自流平地坪. 同时建设单位应严加管理并采取相应的防渗措施，可有效防止项目运营过程因泄漏造成对区域土壤、地下水环境的污染。此外一旦发生土壤、地下水污染事故，应立即启动环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。 5.4跟踪监测 项目在落实分区防渗措施的前提下，在正常生产情况下污染地下水和土壤的可能性较小，无需进行跟踪监测。 综上所述，在采取了相应的地下水、土壤环境污染防控措施后，本项目地下水、土壤环境影响是可以接受。 6、生态 项目位于产业园区内，故项目不开展生态环境影响分析。 7、环境风险 项目应编制环境风险专项评价，通过环境风险专项评价分析，项目环境风险小结如下： （1）在完善工艺控制和监控设施，并针对不同事故制定相应应急预案，在风险防范措施和事故应急措施到位的前提下，项目环境风险是可防控的。 （2）项目建成后全厂最大可信事故是油类物质燃烧引发火灾/爆炸事故造成的次生/伴生灾害，根据预测最不利气象条件下油类物质泄漏事故导致下风向不同距离处事故伴生的CO最大浓度为1.12mg/m3，未达到毒性终点浓度-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3）。 （3）项目具有潜在的事故风险，要从建设、生产、贮运各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。发生事故时，要采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的影响。针对不同环节的事故风险，应从输送、贮运、生产全过程及末端治理进行全面的风险管理和防范。 综上所述，在落实各项风险防范措施并落实应急预案后，项目环境风险是可防控的。 8、电磁辐射 无。 9、环保“三同时”验收 项目环保“三同时”验收一览表见表4-38。 表4-38项目环保投资及“三同时”验收一览表 名称; 蓝思精密（泰州）有限公司二园扩建项目（重新报批）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; DA130排气筒; 非甲烷总烃; 静电油烟净化装置、风量125000m3/h; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃（其他）有组织排放限值; 90; 与项目同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行. DA131排气筒; 颗粒物; 水喷淋塔、风量30000m3/h; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值. DA132排气筒; 颗粒物; 水喷淋塔、风量45000m3/h; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值. DA133排气筒; 颗粒物; 水喷淋塔、风量25000m3/h; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值. 废水; 切削废水; COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类; 项目切削废水经蓝思二园现有2套（120t/d）切削液废水处理系统处理后和非切削废水一起汇入蓝思二园现有2套综合废水处理系统（7200t/d+9000t/d）进行处理达标后排入园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理; 达亚同环保水处理泰州有限公司接管标准; -. 非切削废水; COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类、LAS. 噪声; 铣床、磨床、清洗线等设备和空压机、冷冻机、废气处理设施风机等设施; Leq (A); 设备选型时选用低噪声设备。合理布局，加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 10. 固废; 生产 过程; 废化学品包装、废电火花油、废液压油、废润滑油、静电净化废矿物油、废油桶; 委托有资质的危废处置单位处置; 不外排; -. 废金属渣、废焊丝头; 委托有处置能力的一般固废处置单位处置. 废切片、砂轮片、边角料和不合格品、金属屑; 出售综合利用. 环境管理（机构、监测能力等）及环境风险防范; 依托现有环境管理机构，配备一定的风险防范物资，依托现有事故应急池; -. 清污分流、排污口规范化设置; 依托现有雨水排口和废水总接管口、新建4个20m高排气筒，DA130排气筒安装有机废气在线监控设施; 20. 总量削减具体方案; 项目生产废水总量控制因子为COD、氨氮和总磷，申请的接管总量控制指标分别为COD：0.787t/a、氨氮：0.015t/a、总磷：0.009t/a。根据蓝思二园排污许可证，现有项目废水接管许可量分别为COD：920.456t/a、氨氮：15.8276t/a、总磷：23.0638t/a。根据企业2023年度排污许可证执行报告，现有项目接管使用量分别为COD：324.765t/a、氨氮：6.7188t/a、总磷 ：5.4284t/a；可削减接管排放量分别为COD：595.691t/a、氨氮：9.1088t/a、总磷 ：17.6354t/a。本次项目新增废水接管控制总量从蓝思二园可削减接管排放量中削减，经本次削减后蓝思二园还剩废水接管总量分别为COD：594.904t/a、氨氮：9.0938t/a、总磷：17.6264t/a。 项目废气总量控制因子为有组织排放颗粒物、VOCS，申请的总量控制指标分别为颗粒物：0.019t/a、VOCS：0.01t/a。根据蓝思二园现有项目环评及批复，现有项目废气许可排放总量分别为颗粒物：28.592t/a、VOCS：53.964t/a。根据企业2023年度排污许可证执行报告，现有项目废气排放量分别为颗粒物：12.1639t/a、VOCS：27.381865t/a；可削减排放量分别为颗粒物：16.4281t/a、VOCS：26.582135t/a。本次项目新增废气排放总量从蓝思二园现有余量中削减，经本次削减后蓝思二园还剩废气排放总量分别为颗粒物：16.4091t/a、VOCS：26.572135t/a。 项目固废为“零”排放。; -. 大气环境防护距离; -; -. 绿化; 依托蓝思二园一期+二期厂区现有绿化; -. 合计; 120. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA130排气筒 | 非甲烷总烃 | 静电油烟净化装置、风量125000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中非甲烷总烃（其他）有组织排放限值 |
|  | DA131排气筒 | 颗粒物 | 水喷淋塔、风量30000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值 |
|  | DA132排气筒 | 颗粒物 | 水喷淋塔、风量45000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值 |
|  | DA133排气筒 | 颗粒物 | 水喷淋塔、风量25000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物（其他）有组织排放限值 |
| 地表水环境 | 切削废水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类 | 项目切削废水经蓝思二园现有2套（120t/d）切削液废水处理系统处理后和非切削废水一起汇入蓝思二园现有2套综合废水处理系统（7200t/d+9000t/d）进行处理达标后排入园区污水管网进亚同环保水处理泰州有限公司集中处理 | 达亚同环保水处理泰州有限公司接管标准 |
|  | 非切削废水 | COD、氨氮、SS、总磷、总氮、石油类、LAS |  |  |
| 声环境 | 铣床、磨床、清洗线等设备和空压机、冷冻机、废气处理设施风机等设施 | Leq (A) | 设备选型时选用低噪声设备。合理布局，加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 废化学品包装、废电火花油、废液压油、废润滑油、静电净化废矿物油、废油桶等危险废物委托有资质的危废处置单位处置。废切片、砂轮片、边角料和不合格品、金属屑出售综合利用。废金属渣、废焊丝头委托有处置能力的一般固废处置单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目投入运营后应做好所在模冶检具厂一楼等容易渗漏引起地下水、土壤污染的区域防渗处理，主要是按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求采取相应的防渗措施，在C30混凝土表面涂刷3层环氧地坪漆和1层环氧自流平地坪防腐防渗；地面与墙裙脚（100cm高）涂刷环氧地坪漆；同时还应定期对废气处理装置进行巡检和维护保养，确保设施运转正常 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）总图布置严格按照《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》的要求进行设计。 （2）危险化学品的储存、运输和处置均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。常用危险化学品的储存还应满足《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022要求。 （3）工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。 （4）设置消防及火灾报警系统措施 （5）采取相应的环保设施风险防控措施 （6）建立环境风险监测系统 具体环境风险防范措施详见环境风险专项分析 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目在建成投产前应根据《排污许可管理条例》要求重新申请排污许可证。 ②当项目达到验收标准时应根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，开展验收监测并根据监测结果编写验收监测报告进行自主验收。 ③根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，建设单位应根据监测计划定期进行自行监测，监测报告应按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 |  |  |  |

- 六、结论

蓝思精密（泰州）有限公司二园扩建项目（重新报批）符合国家及地方产业政策，符合泰州医药高新区规划要求和产业定位。项目采取的污染防治措施为可行技术，项目实施后污染物可实现达标排放；项目建成后区域环境质量不会下降；项目潜在的风险水平可控，不会对周围环境及人员造成安全威胁。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | SO2 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx（含硝酸雾） | 2.154 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 |
|  | 烟粉尘（含漆雾） | 12.1639 | 28.592 | 0 | 0.019 | 0 | 12.1829 | +0.019 |
|  | VOCS（以非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯管控） | 27.381865 | 53.964 | 0 | 0.010 | 0 | 27.391865 | +0.010 |
|  | 硫酸雾 | 2.494 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCl | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生产废水（接管量） | 废水量 | 3154128 | 4992900 | 0 | 3030 | 0 | 3157158 | +3030 |
|  | COD | 324.765 | 920.456 | 0 | 0.787 | 0 | 325.552 | +0.787 |
|  | SS | 52.114 | 368.413 | 0 | 0.196 | 0 | 52.31 | +0.196 |
|  | 氨氮 | 6.7188 | 15.8276 | 0 | 0.015 | 0 | 6.7338 | +0.015 |
|  | TP | 5.4284 | 23.0638 | 0 | 0.075 | 0 | 5.5034 | +0.075 |
|  | TN | 78.735 | 157.98 | 0 | 0.009 | 0 | 78.744 | +0.009 |
|  | 石油类 | 1.3988 | 20.152 | 0 | 0.015 | 0 | 1.4138 | +0.015 |
|  | LAS | 0.6035 | 9.32 | 0 | 0.009 | 0 | 0.6125 | +0.009 |
|  | 总镍 | 0.00605 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0 |
|  | 氟化物 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总锌 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 压实后的金属屑 | 1039 | 1039 | 0 | 10 | 0 | 1049 | +10 |
|  | 金属边角料 | 9263 | 9263 | 47 | 0 | 0 | 9310 | 0 |
|  | 边角料和不合格品 | 2115 | 2115 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2119 | +2.0 |
|  | 废焊丝头 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | +0.05 |
|  | 塑料毛边 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
|  | 废石英砂 | 104.5 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 |
|  | 废切片、砂轮片 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废包装材料 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 |
|  | 废除尘袋 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 除尘灰 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 |
|  | 废树脂等纯水制备废弃物 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
|  | 废金属渣 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 综合废水处理污泥 | 36469 | 36469 | 0 | 0 | 0 | 36469 | 0 |
| 危险废物 | 废化学品包装 | 198.2 | 198.2 | 0.12 | 0.5 | 0 | 198.82 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | 194.5 | 194.5 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 0 |
|  | 设备维护废润滑油 | 212 | 212 | 0.68 | 15 | 0 | 227.68 | +15 |
|  | 静电净化废矿物油 | 2.359 | 2.359 | 0 | 0.04 | 0 | 2.399 | +0.04 |
|  | 废电火花油 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5.0 | 0 | 10 | +5.0 |
|  | 含镍污泥 | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 |
|  | 切削液油泥 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 |
|  | 废滤棉滤袋 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
|  | 含铬废液 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
|  | 漆渣 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
|  | 废涂料桶 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|  | 染色废液 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
|  | 过期化学品 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
|  | 废水检测废液 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废铅酸蓄电池 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 废劳保用品 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 5.0 | +5.0 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0.06 | 0.26 | 0 | 0.32 | +0.26 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注释

本报告表附图、附件：

附图

（1）项目地理位置图

（2）蓝思精密各厂区相对位置关系图

（3）项目所在模冶检具厂周围500m概况图

（4）项目所在蓝思二园一期+二期厂区、三期厂区平面布置图

（5）泰州医药高新区土地利用规划图

（6）泰州医药高新区污水管网图

（7）泰州市海陵区生态空间管控区域调整方案图

（8）江苏省生态空间保护区域分布图

附件

（1）建设项目环境影响评价审批申请表

（2）建设单位提交环评审批申请承诺

（3）审批申请委托书及委托人身份证

（4）危废处置承诺书

（5）建设单位环评内容确认单

（6）公示说明

（7）项目备案证

（8）现有项目审批意见、验收意见、排污许可证

（9）现有项目危废处置合同、污泥属性变动函、应急预案备案表

（10）公司更名通知函

（11）水性清洗剂等相关原辅料MSDS及挥发性有机物检测报告

（12）总量申请表

（13）网上公示截图

（14）环评合同

（15）现场勘查照片